tehnična specifikacija

Službena oblačila in dodatki ter obutev

April, 2021

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

Kazalo

I.	Kazalo	1

II.	Kakovostni parametri in splošne zahteve za oblačila, ki so predmet tehnične specifikacije_službena oblačila in dodatki	7

1.	Vzorčni modeli ob oddaji ponudbe	7

2.	Pravica do testiranja	7

3.	Velikostne številke	7

4.	Osnovna tkanina in kakovostni parametri	7

5.	Certifikati	7

6.	Zeleno javno naročanje	8

7.	Šivanje izdelka	8

8.	Odvzemanje mer	8

9.	Splošne zahteve	8

10.	Zagotavljanje enake kakovosti	9

11.	Logotip	9

12.	Všivna etiketa	9

13.	Nega	9

14.	Embaliranje	9

III.	Skice_službena oblačila in dodatki	10

IV.	Tehnični opisi modelov_ službena oblačila in dodatki	13

1.	Funkcijska T-majica s kratkim rokavom	13

1.	Barva osnovne tkanine	13

2.	Opis artikla	13

3.	Informativna skica artikla	13

2.	T-majica s kratkim rokavom	14

1.	Barva osnovne tkanine	14

2.	Kakovostni parametri pletiva	14

3.	Navodila za nego	15

4.	Opis artikla	15

5.	Informativna skica artikla	15

3.	T-majica z dolgim rokavom	16

1.	Barva osnovne tkanine	16

2.	Kakovostni parametri pletiva	16

3.	Navodila za nego	17

4.	Opis artikla	17

5.	Informativna skica artikla	17

4.	T-majica, dobro vidna	18

1.	Barva osnovne tkanine	18

2.	Zahtevani standard	18

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	18

4.	Opis artikla	18

5.	Navodila za nego	18

6.	Informativna skica artikla	18

5.	Polo majica s kratkim rokavom	19

1.	Barva osnovne tkanine	19

2.	Kakovostni parametri pletiva	19

3.	Navodila za nego	20

4.	Opis artikla	20

5.	Informativna skica artikla	20

6.	Flis	21

1.	Barva osnovne tkanine	21

2.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	21

3.	Navodila za nego	21

4.	Opis artikla	22

5.	Informativna skica artikla	22

7.	Delovni flis	23

1.	Barva osnovne tkanine	23

2.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	23

3.	Navodila za nego	23

4.	Opis artikla	23

5.	Informativna skica artikla	23

8.	Delovni flis, dobro vidni	24

1.	Barva osnovne tkanine	24

2.	Zahtevani standardi	24

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	24

4.	Navodila za nego	24

5.	Opis artikla	24

6.	Informativna skica artikla	24

9.	Vetrni jopič	25

1.	Barva osnovne tkanine	25

2.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	25

3.	Navodila za nego	26

4.	Opis artikla	26

5.	Informativna skica artikla	26

10.	Jopič za zaščito pred dežjem, dobro vidni	27

1.	Barva tkanine	27

2.	Zahtevani standardi	27

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	27

4.	Navodila za nego	28

5.	Opis artikla	28

6.	Informativna skica artikla	28

11.	Bunda	29

1.	Barva tkanine	29

2.	Zahtevani standardi	29

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	29

4.	Navodila za nego	30

5.	Opis artikla	30

6.	Informativna skica artikla	30

12.	Bunda – dobro vidna	31

1.	Barva tkanine	31

2.	Zahtevani standardi	31

3.	Opis artikla	31

4.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	31

5.	Navodila za nego	32

6.	Informativna skica artikla	33

13.	Delovne hlače	34

1.	Barva osnovne tkanine	34

1.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	34

2.	Navodila za nego	34

3.	Opis artikla	34

4.	Informativna skica artikla	34

14.	Delovne hlače - vzdrževalci	35

1.	Barva tkanine	35

2.	Zahtevani standardi	35

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	35

4.	Navodila za nego	36

5.	Opis artikla	36

6.	Informativna skica artikla	37

15.	Delovne hlače, letne, dobro vidne	38

1.	Barva tkanine	38

2.	Zahtevani standardi	38

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	38

4.	Navodila za nego	38

5.	Opis artikla	38

6.	Informativna skica artikla	39

16.	Dežne hlače – dobro vidne	40

1.	Barva tkanine	40

2.	Zahtevani standardi	40

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	40

4.	Navodila za nego	41

5.	Opis artikla	41

6.	Informativna skica artikla	41

17.	Pleskarske hlače, dobro vidne	42

1.	Barva tkanine	42

2.	Zahtevani standardi	42

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	42

4.	Zahtevani standardi	43

5.	Navodila za nego	43

6.	Opis artikla	43

7.	Informativna skica artikla	43

18.	Kratke hlače	44

1.	Barva osnovne tkanine	44

2.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	44

3.	Navodila za nego	44

4.	Opis artikla	44

5.	Informativna skica artikla	44

19.	Kratke hlače, dobro vidne	45

1.	Barva osnovne tkanine	45

2.	Zahtevani standardi	45

3.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	45

4.	Navodila za nego	45

5.	Opis artikla	45

6.	Informativna skica artikla	46

20.	Funkcijski komplet za manj zahtevna dela	46

21.	Topla podobleka	47

1.	Barva osnovne tkanine	47

2.	Kakovostni parametri osnovne tkanine	47

3.	Opis artikla	47

4.	Navodila za nego	47

5.	Informativna skica artikla	47

22.	Zimska kapa	48

1.	Barva osnovne tkanine	48

2.	Kakovostni parametri pletiva	48

3.	Opis artikla	48

4.	Navodila za nego	49

5.	Informativna skica artikla	49

23.	Kapa s ščitnikom	50

1.	Barva osnovne tkanine	50

2.	Opis artikla	50

3.	Informativna skica artikla	50

24.	Poletna kapa	51

1.	Barva osnovne tkanine	51

2.	Opis artikla	51

3.	Informativna skica artikla	51

25.	Pas	52

1.	Barva osnovne tkanine	52

2.	Kakovostni parametri	52

3.	Opis artikla	52

4.	Informativna skica artikla	52

26.	Nogavice - letne	53

1.	Barva osnovne tkanine	53

2.	Kakovostni parametri osnovne preje	53

3.	Opis artikla	53

4.	Navodila za nego	53

5.	Informativna skica artikla	53

27.	Nogavice – zimske	54

1.	Barva osnovne tkanine	54

2.	Kakovostni parametri osnovne preje	54

3.	Opis artikla	54

4.	Navodila za nego	54

5.	Informativna skica artikla	54

28.	Kolenčniki	55

1.	Tehnični opis	55

2.	Barva	55

3.	Material	55

4.	Standardi	55

5.	Navodila za nego	55

6.	Opis artikla	55

29.	Dežnik	56

1.	Barva	56

2.	Tehnični opis	56

30.	Držalo za dežnik	56

31.	Logotip	57

1.	Barva logotipa	57

2.	Velikosti logotipa	57

V.	Kakovostni parametri in splošne zahteve, ki so predmet tehnične specifikacije_obutev	58

1.	Vzorčni modeli ob oddaji ponudbe	58

2.	Izbira velikosti	58

3.	Kakovostni parametri	58

4.	Splošne zahteve	58

5.	Zagotavljanje enake kakovosti	58

6.	Embaliranje	59

VI.	Skice_ obutev	60

VII.	Tehnični opisi_obutev	61

1.	Moški čevlji – športni, brez kapice	61

1.	Standardi	61

2.	Opis	61

3.	Informativna skica modela	61

2.	Moški čevlji – pohodni, brez kapice	62

1.	Kakovostni parametri	62

4.	Standardi	62

5.	Informativna skica modela	62

3.	Moški čevlji – letni, s kapico	63

1.	Kakovostni parametri	63

2.	Zahtevani standard	63

3.	Informativna skica modela	63

4.	Moški čevlji – polvisoki zimski, brez kapice	64

4.	Kakovostni parametri	64

5.	Zahtevani standardi	64

6.	Informativna skica modela	64

5.	Moški čevlji – polvisoki, zimski, s kapico	65

1.	Kakovostni parametri	65

2.	Standardi	65

3.	Informativna skica modela	65

6.	Škornji z zaščitno kapico in termoizolacijski vložek	66

1.	Kakovostni parametri	66

2.	Termoizolacijski vložek	66

3.	Standardi	66

4.	Informativna skica škonja in termoizolacijskega vložka	66

7.	Zaščitna obutev proti urezom	67

1.	Kakovostni parametri	67

1.	Standardi	67

2.	Informativna skica modela	67

Kakovostni parametri in splošne zahteve za oblačila, ki so predmet tehnične specifikacije - službena oblačila in dodatki

Vzorčni modeli ob oddaji ponudbe

Ponudniki predstavijo sledeče vzorčne modele opisane v TS, velikost ni določena:

- Delovni flis

- Vetrni jopič

- Bunda

- Delovne hlače, vzdrževalci

- Dežne hlače

- Kratke hlače, dobro vidne

- Pas

Vzorčni modeli morajo biti dobavljeni iz zahtevanega materiala in predpisane barve.

Vzorčni modeli so brez logotipov.

Vzorčni modeli morajo biti identični oblačilom dobavljenim naknadno, dovoljeni so le popravki dogovorjeni z naročnikom. Če ponudnik ponudi oblačila, ki minimalno odstopajo od skic mora v fazi priprave, pred oddajo ponudb, preveriti, če je odstopanje za naročnika sprejemljivo. Vzorčne modele naročnik ponudnikom vrne.

Pravica do testiranja

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja tkanin pri ustrezni strokovni ustanovi.

Če rezultati ne bodo skladni z zahtevami v razpisni dokumentaciji, bo naročnik od pogodbe odstopil.

Velikostne številke

Velikostne številke naročnik sporoči ob naročilu.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti vse zahtevane velikostne številke in jih v primeru neustreznosti tudi zamenjati.

Osnovna tkanina in kakovostni parametri

Ponudnik naj vpiše tehnične podatke o materialih v slovenskem jeziku – vpiše jih v razpredelnice tehnične specifikacije (kakovostni parametri). Podatke lahko vpiše ročno v sivo pobarvan stolpec.

Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih kakovostnih parametrov v razpredelnici je dolžan ponudnik za vse tkanine priložiti tudi kopije tehničnih listov oziroma laboratorijska poročila proizvajalcev tkanine ali poročila neodvisnega testnega laboratorija.

Kjer kakovostni parametri niso opisani v razpredelnici ponudnik ni dolžan predložiti kopije tehničnega lista oziroma laboratorijskega poročila proizvajalcev tkanine ali poročila neodvisnega testnega laboratorija.

Certifikati

Za oblačila, kjer so predpisani standardi mora ponudnik priložiti ustrezna dokazila, da oblačilo ustreza zahtevanim standardom. Pri artiklih, kjer so zahtevani in navedeni obvezni standardi naj ponudnik predloži kopijo certifikata (s številko, datumom, podpisom in žigom), pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde, ki potrjuje ustrezen standard  za določen standardiziran artikel.

Zeleno javno naročanje

Ponudnik mora, glede na zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, s spremembami), predložiti dokazila, da oblačila (kjer je to zahtevano) ustrezajo tem merilom.

Šivanje izdelka

Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da vzdržijo šivi običajno obremenitev oblačila tekom nošnje. Zaključki šivov morajo biti čvrsti. Notranji šivi ne smejo povzročiti usipanja tkanine. Šivi morajo biti enakomerno oddaljeni od roba tkanine.

Izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.

Odvzemanje mer

Izbrani ponudnik mora v roku sedem (7) dni po podpisu okvirnega sporazuma dobaviti oblačila in dodatke – velikostne sete za moške in ženske v vseh predvidenih velikostnih številkah in poskrbeti za njihovo pravočasno pomerjanje za presojo ustrezne velikosti oblačila.

Velikostni seti za odvzem mer

Naročnik bo ob izdaji pisnega naročila za izvedbo meritev navedel število in velikostne številke vzorčnih modelov, ki jih bo moral izbrani ponudnik uporabljati pri izvedbi meritev.

Velikostnih setov naročnik ne plača, saj ostanejo last ponudnika.

Ob ponaročilih se zahtevajo oblačila enakih mer za posamezne velikostne številke kot ob prvem naročilu, razen če spremembe niso dogovorjene z naročnikom.

Merilni listi ob odvzemanju mer

Ob odvzemanju mer mora izbrani dobavitelj pripraviti tabelo s podatki prejemnika službenega oblačila.

Zahtevani podatki na merilnih listih:

•	datum odvzemanja mer,

•	ime in priimek,

•	izbrana velikost oblačil in dodatkov,

•	druga prilagajanja – dolžine,

•	podpis dobavitelja in podpis prejemnika službenega oblačila.

Prilagajanje velikostnih številk:

Oblačila – dolžine rokavov in hlač (če material to dovoljuje) mora izbrani ponudnik prilagoditi postavam posameznikov.

Splošne zahteve

Materiali iz katerih so izdelana oblačila  mora ustrezati zahtevanim kakovostnim parametrom materiala za izdelavo oblačil in dodatkov. Surovinska sestava in uporabljeni tehnološki postopki morajo omogočati, da oblačila in dodatki ob nošnji v običajnih pogojih, najmanj 24 mesecev obdržijo lastnosti, ko so: izvorna barva, stabilna oblika, optimalna trdnost šivov in kompaktnost - tkanine se ob običajni uporabi ne smejo deformirati oziroma poškodovati.

Zagotavljanje enake kakovosti

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma dobavljal oblačila v kakovosti vzorčnih modelov. Če izbrani ponudnik spremeni kakovost dobavljenih oblačil, bo naročnik, v primeru da se dokaže odstopanje kakovosti od ponujene, odstopil od okvirnega sporazuma. V primeru, da pride do sprememb mora o tem obvestiti naročnika.

Logotip

Logotip na vzorčnih oblačilih in dodatkih, ki jih bo ponudnik ponudil ob razpisu ni potreben.

Izbrani ponudnik mora pred pričetkom izdelave oblačil in dodatkov – velikostnih setov za v vseh predvidenih velikostnih številkah, predložiti tiskan logotip na izbrani tkanini, z izbranim odtenkom barve, v potrditev naročniku. Tiskanje mora biti kakovostno in dobro vidno ves čas življenjske dobe oblačila. Barva logotipa je definirana v tehnični specifikaciji, velikost logotipa je okvirno zapisana v TS, natančno se se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

Všivna etiketa

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z eno ali več obstojnimi všivnimi etiketami iz katere/katerih je razvidna:

- surovinska sestava,

- način vzdrževanja,

- velikostna številka in poimenska oznaka (ime in priimek),

- naziv proizvajalca,

- letnica izdelave.

Podatki na etiketi/etiketah morajo biti odtisnjeni z obstojnimi barvili, kar pomeni, da morajo biti besedilo in simboli vidni ves čas uporabe. Rezervni gumb naj bo našit na etiketi.

Nega

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z všito etiketo z ustreznimi simboli za nego, da bo na njihovi osnovi možno brezhibno vzdrževanje oblačila. Navodila za nego morajo biti tudi v ponudbi (tam, kje je to zapisano) zapisana in označena s simboli za nego oblačil.

Embaliranje

Oblačila in dodatki naj bodo v primerni zaščitni embalaži. Na embalaži naj bo etiketa z zahtevanimi podatki.

Vsak posamezen kos mora vsebovati etiketo s podatki o:

- nazivu proizvajalca,

- nazivu oblačila ali dodatka, skladno s posamezno tehnično specifikacijo,

- številki javnega naročila,

- letu izdelave in

- velikostni številki, imenu in priimku bodočega uporabnika oblačila ali dodatka.

Skice_službena oblačila in dodatki

| 1. Funkcijska T-majica s kratkim rokavom | 2. T-majica s kratkim rokavom | 3. T-majica z dolgim rokavom | 4.T-majica, dobro vidna |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Polo majica s kratkim rokavom | 6. Flis | 7. Delovni flis | 8. Delovni flis, dobro vidni |
| 9.Vetrni jopič | 10. Jopič za zaščito pred dežjem, dobro vidni | 11. Bunda | 12. Bunda, dobro vidna |
| 13. Delovne hlače | 14. Delovne hlače, vzdrževalci | 15. Delovne hlače, letne, dobro vidne | 16. Dežne hlače |
| 17. Pleskarske hlače | 18. Kratke hlače | 19. Kratke hlače, dobro vidne | 20. Funkcijski komplet za manj zahtevna dela |
| 21. Topla podobleka | 22. Kapa | 23. Kapa s ščitnikom | 24. Poletna kapa |
| 25. Pas | 26. Nogavice, letne | 27. Nogavice, zimske | 28. Kolenčniki |
| 29. Dežnik | 30. Držalo za dežnik |  |  |

Tehnični opisi modelov_ službena oblačila in dodatki

- Funkcijska T-majica s kratkim rokavom

Barva osnovne tkanine

Zelena po CGP. Izbrani ponudnik se z naročnikom dogovori o izbranem odtenku in ga mora naročnik pisno potrditi.

Opis artikla

Material mora omogočati učinkovit transport vlage iz telesa v okolje, oziroma na površino. Rokavi so zarobljeni in dvakrat pošiti. Okrogel ovratnik.

Obliko mora obdržati tudi ob več pranjih.

Majica je izdelana iz poliestra ali mešanice s poliestrom in je elastična.

Informativna skica artikla

- T-majica s kratkim rokavom

  - Barva osnovne tkanine

Zelena po CGP. Izbrani ponudnik se z naročnikom dogovori o izbranem odtenku in ga mora naročnik pisno potrditi.

Kakovostni parametri pletiva

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik naj se približa opisanim kakovostnim parametrom. Ponujen material T-majice mora izpolnjevati zahteve Zelenega javnega naročila.

Zahtevan material: bombaž ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način.

Predložiti mora:

- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo,

ali

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,

ali

- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 bombaž |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Način pletenja |  | gladko |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 190 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 40 °C Po dolžini: Po širini: | % | do 4 do 4 |  |  |  | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj - Kisel - Alkalen |  | 3 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Rokavi so zarobljeni in dvakrat pošiti. Okrogel ovratnik.

Obliko mora obdržati tudi ob več pranjih. Ovratnik je zadaj na hrbtnem delu na šivu ojačan s trakom.

Informativna skica artikla

T-majica z dolgim rokavom

  - Barva osnovne tkanine

Zelena po CGP. Izbrani ponudnik se z naročnikom dogovori o izbranem odtenku in ga mora naročnik pisno potrditi.

Kakovostni parametri pletiva

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik naj se približa opisanim kakovostnim parametrom. Ponujen material T-majice mora izpolnjevati zahteve Zelenega javnega naročila.

Zahtevan material: bombaž ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način.

Predložiti mora:

- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo,

ali

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,

ali

- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 bombaž |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Način pletenja |  | gladko |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 190 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 40 °C Po dolžini: Po širini: | % | do 4 do 4 |  |  |  | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj - Kisel - Alkalen |  | 3 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Rokavi so zarobljeni in dvakrat pošiti. Okrogel ovratnik.

Obliko mora obdržati tudi ob več pranjih. Ovratnik je zadaj na hrbtnem delu na šivu ojačan s trakom.

Informativna skica artikla

T-majica, dobro vidna

  - Barva osnovne tkanine

Dobro vidna rumena barva. Odsevni trakovi široki 5 ali 6 cm.

Zahtevani standard

EN ISO 20471, II. razred.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

100% PES, 150 g/m², možno je 10 % odstopanje.

Odsevni trakovi so široki 5 ali 6 cm in imajo razmak 5cm.

Opis artikla

T-majica ustreza standardom dobro vidnih oblačil v pogojih s slabo svetlobo ali v drugih nevarnih okoljih.

Rokavi so zarobljeni in dvakrat pošiti. Okrogel ovratnik.

Obliko mora obdržati tudi ob več pranjih. Ovratnik je zadaj na hrbtnem delu na šivu ojačan s trakom. Odsevni trakovi so nalepljeni kot prikazuje skica.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Informativna skica artikla

Polo majica s kratkim rokavom

  - Barva osnovne tkanine

Zelena po CGP. Izbrani ponudnik se z naročnikom dogovori o izbranem odtenku in ga mora naročnik pisno potrditi.

Kakovostni parametri pletiva

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik naj se približa opisanim kakovostnim parametrom. Ponujen material T-majice mora izpolnjevati zahteve Zelenega javnega naročila.

Zahtevan material: bombaž ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način.

Predložiti mora:

- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo,

ali

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,

ali

- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 bombaž |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Način pletenja |  | pique |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 200 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 40 °C Po dolžini: Po širini: | % | do 4 do 4 |  |  |  | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj - Kisel - Alkalen |  | 3 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Polo majica ima ovratnik izdelan iz pletiva 1:1. Širino bele črte se dogovori z naročnikom.

Ovratnik: gostota: širina: 5,5 zank / cm; višina: 14 zank / cm

Manšeta: gostota: širina: 6,5 zank / cm; višina: 11 zank / cm

Na levem prsnem delu je našit žep velikosti: 12š x 12v.

Informativna skica artikla

Flis

  - Barva osnovne tkanine

Zelena, približa naj se barvi logotipa.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstop-anje tkanine ponud-nika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Zelena |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100 poliester |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 400 C | % | +/-5 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 SIST EN 25077 SIST EN ISO 3759 |
| Obstojnost na piling Martindale | Ocena po 2000 ciklih | najmanj4 |  |  |  | SIST EN ISO ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | Ocena spre- membe barve pre- skušanca najmanj | Ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 400 C |  | 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 C06 |
| Drgnjenje suho in mokro |  | 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Flis se zapenja z zadrgo.V višini pasu ima dva žepa z zadrgo, dolgo 20 do 24 cm. Žepovina sega do zadrge na sredini jope, kjer je pritrjena. Dodaten žep je na levem rokavu, zapenja se z zadrgo dolgo od 15 do 17 cm.

Rokava in spodnji del flisa so zarobljeni z elastičnim črnim trakom.

Zadrga je črna, prav tako ključek zadrge. Ob zadrgah je prišit ozek odsevni trak širine približno 5 mm.

Hrbtni del flisa je podaljšan od 3 do 5 cm.

Informativna skica artikla

Delovni flis

  - Barva osnovne tkanine

Črna.

  - Kakovostni parametri osnovne tkanine

Flis vsebuje zračen laminat.

Surovinska sestava: 100 % poliester.

Ojačitev rame in podlaht: 100 % poliamid.

  - Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

  - Opis artikla

Flis se zapenja z zadrgo.V višini pasu ima dva žepa z zadrgo, dolgo 16 do 18 cm. Žepovina sega do zadrge na sredini jope, kjer je pritrjena. V višini prsi ima viden žep, kot na skici.

Rokava imajo vstavljen elastičen material, ki oprime zapetje in varuje pred mrazom in vetrom.

Ojačitve s trpežnim materialom na zadnjem delu rokava in na ramah ščitijo mehkejšo tkanino- flis in podaljšajo uporabo oblačila.

V spodnjem robu flisa je vstavljena elastika, ki omogoča prilagajanje obsegu in varuje pred vetrom.

Zadrga je črna, prav tako ključek zadrge.

Hrbtni del flisa je podaljšan.

Informativna skica artikla

Delovni flis, dobro vidni

  - Barva osnovne tkanine

Dobro vidna, rumena.

  - Zahtevani standardi

EN ISO 20471:2013, Razred 3, EN ISO 1149-5, EN ISO 11612

  - Kakovostni parametri osnovne tkanine

Surovinska sestava: 50 % modakril, 30 % bombaž, 18% poliester, 2% antistatična vlakna, dovoljeno je 10% odstopanje. Teža flisa je 370g, dovoljeno je 10% odstopanje.

Ojačitev rame in podlaht: 100 % poliamid

  - Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

  - Opis artikla

Delovni flis ima poleg tega, da ščiti pred mrazom vrsto zaščitnih funkcij.

Flis se zapenja z zadrgo. V višini prsi ima viden žep, kot na skici.

Rokava imajo vstavljen elastičen material, ki oprime zapestje in varuje pred mrazom in vetrom.

Zadrga je črna, prav tako ključek zadrge.

Hrbtni del flisa je podaljšan.

Tako barva kot odsevni trakovi, ki so pozicionirani kot na skici, omogočajo visoko vidnost.

Informativna skica artikla

Vetrni jopič

  - Barva osnovne tkanine

Črna.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstop-anje tkanine ponud-nika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100 poliester |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/ m2 | 265 |  | ± 10 % |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju | % | ± 3 % |  |  |  | SIST EN ISO 6330 SIST EN 25077 SIST EN ISO 3759 |
| Pretržna sila trakastega preizkušanca | N | najmanj 400 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Obstojnost na piling | Ocena po 2.000 cikli drgnjenja | najmanj 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Vodoodbojnost original | Ocena | najmanj 4 |  |  |  | SIST EN 4920 |
| Vodoodbojnost po pranju | Ocena | najmanj 3 |  |  |  | SIST EN ISO 6330.5A 2000 X3 |
| Odpornost na drgnjenje | Ocena pri obremenitvi 12kPa | najmanj 20.000 ciklov drgnjenja brez pojava sprememb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Barvne obstojnosti na: | Ocena spre- membe barve pre- skušanca najmanj | Ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj – kisel |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Znoj – alkalen |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 B02 |
| Drgnjenje suho – mokro |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Vetrni jopič je vodotesen in vodoodbojen. Ergonomski rokav je na zadnjem delu izdelan iz trpežne tkanine kordura ali podobno. Hrbtni del je podaljšan za zaščito v različnih delovnih pogojih.

Na levi prsni strani ima žep, ki se zapira z zardgo. V višini pasu sta dva žepa, ki se zapirata z zadrgo. Na spodnjem robu rokavov je našit trak s sprimnim trakom za regulacijo širine rokava.

Informativna skica artikla

Jopič za zaščito pred dežjem, dobro vidni

  - Barva tkanine

Dobro vidna, rumena, v manjšem delu črna, srebrni odsevni trakovi.

  - Zahtevani standardi

EN ISO 20471:2013, Razred III, EN 343.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | fluorescentno rumena v skladu s standardi SIST EN ISO 20471:2013 |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100 poliester |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/ m2 | 136 |  | ± 10 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preizkušanca | N | najmanj 450 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Odpornost na drgnjenje | Ocena pri obremenitvi 12kPa | najmanj20.000 ciklov drgnjenja brez pojava sprememb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Vodoodbojnost po pranju | Ocena | najmanj 3 |  |  |  | SIST EN ISO 4920 SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena sprememba barve preskušanca najmanj |  |  |  |  |  |
| Vodo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj – kisli |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Znoj – alkalni |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje mokro |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 B02 |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Jopič za zaščito pred dežjem je vodotesen. Je dobro viden in ustreza razredu III, za delo  v slabi svetlobi in v nevarnih delovnih okoljih. Jopič ima kapuco, izdelano iz enakega materiala, kot je jopič. Po sredini kapuce je vstavljena vrvica, ki omogoča prilagajanje glavi. V višini prsi ima na levi strani ima žep ki se zapenja z zadrgo. Dva žepa sta v višini pasu in se zapenjata z zadrgo. Jopič je podložen z mrežasto podlogo. Zadnji del je podaljšan.

Na spodnjem robu rokavov je našit trak s sprimnim trakom za regulacijo širine rokava.

Šivi so varjeni.

Informativna skica artikla

Bunda

  - Barva tkanine

Črna

  - Zahtevani standardi

EN 343.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100 Poliamid |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 250 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preizkušanca | N |  |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| osnova |  | najmanj 900 |  |  |  |  |
| votek |  | najmanj 700 |  |  |  |  |
| Nadaljni pretrg | N |  |  |  |  | SIST EN ISO 13937-2 |
| osnova |  | najmanj 65 |  |  |  |  |
| votek |  | najmanj 40 |  |  |  |  |
| Vodoodbojnost po pranju | Ocena | najmanj 3 |  |  |  | SIST EN 24920 SIST EN ISO 6330.5A A 3x |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 2.000 ciklih drgnjenja | najmanj 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju | % | ± 3 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 SIST EN 25077 SIST EN ISO 3759 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 4/4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | 4/4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Je dobro vidna in ustreza razredu III, za delo  v slabi svetlobi in v nevarnih delovnih okoljih.

Vodotesna in podložena delovna bunda, izdelana za vsakodnevno uporabo zagotavlja udobje pri delu v hladnih in mokrih razmerah. Bunda je vodotesna z varjenimi šivi in ​​snemljivo kapuco za zaščito uporabnika v mokrem in deževnem okolju. Kapuca je s 5 pritisnimi gumbi pripeta na bundo. Izdelana iz enakega materiala, kot je jopič. Po sredini kapuce je vstavljena vrvica z regulatorjem, ki omogoča prilagajanje glavi. Po robu kapuce je vpeljana elastična vrvica. Na obeh straneh je regulator. Kapuca se zloži v povišan ovratnik. Ovratnik mora biti dovolj velik, da se kapuca vanj lepo zloži.

Ergonomski rokav je v zadnjem delu izdelan iz trpežne tkanine kordura ali podobno. V spodnjem delu rokava je všita elastična tkanina, manšeta, ki tesno oprime zapestje za dodatno zaščito pred mrazom. Na spodnjem robu rokavov je našit trak s sprimnim trakom za regulacijo širine rokava.

V višini prsi ima na levi strani ima žep, ki se zapenja z zadrgo. Dva žepa sta v višini pasu in se zapenjata z zadrgo.

Hrbtni del je podaljšan za zaščito v različnih delovnih pogojih.

Informativna skica artikla

Bunda – dobro vidna

  - Barva tkanine

Fluorescentno rumena, v manjšem delu črna, srebrni odsevni trakovi.

Zahtevani standardi

EN ISO 20471, EN 343.

Opis artikla

Je dobro vidna in ustreza razredu III, za delo  v slabi svetlobi in v nevarnih delovnih okoljih.

Vodotesna in podložena delovna bunda, izdelana za vsakodnevno uporabo zagotavlja udobje pri delu v hladnih in mokrih razmerah. Bunda je vodotesna z varjenimi šivi in ​​snemljivo kapuco za zaščito uporabnika v mokrem in deževnem okolju. Kapuca je s 5 pritisnimi gumbi pripeta na bundo. Izdelana iz enakega materiala, kot je jopič. Po sredini kapuce je vstavljena vrvica z regulatorjem, ki omogoča prilagajanje glavi. Po robu kapuce je vpeljana elastična vrvica. Na obeh straneh je regulator. Kapuca se zloži v povišan ovratnik. Ovratnik mora biti dovolj velik, da se kapuca vanj lepo zloži.

Ergonomski rokav je v zadnjem delu izdelan iz trpežne tkanine kordura ali podobno. V spodnjem delu rokava je všita elastična tkanina, manšeta, ki tesno oprime zapestje za dodatno zaščito pred mrazom. Na spodnjem robu rokavov je našit trak s sprimnim trakom za regulacijo širine rokava.

V višini prsi ima na levi strani ima žep, ki se zapenja z zadrgo. Dva žepa sta v višini pasu in se zapenjata z zadrgo.

Hrbtni del je podaljšan za zaščito v različnih delovnih pogojih.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | fluorescentno rumena v skladu s standardi SIST EN ISO 20471:2013 |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100 poliester |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 210 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preizkušanca | N |  |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| osnova |  | najmanj 1300 |  |  |  |  |
| votek |  | najmanj 1000 |  |  |  |  |
| Vodoodbojnost original | Ocena | najmanj 3 |  |  |  | SIST EN 4920 |
| Odpornost na drgnjenje | ocena pri obremenitvi 9kPa | najmanj30000 ciklov drgnjenja brez pojava sprememeb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Vodotesnost | 60 cm/min | 10000 MM H2O |  |  |  | SIST EN 20811 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 2.000 ciklih drgnjenja | najmanj 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju | % | ± 3 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 SIST EN 25077 SIST EN ISO 3759 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 4/4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje suho |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Informativna skica artikla

Delovne hlače

  - Barva osnovne tkanine

Črna.

  - Kakovostni parametri osnovne tkanine

Surovinska sestava je: 65% poliester, 35% bombaž, možno odstopanje je 10%.

Površinska masa je: 260g/m2. Možno odstopanje je 10%.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

,

Opis artikla

Hlače imajo našitih 8 pasnih zank, na hlačnicah sta našita dva stranska malhasta žepa s poklopcem.

Višina teh žepov je od 23 do 26 cm, širina od 17 do 19 cm.

V pasu sta dva žepa, zadaj sta dva našita žepa. - kot na skici.

  - Informativna skica artikla

Delovne hlače - vzdrževalci

  - Barva tkanine

Črna, dodatek rumene in srebrni odsevni trakovi.

Zahtevani standardi

EN ISO 20471:2013, Razred 1, EN 14404.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Črna. Z dodanim rumenim materialom in odsevnimi trakovi. |  |  |  |  |
| Vezava |  | Ripstop |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 65 poliester 35 bombaž |  | ± 10 % |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/ m2 | 200 |  | ± 10 % |  | SIST ISO 3801 |
| Vodoodbojnost original | Ocena | najmanj 4 |  |  |  | SIST EN 24920 |
| Pretržna sila trakastega preizkušanca | N |  |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| osnova |  | najmanj 800 |  |  |  |  |
| votek |  | najmanj 500 |  |  |  |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju | % | ± 3 % |  |  |  | SIST EN ISO 6330 SIST EN 25077 SIST EN ISO 3759 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena sprememba barve preskušanca najmanj |  |  |  |  |  |
| Pranje |  | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj – kisel |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Znoj – alkalen |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje suho / mokro |  | 4 / 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 B02 |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

PAS

Hlače imajo 8 pasnih zank za pas. V pas je vstavljen pas.

ŽEPI

V pasu sta všita dva žepa (širina 19 do 21 cm, celotna višina 24 do 27 cm), ki sta prostopadajoča.

Levi ima poseg v celotni širini in še dodaten poseg, s prekatom, ki je prešit na 6 do 7cm ter tretji poseg v prekat, ki se zapenja z zadrgo.

Desni žep ima poseg čez celo širino, ter dodaten poseg prešit dvakrat.

Hlače imajo v višini levega stegna malhast žep s prostim posegom in posegom, ki se zapira z zadrgo.

Hlače imajo v višini desnega stegna ožji podolgovat žep za različno orodje ter dve zanki za pripenjanje.

Na zadnjem delu sta žepa širine od 18 do 19 cm višina od 16 do 20 cm. Desni se zapira s poklopcem in zanko s sprimnim trakom. V ledvenem delu je elastičen vstavek, ki omogoča več gibanja.

ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrstah odsevni trakovi širine 5 do 7 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 2.

KOLENSKI DEL

Kolenski del je ergonomsko oblikovan, vanj se lahko vstavijo ščitniki.

Informativna skica artikla

Delovne hlače, letne, dobro vidne

  - Barva tkanine

Dobro vidna rumena, v manjšem delu črna, srebrni odsevni trakovi.

  - Zahtevani standardi

EN ISO 20471, Razred II, EN 14404.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

Surovinska sestava je: 100 % poliester.

Površinska masa je: 200g/m2.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

PAS

Hlače imajo 8 pasnih zank za pas. V pas je vstavljen pas.

ŽEPI

V pasu sta všita dva žepa (širina 19 do 21 cm, celotna višina 24 do 27 cm), ki sta prostopadajoča.

Levi ima poseg v celotni širini in še dodaten poseg, s prekatom, ki je prešit na 6 do 7cm ter tretji poseg v prekat, ki se zapenja z zadrgo.

Desni žep ima poseg čez celo širino, ter dodaten poseg prešit dvakrat.

Hlače imajo v višini levega stegna malhast žep s prostim posegom in posegom, ki se zapira z zadrgo.

Hlače imajo v višini desnega stegna ožji podolgovat žep za različno orodje ter dve zanki za pripenjanje.

Na zadnjem delu sta žepa širine od 18 do 19 cm višina od 16 do 20 cm. Desni se zapira s poklopcem in zanko s sprimnim trakom. V ledvenem delu je elastičen vstavek, ki omogoča več gibanja.

ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrstah odsevni trakovi širine 5 do 7 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 2.

KOLENSKI DEL

Kolenski del je ergonomsko oblikovan, vanj se lahko vstavijo ščitniki.

Informativna skica artikla

Dežne hlače – dobro vidne

  - Barva tkanine

Črna, siva in visoko vidna rumena v skladu s standardi.

  - Zahtevani standardi

EN ISO 20471, Razred II, EN 343.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Črna. Z dodanim rumenim materialom in odsevnimi trakovi. |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100 poliester |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Odpornost na drgnjenje | Ocena pri obremenitvi 9kPa | najmanj 20.000 ciklov drgnjenja brez pojava sprememb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Površinska masa | g/ m2 | 140 |  | ± 10 % |  | SIST ISO 3801 |
| Vodoodbojnost original | Ocena | najmanj 4 |  |  |  | SIST EN 4920 |
| Pretržna sila trakastega preizkušanca | N | najmanj 450 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena sprememba barve preskušanca najmanj |  |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj – kisel |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Znoj – alkalen |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje suho |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 B02 |

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Dežne hlače so vodotesne, z varjenimi šivi. So dobro vidne in ustrezajo razredu II, za delo  v slabi svetlobi in v nevarnih delovnih okoljih.

PAS

V pasu ni zank, hlače se regulirajo z elastično vrvico in regulatorjem. Zadnji del pasu je povišan.

ŽEPI

Hlače imajo zadaj desno žep z zadrgo.

KOLENSKI DEL

Kolenski del je ergonomsko oblikovan, izdelan iz trpežne kordure ali podobnega materiala.

ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrsticah odsevni trakovi širine 5 do 7 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471.

Informativna skica artikla

Pleskarske hlače, dobro vidne

  - Barva tkanine

Bela in visoko vidna rumena v skladu s standardi.

Zahtevani standardi

EN ISO 20471, Razred I.

  - Kakovostni parametri osnovne tkanine

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Bela. Z dodanim rumenim materialom in odsevnimi trakovi. |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 40 poliester 60 bombaž |  | ± 8 % |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/ m2 | 340 |  | ± 10 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preizkušanca | N |  |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| osnova |  | najmanj 1400 |  |  |  |  |
| votek |  | najmanj1000 |  |  |  |  |
| Obstojnost na piling Martindale | Ocena po 2000 ciklih drgnjenja | 4 |  |  |  | SIST EN ISO ISO 12945-1 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena sprememba barve preskušanca najmanj |  |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj – kisel |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Znoj – alkalen |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje suho – mokro |  | 3 / 2-3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105 B02 |

  - Zahtevani standardi

EN ISO 20471, Razred I, EN 14404.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Visoko vidne pleskarske hlače z odsevnimi trakovi, ki ustrezajo standardu EN 20471, razred 1. So ergonomsko oblikovane. V višini kolen imajo žepe za kolenčnike

V pasu sta všita dva žepa (širina 19 do 21 cm, celotna višina 24 do 27 cm), ki sta prostopadajoča.

Levi ima poseg v celotni širini in še dodaten poseg, s prekatom, ki je prešit na 6 do 7cm.

Desni žep ima poseg čez celo širino, ter dodaten poseg prešit dvakrat.

Hlače imajo v višini levega stegna našite dodatne žepe, kot je vidno na slici.

Informativna skica artikla

Kratke hlače

  - Barva osnovne tkanine

Črna.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

Surovinska sestava je: 65% poliester, 35% bombaž, možno odstopanje je 10%.

Površinska masa je: 260g/m2. Možno odstopanje je 10%.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

,

Opis artikla

Hlače imajo našitih 8 pasnih zank, na hlačnicah sta našita dva stranska malhasta žepa s poklopcem.

Višina teh žepov je od 23 do 26 cm, širina od 17 do 19 cm.

V pasu sta dva žepa, zadaj sta dva našita žepa. - kot na skici.

Informativna skica artikla

Kratke hlače, dobro vidne

  - Barva osnovne tkanine

Visoko vidna rumena, v manjšem delu črna, srebrni odsevni trakovi.

Zahtevani standardi

EN ISO 20471, Razred I.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

Surovinska sestava osnovne tkanine je: 100 % poliester.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

PAS

Hlače imajo 8 pasnih zank za pas. V pas je že vstavljen pas, ki se prilagaja obsegu.

ŽEPI

V pasu sta všita dva žepa (širina 19 do 21 cm, celotna višina 24 do 27 cm), ki sta prostopadajoča.

Levi ima poseg v celotni širini in še dodaten poseg, s prekatom, ki je prešit na 6 do 7cm ter tretji poseg v prekat, ki se zapenja z zadrgo.

Desni žep ima poseg čez celo širino, ter dodaten poseg prešit dvakrat.

Hlače imajo v višini levega stegna malhast žep s prostim posegom in posegom, ki se zapira z zadrgo.

Hlače imajo v višini desnega stegna ožji podolgovat žep za različno orodje ter dve zanki za pripenjanje.

Na zadnjem delu sta našita žepa širine od 18 do 19 cm višina od 17 do 21cm. Desni se zapira s poklopcem in zanko s sprimnim trakom. V ledvenem delu je elastičen vstavek, ki omogoča več gibanja.

ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrsticah odsevni trakovi širine 5 do 7 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 2.

Informativna skica artikla

Funkcijski komplet za manj zahtevna dela

Funkcijski komplet za manj zahtevna dela sestavljajo:

- Polo majica

Izdelana je iz bombaža bele barve.

Polo majica ima odtisnjen logotip – po dogovoru z naročnikom.

- Kratke hlače

Poletne kratke hlače, črne barve.

- Jopič

Jopič je izdelan iz dveh delov: toplega flisa in črnega jopiča, ki je vodotesen in vodoodbojen.

Kot na ostalih jopičih je tudi na tem manjši logotip spredaj in večji zadaj na hrbtnem delu.

- Športni čevlji

Športni čevlji so črno-beli, zavezujejo se z vezalkami.

Topla podobleka

  - Barva osnovne tkanine

Črna ali siva.

Kakovostni parametri osnovne tkanine

Material je Coolmax ali Dryline ali podoben material, ki zagotavljajo učinkovit prenos vlage s telesa v okolje z namenom ohraniti površino kože suho. Prenos vlage poteka do vzpostavitve ravnovesja med okoljem v oblačilu in zunanjostjo. Zaradi odvajanja vlage na koži ni neprijetnega občutka mokrote, kar posledično zmanjšuje tveganje za razvoj patogenih bakterij. Material mora odvajati vlago od telesa. Površino kože mora ohranjati suho. Ohranja toploto.

Opis artikla

Material mora biti elastičen, hlače dovolj visoke, da pokrijejo ledveni del.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Informativna skica artikla

Zimska kapa

  - Barva osnovne tkanine

Zelena. Barva se dogovori z naročnikom. Naročnik mora barvo pisno potrditi.

Kakovostni parametri pletiva

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Testna metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva pletenine |  | Črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 50 akril 50 volna |  | ± 5 % |  | SIST ISO 1833 |
| Vrsta pletenja oglavni del |  | Interlock pletivo |  |  |  |  |
| Podloga iz mehkega pletiva |  | Desno - desno |  |  |  |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju pri 400 C: Po dolžini: Po širini: | % | do 6 do 6 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 SIST EN 25077 SIST EN ISO 3759 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena najmanj | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj |  |  |  |  |  |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj Kisli Alkalni |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |

Opis artikla

Kapa mora biti enakomerno pletena, brez izpuščenih zank. Preja iz katere je kapa pletena mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

Na vrhu ima kapa križne šive, zadaj pa sestavni šiv. V višini ušes ima kapa podlogo iz mehkega pletiva za zaščito pred mrazom in vetrom in za absorbcijo znoja.

Etikete z nazivom proizvajalca, načinom vzdrževanja, letnico izdelave, serijsko številko in velikostno številko morajo biti všite v notranjosti kape. Kape so izdelane v treh moških velikostih: S, M, L.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Informativna skica artikla

Kapa s ščitnikom

  - Barva osnovne tkanine

Zelena. Barva se dogovori z naročnikom. Naročnik mora barvo pisno potrditi.

Opis artikla

Kapa je izdelana iz ščitnika in zgornjega dela.

Na stranskem delu kape je tiskan ali izvezen logotip – po dogovoru z naročnikom. Zadaj je polkrožna odprtina, pod katero je všit trak z našitim sprimnim trakom ali trak z možnostjo regulacije obsega kape.

Informativna skica artikla

Poletna kapa

  - Barva osnovne tkanine

Po dogovoru z naročnikom.

Opis artikla

Kapa je izdelana iz ščitnika in zgornjega dela. Zadnji del je podaljšan in služi za zaščito pred soncem. Material je lahek in hladen, za delo ob vročih poletnih dneh in ščiti pred UV žarki.

Na stranskem delu kape je tiskan ali vezen logotip – po dogovoru z naročnikom.

Informativna skica artikla

Pas

  - Barva osnovne tkanine

Črna.

Kakovostni parametri

Tkan pas, širok 4 cm je zarobljen s trpežno obrobo. Zaključka - konca sta zaobljena in podaljšana - dvojna. Sprimeta se s sprimnim trakom – zgornji del je dolg 20-23 cm, spodnji 10 do 13 cm. Sprimni trak omogoča regulacijo obsega.

Opis artikla

Zaponka: plastična robustna zaponka, kot na skici.

Širina pasu: 40 mm

Velikosti: S, M, L

Pas ima dodaten nastavek – kot na skici, ki omogoča, da se pripne manjši tiskalnik za potrebe kontrolorjev.

Informativna skica artikla

Nogavice - letne

  - Barva osnovne tkanine

Črna.

Kakovostni parametri osnovne preje

| Kakovostni parameter | Enota | Predpisana vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Testna metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava: | % | 100 česan bombaž |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Dolžinska masa preje | Ne | 36/2 |  | ±5 % |  | SIST ISO 2060 |
| Dimenzijske spremembe po pranju pri 40 °C | % | Največ 4 % |  |  |  | SIST EN 25077 ISO 6330 |
| Parametri pletilnega stroja |  | ɸ3 ¾ 168 igel |  |  |  |  |

Opis artikla

Letne nogavice so tanke, s klasično oblikovano peto in prsti. Prstni del je sestavljen z gladkim šivom, sešitim z notranje strani nogavice. Zgoraj se nogavice zaključujejo s 4,5 cm širokim dvojnim robom – patentom, ki nogavico nekoliko stisne. V patent je vpletena elastična preja.

Zaključek notranjega roba mora biti izveden tako, da ni spuščenih zank.

Navodila za nego

Informativna skica artikla

Nogavice – zimske

  - Barva osnovne tkanine

Črna.

  - Kakovostni parametri osnovne preje

| Kakovostni parameter | Enota | Predpisana vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Testna metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava: | % | 100 česan bombaž |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Dolžinska masa preje | Ne | 36/2 |  | ±5 % |  | SIST ISO 2060 |
| Dimenzijske spremembe po pranju pri 40 °C | % | Največ 4 % |  |  |  | SIST EN 25077 ISO 6330 |
| Parametri pletilnega stroja |  | ɸ3 ¾ 168 igel |  |  |  |  |

  - Opis artikla

Zimske nogavice so pletene D/L in so v notranjem delu ojačene v frotir vezavi. Petni del nogavice je oblikovan na enak način kot prstni del; prstni del se na koncu sestavi z gladkim šivom, sešitimi z notranje strani nogavice. Zgoraj se nogavice zaključujejo z 2,5 cm širokim dvojnim robom – patentom, ki nogavico nekoliko stisne.  Zaključek notranjega roba mora biti izveden brez spuščenih zank.

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Informativna skica artikla

Kolenčniki

  - Tehnični opis

Ergonomsko oblikovani ščitniki za zaščito kolen. Kolenćniki se vstavijo v hlače – v višino kolen. Hlače imajo izdelane v višini kolen žepe za kolenčnike, ki so ustrezne velikosti za predpisane kolenčnike.

Barva

Ni določena.

Material

50% EVA in 50% polietilen.

Standardi

EN ISO 14404

Navodila za nego

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti najmanj določenim kriterijem za nego, ki so:

Opis artikla

Izdelani so iz  vzdržljivega materiala, ki mora biti odporen na rezanje in dobro porazdeli težo. Imajo ergonomsko oblikovane zračne kanale in se zato dobro prilegajo kolenom. Velikost kolenčnikov mora ustrezati vsem hlačam, ki so v TS.

Dežnik

  - Barva

Črna ali zelena po Pantone. Dežnik ima tiskan logotip maksimalne širine, ki ustreza dežniku med eno in drugo palico.

Tehnični opis

Dežnik – tkanine je poliester, odpopren proti trganju in ima teflonsko zaščito za visoko vodoodbojnost.. Je lahek in ga je enostavno pritrditi na držalo za dežnik.  Obseg ročaja ustreza oprijemkam na držalu za dežnik. Dežnik je možno podaljšati v dveh stopnjah.

Držalo za dežnik

Držalo za dežnik je črne barve in je oblikovano tako, da se s trakovi prilagodi telesu. Oblazinjeni trakovi se zapnejo v višini prsi. Prav tako se levi in desni del zapne v višini pasu. Dežnik se nastavi spredaj, držalo ima 4 oprijemke, po dve zgoraj (levo, desno), po dve spodaj (levo, desno) kar omogoča dve poziciji. Oprijemke se vrtijo okrog svoje osi.

Logotip

  - Barva logotipa

Barva logotipa se spreminja glede na podlago. Odtenek mora naročnik za vsak kos posebej potrditi.

Velikosti logotipa

Določene so okvirne velikosti logotipa, minimalni odstopi so možni glede na material in možnost izvedbe. Le te izbrani ponudnik dogovori z naročnikom.

Vsi logotipi so tiskani, izvezeni so le, če ni možna izvedba tiska.

TMAJICA: širina spredaj: 70 mm, širina zadaj: 240 mm

POLO MAJICA: širina spredaj: glede na velikost žepa, širina zadaj: 220 mm

BUNDA, JOPIČI: širina spredaj: 80 mm, širina zadaj: 220 mm

FLIS: širina spredaj: 80 mm, širina zadaj: 260 mm

BREZROKAVNIK, DOBRO VIDNI: širina: 80 mm

KAPA: širina: 40 mm

Kakovostni parametri in splošne zahteve, ki so predmet tehnične specifikacije - obutev

- Vzorčni modeli ob oddaji ponudbe

Ponudniki predstavijo vse vzorčne modele opisane v TS, velikost ni določena.

Vzorčne modele naročnik neizbranim ponudnikom vrne.

Vzorčni modeli morajo biti izdelani iz zahtevanega materiala in predpisane barve. Oblika obutve naj se približa skicam v TS.

Pravica do testiranja

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja obutve pri ustrezni strokovni ustanovi.

Če rezultati ne bodo skladni s zahtevami v razpisni dokumentaciji, bo naročnik ponudbo zavrnil.

Izbira velikosti

Velikostne številke obutve naročnik sporoči ob naročilu.

Velikostni set obutve predvidoma obsega:

- moške velikostne številke: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

- ženske velikostne številke: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Izbrani ponudnik mora zagotoviti vse zahtevane velikostne številke in jih v primeru neustreznosti tudi zamenjati.

Kakovostni parametri

Podatki v slovenskem jeziku:

ponudnik naj predloži zahtevane tehnične podatke v slovenskem jeziku – vpiše jih v razpredelnice tehnične specifikacije. Podatke vpiše ročno v sivo pobarvan stolpec.

Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih kakovostnih parametrov v razpredelnici je dolžan ponudnik priložiti (ni potrebno v slovenskem jeziku):

- tehnični list opisa izdelka,

- kopijo certifikata (s številko, datumom, podpisom in žigom) pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde.

Splošne zahteve

Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim kakovostnim parametrom opisanim v tehnični specifikaciji. Surovinska sestava materialov in uporabljeni tehnološki postopki morajo omogočati, da so  zaščitni čevljev in škornji ob nošnji ob delovnih  pogojih, ob predpisanem času trajanja, obdržijo lastnosti, ko so: izvorna barva, stabilna oblika, optimalna trdnost šivov in kompaktnost.

Zagotavljanje enake kakovosti

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma dobavljal izbrano osebno varovalno opremo in zaščitne čevlje in škornje v kakovosti vzorčnih modelov. V primeru, da izbrani ponudnik spremeni kakovost dobavljenih artiklov, bo naročnik, v primeru da se dokaže odstopanje kakovosti od ponujene, odstopil od okvirnega sporazuma.

Embaliranje

Posamezni kosi morajo biti ustrezno zaščiteni. Na embalaži naj bo etiketa z zahtevanimi podatki.

Vsak posamezen kos mora vsebovati etiketo s podatki o:

- nazivu proizvajalca,

- nazivu izdelka, skladno s posamezno tehnično specifikacijo,

- številki javnega naročila,

- letu izdelave in

- velikostni številki in imenu in priimku bodočega uporabnika.

Skice_ obutev

| 1. Moški čevlji – športni, brez kapice | 2.Moški čevlji – pohodni, brez kapice | 3.Moški čevlji – letni, s kapico | 4.Moški čevlji – polvisoki, zimski brez kapice |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.Moški čevlji – polvisoki, zimski, s kapico | 6.Škornji z zaščitno kapico | 7. Zaščitna obutev proti urezom |  |

Tehnični opisi_obutev

- Moški čevlji – športni, brez kapice

  - Standardi

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih:

SIST EN ISO 20347:2012.

Opis

Udobna delovna športna obutev. Čevlji morajo biti zračni in lahki.

Informativna skica modela

Moški čevlji – pohodni, brez kapice

- Kakovostni parametri

| Kakovostni parameter | Opis | Opis parametrov ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Barva čevlja zgornji del | Črna, lahko ima minimalne detajle druge barve. |  |
| Membrana | Membrana, ki omogoča vodotesnost in parapropustnost. |  |
| Zgornji del čevlja | Izdelan iz trdne, brezšivnega ripstop materiala, cordure ali podobno |  |
| Notranjost čevlja | Zračen EVA |  |
| Jezik | Oblazinjen, anatomsko oblikovan |  |
| Vložek čevlja | Zračen EVA vložek s poron blazinicami |  |
| Podplat | Oljeodporen, nedrseč, Vibram podplat, ki ne pušča sledi |  |

Standardi

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih:

SIST EN ISO 20347:2012 02, SRC, WR, FO.

.

Informativna skica modela

Moški čevlji – letni, s kapico

  - Kakovostni parametri

| Kakovostni parameter | Opis | Opis parametrov ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Barva čevlja zgornji del | Črna, lahko ima minimalne detajle druge barve. |  |
| Zgornji del čevlja | Izdelan iz mikrofibre in trdnega, brezšivnega materiala ripstop. |  |
| Zaščitna kapica | Kompozitna plošča fiberglass zaščitna kapa. |  |
| Notranji čevelj | Zračen EVA |  |
| Jezik | Oblazinjen, anatomsko oblikovan |  |
| Vložek čevlja | Zračen EVA vložek s poron blazinicami |  |
| Podplat | Oljeodporen, nedrseč, protipreboden Vibram podplat, ki ne pušča sledi. |  |

Zahtevani standard

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih: SIST EN ISO 20345:2011  S3, SRC.

Informativna skica modela

Moški čevlji – polvisoki zimski, brez kapice

Kakovostni parametri

| Kakovostni parameter | Opis | Opis parametrov ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Barva čevlja zgornji del | Črna, lahko ima minimalne detajle druge barve. |  |
| Zgornji del čevlja | Zgornji material je usnje, hidrofobirano in zračno. |  |
| Podloga | Membrana, vodoodporna in zračna. |  |
| Jezik | Oblazinjen, anatomsko oblikovan |  |
| Podplat | Oljeodporen, nedrseč, antistatičen. Profil omogoča dober oprijem. |  |

Zahtevani standardi

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih:

SIST EN ISO 20347:2012  O2 HRO HI CI WR FO SRC

Informativna skica modela

Moški čevlji – polvisoki, zimski, s kapico

- Kakovostni parametri

| Kakovostni parameter | Opis | Opis parametrov ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Barva čevlja zgornji del | Črna, lahko ima minimalne detajle druge barve. |  |
| Zgornji del čevlja | Usnje |  |
| Zaščitna kapica | Kompozitna plošča fiberglass zaščitna kapa. |  |
| Jezik | Oblazinjen, anatomsko oblikovan |  |
| Vložek čevlja | Zračen vložek s poron blazinicami |  |
| Podplat | Oljeodporen, nedrseč, protipreboden Vibram podplat, ki ne pušča sledi. |  |

- Standardi

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih:

EN ISO 20345:2011 S3, SRC.

- Informativna skica modela

Škornji z zaščitno kapico in termoizolacijski vložek

- Kakovostni parametri

| Kakovostni parameter | Opis | Opis parametrov ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Barva čevlja zgornji del | Črna ali temno zelena barva |  |
| Zgornji del čevlja | Poliuretan, antistatičen in odporen na olje. |  |
| Zaščitna kapica | Jeklena plošča. |  |
| Vložek | Zamenjljiv zračen EVA |  |
| Vmesni podplat | Protipreboden, nekovinski. |  |
| Podplat | Antistatičen in odporen na olje. |  |

- Termoizolacijski vložek

Anatomsko oblikovan vložek je zamenljiv/pralni zimski termo izolacijski vložek za delo v mrzlem vremenu.

- Standardi

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih:

EN ISO 20345:2011 S5, SRC.

- Informativna skica škonja in termoizolacijskega vložka

Zaščitna obutev proti urezom

- Kakovostni parametri

| Kakovostni parameter | Opis | Opis parametrov ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Barva čevlja zgornji del | Črna, lahko ima minimalne detajle druge barve. |  |
| Zgornji del čevlja | Usnje s protiurezno zaščito. |  |
| Zaščitna kapica | Kovinska, odporna do 200 J. |  |
| Vložek | Zračen, antistatučen in anatomsko oblikovan EVA |  |

- Standardi

Kakovost izdelka mora ustrezati minimalnim zahtevam naročnika po standardih:

SIST EN ISO 17249:2013.

- Informativna skica modela