|  |  | Priloga 7/5 |
| --- | --- | --- |

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 5, DELOVNO VOZILO - LAHKO TOVORNO VOZILO ZA PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV 3,5 T; s podaljšano kabino, VKS

Predmet javnega naročila je dobava lahkega tovornega vozila s prekucnim zabojem za prevoz komunalnih odpadkov.

| Količina: 3 kos | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve |
| --- | --- |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| ŠASIJA |  |
| OSNOVNE ZAHTEVE: |  |
| štirikolesno motorno vozilo kategorije N1 s prekucno nadgradnjo za zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov s podaljšano kabino |  |
| šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
| TEHNIČNE ZAHTEVE: |  |
| Nosilnost: |  |
| skupna dovoljena masa vozila – največ 3.500 kg |  |
| Motorni del: |  |
| vrsta motorja – diesel, Euro 6 |  |
| moč motorja – najmanj 100 kW |  |
| navor najmanj 350 Nm |  |
| rezervoar goriva – prostornina najmanj 100 l |  |
| Menjalnik: |  |
| 6 stopenjski menjalnik |  |
| Zavorni sistem: |  |
| disk zavore na sprednji in zadnji osi |  |
| sistem proti blokiranju koles ABS |  |
| sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP |  |
| sistem za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles ASR |  |
| Krmilni mehanizem: |  |
| hidravlični volan nastavljiv po višini |  |
| Elektrika: |  |
| Akumulator najmanj 12 V / 95 Ah |  |
| Alternator najmanj 150 A |  |
| Vzmetenje in kolesa: |  |
| ojačano vzmetenje zadnje osi |  |
| pnevmatike z M + S profilom |  |
| blatniki na zadnji osi |  |
| zavesice na blatnikih spredaj in zadaj |  |
| Kabina: |  |
| podaljšana kabina 1 + 2 + 4 sedežev |  |
| vrata 2 + 2 |  |
| ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala |  |
| vzvratno ogledalo za mrtvi kot |  |
| električni pomik stekel |  |
| vzmeten sedež z regulacijo kg 30 – 130 kg |  |
| opozorilni znak za vzvratno vožnjo |  |
| centralno zaklepanje |  |
| radio, Bluetooth telefon povezava , USB vtičnica |  |
| vtičnica 12V za dodatno opremo |  |
| mesto za prenosni telefon z bližnjim polnilnim priključkom |  |
| širokokotna kamera za nočno gledanje z monitorjem v vzvratnem ogledalu |  |
| daljinsko centralno zaklepanje vrat |  |
| klimatska naprava |  |
| obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči) |  |
| dvigalka s pripadajočim orodjem |  |
| rumena utripajoča luč na kabini – blok izvedba |  |
| barva - bela |  |
| Šasija: |  |
| - medosna razdalja do 4350 mm |  |
| - podložna zagozda 2 x |  |
| - stranska bočna zaščita na medosju v kolikor je potrebna |  |
| - krogelni priklop zadaj premera 50mm, z nosilcem na višini cca 450 mm |  |
| od tal z električnim priključkom - 12V |  |
| rezervno kolo na nosilcu na šasiji, pnevmatika z standardno opremo vozila |  |
| NADGRADNJA prekucni keson |  |
| TEHNIČNI PODATKI ZA NADGRADNJO: |  |
| vozilo mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| nadgradnja mora biti prirejena standardu DIN 30722 |  |
| TEHNIČNE ZAHTEVE: |  |
| tristrani prekucnik |  |
| dolžina nadgradnje od 2.800 mm do 3.300 mm, dovoljeno odstopanje 5% |  |
| širina nadgradnje 2.100 mm, dovoljeno odstopanje 5% |  |
| pod iz jeklene pločevine debeline 3 mm, peskan, prašno cinkan, barvan |  |
| jekleni pomožni okvir, prašno cinkan, v barvi sivi, 4 prekucne glave, |  |
| elektrohidravlični agregat za tristrano nagibanje |  |
| čelna stranica v višini kabine, jarem za dolge predmete |  |
| bočni stranici eloksirani Al, višine 800 mm – spodnja stranica višine 400 mm se odpira navzdol, zgornja stranica višine 400 mm se odpira navzgor z možnostjo snetja s tečajev |  |
| zadnja stranica eloksirani Al, višine 400 mm |  |
| 4 fiksni jekleni stebri, v sivi barvi |  |
| vodotesen PVC zaboj minimalno 80l za orodje z zaklepom |  |
| mehanska zaščita zadnjih luči |  |
| bočni odsevniki |  |
| Mreža za pokrivanje tovora z PVC kavlji za zapenjanje mreže (bočno in zadaj) |  |
| Prostor za shranjevanje mreže na prednji stranici zgoraj |  |
| Nadgradnja in oprema vozila v skladu z veljavnimi cestno prometnimi predpisi in predpisi o varstvu pri delu |  |
| Ostale zahteve |  |
| DOKUMENTACIJA: |  |
| Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
| Tehnična dokumentacija : |  |
| dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam za šasijo in nadgradnjo |  |
| navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja v pisni in elektronski obliki |  |
| katalog rezervnih delov v elektronski obliki (spisek rezervnih delov), za vozilo in nadgradnjo. |  |
| dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti v elektronski, ali pisni obliki (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami), za vozilo in nadgradnjo |  |
| Garancijska dokumentacija: |  |
| garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
| Ostala dokumentacija: |  |
| račun z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| Potrdilo o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS, (prvo in drugostopenjsko, če je potrebna) |  |
| potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
| Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| pisno potrdilo o usposabljanju upravljavcev naročnika |  |
| Rok in način dobave |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ dvestopetdeset (250) dni od dneva podpisa pogodbe. |  |
| Garancijski rok |  |
| ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let. |  |
| ponudnik je dolžan poleg tega zagotoviti tudi garancijo proti koroziji šasije in kabine za obdobje pet (5) let |  |
| Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema vozil. |  |
| Servisiranje |  |
| Navedba lokacije servisa za garancijsko in izven garancijsko servisiranje: |  |
| Reklamacije |  |
| Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku pogodbe. |  |
| Prevzem vozil |  |
| Prevzem se bo opravil na lokaciji naročnika: VOKA SNAGA,d.o.o, cesta dveh cesarjev 111, Ljubljana. |  |
| Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo predmet javnega naročila, vključno celotno pripadajočo dokumentacijo prevzet in ko bo podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu vozil. |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezna priloga:

- tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)