Priloga 7/4

| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 4, postavka 8: ELEKTRIČNI MINIBUS - TOVORNI, V ZAPRTI IZVEDBI - LPP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Znamka vozila: |  | [ oznaka ] |  |
|  |  | Tip vozila: |  | [ oznaka ] |  |
|  |  | Izvedenka: |  | [ oznaka ] |  |
|  |  | KOLIČINA: 1 X |  |  |  |
| ŠT. |  | TEHNIČNA ZAHTEVA NAROČNIKA | Ponudba | Minimalna zahteva |  |
|  |  | Tovarniško novo električno tovorno vozilo, v zaprti izvedbi: |  | 3 m3 |  |
|  |  | Kategorija in registracija N1: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | S homologacijo za vožnjo po javni cesti: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | 100-odstotno baterijsko električno vozilo: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Prostor za baterije z vso priključno inštalacijo tipa Life PO4: |  | 15kWh, 200Ah |  |
|  |  | Vozilo mora omogočati vožnjo s hitrostjo: [km/h] |  | 39 km/h |  |
|  |  | Vozilo mora imeti konstantno prestavno razmerje (brez menjalnika): | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Možnost izbire hitre ali počasne vožnje s stikalom na nadzornem pultu: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Rekuperacija energije pri zaviranju in vožnji navzdol: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Skupna dovoljena masa z baterijami: [kg] |  | max. 2100 kg |  |
|  |  | Uporabna nosilnost: [kg] |  | 700 kg |  |
|  |  | Dolžina vozila: [mm] |  | max. 4000 mm |  |
|  |  | Medosna razdalja: [mm] |  | max. 2200 mm |  |
|  |  | Širina vozila: [mm] |  | max. 1300 mm |  |
|  |  | Višina vozila: [mm] |  | max. 2000 mm |  |
|  |  | Nakladalna višina od tal: |  | max: 750 mm |  |
|  |  | Barva vozila bela in siva: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Podvozje in tovorni prostora v celoti izdelano iz aluminija ali nerjavečega jekla: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Tovorni prostor ima desna stranska roletno dvižna vrata s ključavnico in zadaj dvokrilna vrata s ključavnico: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Ogrodje in streha kabine izdelana iz aluminija ali nerjavečega jekla: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Pregledna zastekljena kabina: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Ločena vstopa v voznikovo kabino: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Asinhroni električni motor brez vzdrževanja (navedi proizvajalca): |  | N.Z. |  |
|  |  | Moč motorja: |  | 9 kW |  |
|  |  | Več funkcijski nadzorni pult: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Elektronski krmilnik pogona Curtis, s prikazom napak: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Polnilnik baterije mora biti v vozilu. Polnjenje mora biti min. 2kW s CAN komunikacijo: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Polnilnik polni pogonsko in preko DC/DC konverterja tudi servisno baterijo: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Servisna baterija 12 V za delovanje funkcij razen pogona (luči, radio, električna vrata…): | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | 2 sedeža v voznikovi kabini, za voznika in sovoznika (potnika): | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Voznikov sedež pomičen naprej, nazaj: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Vzglavnika za voznika in sovoznika: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Po višini nastavljiv volanski obroč: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Varnostni pasovi za voznika in sovoznika: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Par sprednjih preglednih vrat voznikove kabine z okni z drsnim odpiranjem: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Spodnji del vrat voznikove kabine je poln, zgornji del pa zastekljen: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Električni brisalnik vetrobranskega stekla z brizgalko vode: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Vsa zasteklitev (okna, voznikova in sovoznikova vrata) iz kaljenega varnostnega stekla: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Strešna prezračevalna loputa: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Neodvisno ogrevanje voznikove kabine, Webasto ali enakovredno: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Notranja osvetlitev voznikove kabine z LED lučmi: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Avtomatski piskač vzvratne vožnje: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Zvočni znak vožnje naprej s stikalom na nadzornem pultu: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Gasilni aparat 2 kg, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Neodvisno vzmetenje na vsakem kolesu: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Kolesa premera [col]: |  | 13 col |  |
|  |  | Dvokrožni sistem hidravličnega zaviranja na sprednjih kolesih: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Mehanska ročna parkirna zavora: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Zavore disk spredaj in zadaj boben: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Rezervno kolo: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Sprednje in zadnje luči (dnevne, pozicijske, zasenčene): | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Smerni kazalci: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Zadnje zavorne luči + tretja luč: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Luč vzvratne vožnje: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Možnost namestitve rotacijske luči iz vtičnice 12 V v kabini: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Kamera vzvratne vožnje z monitorjem: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Avtoradio (CD, BlueTooth): | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Električni servo volan: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Priložiti skico z dimenzijami in fotografijo vozila: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Navodila in načrt rednega vzdrževanja v slovenskem jeziku: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Katalog rezervnih delov je lahko v več jezikih, pri čemer mora biti eden izmed jezikov Slovenščina ali Angleščina: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Navodila za uporabo, servisna knjižica v slovenskem jeziku: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Rok dobave: 60 dni od podpisa pogodbe | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Vozilo mora imeti splošno garancijo 2 leti: | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  | SERVISIRANJE: |  |  |  |  |
|  | Vsaj 1 servis na območju Mestne občine Ljubljana. |  |  |  |  |
|  | Navedba servisov: |  |  |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezna priloga:

- tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)