Tehnična specifikacija za javno naročilo

SKLOP 1

Slovesna oblačila in dodatki

2020

SKLOP 1

SLOVESNA OBLAČILA IN DODATKI

# VSEBINA

I.	VSEBINA	2

II.	INFORMATIVNE SKICE MODELOV V SKLOPU SLOVESNA OBLAČILA IN DODATKI	5

III.	KAKOVOSTNI PARAMETRI IN SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSA SLOVESNA OBLAČILA IN DODATKE, KI SO PREDMET TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	7

IV.	TEHNIČNI OPISI MODELOV	11

1. MOŠKI  SUKNJIČ – LETNI, POGREBNO MOŠTVO	11

2. MOŠKI  SUKNJIČ – ZIMSKI, POGREBNO MOŠTVO	11

3. ŽENSKI SUKNJIČ – SPREJEMNA PISARNA	11

4. TELOVNIK – LETNI, POGREBNO MOŠTVO	11

5. MOŠKE HLAČE – LETNE, POGREBNO MOŠTVO	11

6. MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, POGREBNO MOŠTVO	11

7. MOŠKE HLAČE – LETNE, VOZNIKI	11

8. ŽENSKE HLAČE, SPREJEMNA PISARNA	11

9. KRILO, SPREJEMNA PISARNA	11

1.	BARVA OSNOVNE TKANINE	11

2.	BARVA PODLOGE MOŠKEGA IN ŽENSKEGA SUKNJIČA IN TELOVNIKA	12

3.	BARVA PODLOGE MOŠKIH IN ŽENSKIH HLAČ IN KRILA	12

4.	PASPULA	12

5.	SUKANEC	12

6.	LOGOTIP	12

7.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE	12

MOŠKI  SUKNJIČ – LETNI, POGREBNO MOŠTVO, letna tkanina	12

MOŠKI  SUKNJIČ – ZIMSKI, POGREBNO MOŠTVO, zimska tkanina	12

ŽENSKI SUKNJIČ – SPREJEMNA PISARNA, letna tkanina	12

MOŠKI TELOVNIK – LETNI, POGREBNO MOŠTVO, letna tkanina	12

MOŠKE HLAČE – LETNE, POGREBNO MOŠTVO, letna tkanina	12

MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, POGREBNO MOŠTVO, zimska tkanina	12

MOŠKE HLAČE – LETNE, VOZNIKI, letna tkanina	12

ŽENSKE HLAČE, SPREJEMNA PISARNA, letna tkanina	12

KRILO, SPREJEMNA PISARNA, letna tkanina	12

8.	NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE	14

9.	KAKOVOSTNI PARAMETRI ŽEPOVINE	14

10.	NAVODILA ZA NEGO ŽEPOVINE	15

11.	KAKOVOSTNI PARAMETRI LETNE PODLOGE ZA OBLAČILA (črna in vijoličasta barva):	15

12.	NAVODILA ZA NEGO LETNE PODLOGE	16

13.	KAKOVOSTNI PARAMETRI ZIMSKE PODLOGE ZA OBLAČILA	16

14.	NAVODILA ZA NEGO ZIMSKE PODLOGE	17

15.	OPIS MOŠKEGA SUKNJIČA	17

16.	INFORMATIVNA SKICA MOŠKEGA SUKNJIČA	18

17.	INFORMATIVNA SKICA PODLOGE MOŠKEGA SUKNJIČA	18

18.	OPIS ŽENSKEGA SUKNJIČA, SPREJEMNA PISARNA	19

19.	INFORMATIVNA SKICA ŽENSKEGA SUKNJIČA	20

20.	OPIS TELOVNIKA	21

21.	INFORMATIVNA SKICA TELOVNIKA	22

22.	OPIS MOŠKIH HLAČ	23

23.	INFORMATIVNA SKICA MOŠKIH HLAČ	24

24.	OPIS MOŠKIH HLAČ – LETNE VOZNIKI	25

25.	INFORMATIVNA SKICA MOŠKIH HLAČ- LETNE VOZNIKI	26

26.	OPIS ŽENSKIH HLAČ, SPREJEMNA PISARNA	27

27.	INFORMATIVNA SKICA ŽENSKIH HLAČ, SPREJEMNA PISARNA	28

28.	OPIS KRILA, SPREJEMNA PISARNA	29

29.	INFORMATIVNA SKICA KRILA, SPREJEMNA PISARNA	30

V.	TEHNIČNI OPIS MODELOV	32

10. SRAJCA – KRATEK ROKAV	32

11. SRAJCA – DOLG ROKAV	32

12. BLUZA – KRATEK ROKAV, SPREJEMNA PISARNA	32

13. BLUZA – DOLG ROKAV, SPREJEMNA PISARNA	32

1.	BARVA OSNOVNE TKANINE	32

2.	BARVA GUMBOV	32

3.	BARVA SUKANCA	32

5.	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE	33

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik naj se približa opisanim kakovostnim parametrom. Ponujen material za srajce in bluze mora izpolnjevati zahteve:	33

6.	NAVODILA ZA NEGO SRAJCE IN BLUZE	34

7.	OPIS SRAJCE KRATEK IN DOLG ROKAV	34

8.	INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, KRATEK ROKAV	35

9.	INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, DOLG ROKAV	35

10.	OPIS BLUZE, SPREJEMNA PISARNA	36

11.	INFORMATIVNA SKICA BLUZE, KRATEK ROKAV	37

12.	INFORMATIVNA SKICA BLUZE, DOLG ROKAV	38

VI.	TEHNIČNI OPIS MODELA	39

14. JOPICA - KRATKA	39

1.	BARVA PLETENINE	39

2.	BARVA SUKANCA	39

3.	LOGOTIP	39

4.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETENINE	39

5.	NAVODILA ZA NEGO	39

6.	SPLOŠNE ZAHTEVE	39

7.	OPIS MODELA	40

8.	INFORMATIVNA SKICA MODELA	40

VII.	TEHNIČNI OPIS MODELA	41

15. JOPICA – DOLGA	41

1.	BARVA PLETENINE	41

2.	BARVA SUKANCA	41

3.	LOGOTIP	41

4.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETENINE	41

5.	NAVODILA ZA NEGO	41

6.	SPLOŠNE ZAHTEVE	41

7.	OPIS JOPICE	42

8.	INFORMATIVNA SKICA JOPICE	42

VIII.	TEHNIČNI OPIS MODELA	43

16.	BREZROKAVNIK	43

1.	BARVA	43

2.	BARVA SUKANCA	43

3.	LOGOTIP	43

4.	MATERIAL	43

5.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA	43

6.	NAVODILA ZA NEGO BREZROKAVNIKA	44

7.	SPLOŠNE ZAHTEVE	44

8.	INFORMATIVNA SKICA BREZROKAVNIKA	44

IX.	TEHNIČNI OPIS MODELA	45

17.	ZIMSKI PULOVER	45

1.	BARVA	45

2.	BARVA SUKANCA	45

3.	LOGOTIP	45

4.	MATERIAL	45

5.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA	45

6.	NAVODILA ZA NEGO	46

7.	SPLOŠNE ZAHTEVE	46

8.	OPIS MODELA	46

9.	INFORMATIVNA SKICA PULOVERJA	47

X.	TEHNIČNI OPIS MODELA	48

18.	KLOBUK MELONA + PODKAPA	48

1.	OSNOVNI  MATERIAL ZA KLOBUK	48

2.	OSNOVNI MATERIAL ZA PODKAPO	48

3.	BARVA	48

4.	NEGA	48

5.	OPIS KLOBUKA	48

6.	INFORMATIVNA SKICA KLOBUKA IN PODKAPE	49

XI.	TEHNIČNI OPIS MODELA	50

19.	PLETENA KAPA	50

1.	BARVA	50

2.	LOGOTIP	50

3.	MATERIAL	50

4.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA	50

5.	NAVODILA ZA NEGO	51

6.	SPLOŠNE ZAHTEVE	51

7.	OPIS KAPE	51

8.	INFORMATIVNA SKICA KAPE	51

XII.	TEHNIČNI OPIS MODELA	52

20.	KRAVATA	52

1.	OSNOVNA TKANINA	52

2.	BARVA OSNOVNE TKANINE	52

3.	LOGOTIP	52

4.	OPIS MODELA	52

5.	ŠIRINA	52

6.	DOLŽINA	52

7.	IZDELAVA	52

8.	INFORMATIVNA SKICA KRAVATE	53

XIII.	TEHNIČNI OPIS MODELA	54

21.	ŠAL	54

1.	BARVA	54

2.	SPLOŠNE ZAHTEVE	54

3.	KAKOVOSTNI PARAMETRI	54

4.	NAVODILA ZA NEGO	54

5.	NAČIN ZAVEZOVANJA ŠALA	54

XIV.	TEHNIČNI OPIS MODELA	55

22.	PAS, ELEGANTEN	55

1.	MATERIAL	55

2.	ZAPONKA	55

3.	BARVA USNJA	55

4.	OPIS PASU	55

5.	INFORMATIVNA SKICA PASU	55

XV.	TEHNIČNI OPIS MODELA	56

23.	SPONKA ZA KRAVATO	56

1.	OSNOVNI MATERIAL	56

2.	OPIS MODELA	56

3.	SPLOŠNE ZAHTEVE	56

4.	INFORMATIVNA SKICA SPONKE	56

XVI.	TEHNIČNI OPIS MODELA	57

24.	ROKAVICE	57

1.	OPIS MODELA	57

2.	INFORMATIVNA SKICA ROKAVIC	57

XVII.	LOGOTIP - ŽALE	58

# INFORMATIVNE SKICE MODELOV V SKLOPU SLOVESNA OBLAČILA IN DODATKI

| 1. MOŠKI SUKNJIČ - LETNI | 2. MOŠKI SUKNJIČ - ZIMSKI | 3. ŽENSKI SUKNJIČ | 4. TELOVNIK – LETNI |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. MOŠKE HLAČE-LETNE | 6. MOŠKE HLAČE-ZIMSKE | 7. HLAČE-VOZNIKI | 8. ŽENSKE HLAČE |
| 9. KRILO | 10. SRAJCA KRATEK ROKAV | 11. SRAJCA DOLG ROKAV | 12. BLUZA – KRATEK ROKAV |
| 13. BLUZA – DOLG ROKAV | 14. JOPICA KRATKA | 15. JOPICA DOLGA | 16. BREZROKAVNIK |
| 17. PULOVER | 18. KLOBUK MELONA + PODKAPA | 19. PLETENA KAPA | 20. KRAVATA |
| 21. ŠAL | 22. PAS | 23. SPONKA ZA KRAVATO | 24. ROKAVICE |

# KAKOVOSTNI PARAMETRI IN SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSA SLOVESNA OBLAČILA IN DODATKE, KI SO PREDMET TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- VZORČNI MODELI

Izbrani ponudnik mora izdelati vzorčne modele v roku petnajst (15) dni od podpisa okvirnega sporazuma. Vzorčni modeli morajo biti izdelani iz zahtevanega materiala in v predpisani  barvi.  Vzorčni modeli so lahko brez napisov in logotipov,  razen pri vzorčnem modelu kravatne sponke, kjer je logotip obvezen.

Ponudniki predstavijo vse vzorčne modele opisane v tehnični specifikaciji: oblačila velikosti številke 50 za moške modele in 40 za ženske modele.

Vzorčni modeli morajo biti identični oblačilom izdelanim naknadno, dovoljeni so le popravki dogovorjeni z naročnikom. Vzorčni model ostane last naročnika ves čas trajanja veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik vzorčni model pregleda in poda poziv za morebitne popravke, ki jih je ponudnik dolžan narediti v roku 5 delovnih dni. Naročnik bo od pogodbe odstopil, v kolikor vzorčni modeli, kljub popravkom, ne bodo v skladu s tehnično dokumentacijo.

- PRAVICA DO TESTIRANJA

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja tkanin pri ustrezni strokovni ustanovi.

Če rezultati ne bodo skladni z zahtevami v razpisni dokumentaciji in predloženim tehničnim listom tkanine ponudnika, bo naročnik od pogodbe odstopil.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe predložiti uporabljeno tkanino za vsa oblačila v velikosti 1 t/m za namene testiranja.

- VELIKOSTNE ŠTEVILKE

- VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Po potrditvi (pisno, preko e-pošte) vzorčnih modelov bo prodajalec dolžan v roku petnajst (15) dni od dneva potrditve vzorčnih modelov izdelati in dobaviti velikostne sete za vsa oblačila, v vseh predvidenih velikostnih številkah. Velikostne številke vseh naročenih oblačil in dodatkov morajo biti enako gradirane, kot so obstoječe. Naročalo se bo po različnih velikostnih številkah.

- OSNOVNA TKANINA IN KAKOVOSTNI PARAMETRI

Podatki v slovenskem jeziku

Ponudnik naj predloži tehnične podatke o materialih v slovenskem jeziku – vpiše jih v razpredelnice tehnične specifikacije (kakovostni parametri). Podatke vpiše ročno v sivo pobarvan stolpec.

Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih kakovostnih parametrov v razpredelnici je dolžan ponudnik za vse tkanine priložiti tudi kopije tehničnih listov oziroma laboratorijska poročila proizvajalcev tkanine ali poročila neodvisnega testnega laboratorija.

- ŠIVANJE IZDELKA

Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da vzdržijo šivi običajno obremenitev oblačila tekom nošnja. Zaključki šivov morajo biti čvrsti. Notranji šivi ne smejo povzročiti usipanja tkanine. Šivi morajo biti enakomerno oddaljeni od roba tkanine. Barva sukanca mora biti enaka barvi tkanine izdelka, razen, če ni izrecno zahtevana drugačna barva sukanca.

Izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.

Določeni detajli kot so širina paspul, dimenzije zadrg in gostota vbodov lahko odstopajo 10 odstotkov.

- ŽEPOVINA

Žepovina mora biti kakovostna, izredno vzdržljiva in v barvno usklajena z barvo osnovne tkanine. Vsi žepi so funkcionalni.

- ODVZEMANJE MER

Izbrani ponudnik mora po podpisu okvirnega sporazuma izdelati oblačila in dodatke – velikostne sete za moške in ženske v vseh predvidenih velikostnih številkah in poskrbeti za njihovo pravočasno pomerjanje za presojo ustrezne velikosti oblačila.

Časovni okviri

Izbrani ponudnik mora pričeti z izvedbo meritev telesnih mer najkasneje v roku deset (10) dni, od dneva izdaje pisnega naročila za izvedbo teh meritev, izvajati pa jih bo moral skladno s terminskim planom, ki ga bo izdelal naročnik.

Velikostni seti za odvzem mer

Naročnik bo ob izdaji pisnega naročila za izvedbo meritev navedel število in velikostne številke vzorčnih modelov, ki jih bo moral izbrani ponudnik uporabljati pri izvedbi meritev.

Na velikostnih setih mora biti že izdelan predpisan logotip.

Velikostnih setov naročnik ne plača, saj ostanejo last ponudnika.

Ob ponaročilih se zahtevajo oblačila enakih mer za posamezne velikostne številke kot ob prvem naročilu, razen če spremembe niso dogovorjene z naročnikom. Zato izbrani ponudnik

po prvih meritvah v tehnične skice vpiše osnovne dimenzije oblačil.

Merilni listi ob odvzemanju mer:

Ob odvzemanju mer mora izbrani dobavitelj pripraviti tabelo s podatki prejemnika službenega oblačila.

Zahtevani podatki na merilnih listih:

•	datum odvzemanja mer,

•	ime in priimek,

•	izbrana velikost oblačil in dodatkov,

•	druga prilagajanja – dolžine, širine,

•	podpis dobavitelja in podpis prejemnika službenega oblačila.

Prilagajanje velikostnih številk:

Oblačila in dodatke mora izbrani ponudnik prilagoditi postavam posameznikov:

- zgornji deli oblačil: dolžine rokavov ter morebitne manjše popravke v širini in dolžini modela,

- spodnji deli oblačil: dolžina hlač, obseg pasu,

- dodatki: velikosti in dolžine ustrezne posameznikom.

- SPLOŠNE ZAHTEVE

Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim kakovostnim parametrom materiala za izdelavo oblačil in dodatkov. Surovinska sestava in uporabljeni tehnološki postopki morajo omogočati, da oblačila in dodatki ob nošnji v običajnih pogojih, najmanj 24 mesecev obdržijo lastnosti, ko so: izvorna barva, stabilna oblika, optimalna trdnost šivov in kompaktnost - tkanine se ob običajni uporabi ne smejo deformirati oziroma poškodovati.

- ZAGOTAVLJANJE ENAKE KAKOVOSTI

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma dobavljal izbrana oblačila in dodatke v kakovosti vzorčnih modelov. V primeru, da izbrani ponudnik spremeni kakovost dobavljenih oblačil in dodatkov, bo naročnik, v primeru da se dokaže odstopanje kakovosti od ponujene, odstopil od okvirnega sporazuma.

- LOGOTIP

Logotip na vzorčnih oblačilih in dodatkih, ki jih bo ponudnik ponudil ob razpisu ni potreben, razen pri vzorčnem modelu kravatne sponke, kjer je logotip obvezen.

Na velikostnih setih za odvzem mer mora biti že izdelan predpisan logotip.

Izbrani ponudnik mora pred pričetkom izdelave oblačil in dodatkov – velikostnih setov za moške in ženske v vseh predvidenih velikostnih številkah, predložiti izvezen ali tiskan logotip na izbrani tkanini, z izbranim odtenkom barve, v potrditev naročniku. Vezenje ali tiskanje mora biti kakovostno in dobro vidno ves čas življenjske dobe oblačila. Barva logotipa je definirana v tehnični specifikaciji, velikost logotipa se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom. Na oblačilih in dodatkih je lahko viden samo logotip naročnika, razen če je drugačen dogovor  iz strani naročnika.

- VŠIVNA ETIKETA

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z eno ali več obstojnimi všivnimi etiketami iz katere/katerih je razvidna:

- surovinska sestava,

- način vzdrževanja,

- velikostna številka in poimenska oznaka (ime in priimek)

- naziv proizvajalca,

- letnica izdelave.

Podatki na etiketi/etiketah morajo biti odtisnjeni z obstojnimi barvili, kar pomeni, da morajo biti besedilo in simboli vidni ves čas uporabe. Rezervni gumb naj bo našit na etiketi.

- NEGA

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z všito etiketo z ustreznimi simboli za nego, da bo na njihovi osnovi možno brezhibno vzdrževanje oblačila. Navodila za nego morajo biti tudi v ponudbi natančno zapisana in označena s simboli za nego oblačil.

- EMBALIRANJE

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z naj bodo v primerni zaščitni embalaži. Na embalaži naj bo etiketa z zahtevanimi podatki.

Vsak posamezen kos mora vsebovati etiketo s podatki o:

- nazivu proizvajalca,

- nazivu oblačila ali dodatka, skladno s posamezno tehnično specifikacijo,

- številki javnega naročila,

- letu izdelave in

- velikostni številki, imenu in priimku bodočega uporabnika oblačila ali dodatka.

- DOBAVA

Dobavni rok ne sme biti daljši od petinštirideset (45) dni od dneva pisnega naročila kupca.

Dobava se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma izvajala ob delovni dneh, od ponedeljka do petka od 7:00 do 16:00 ure, na lokaciji kupca. Prodajalec se obvezuje pisno ali po telefonu obvestiti kupca o posamični dobavi, vsaj 1 (en) dan pred nameravano dobavo blaga.

# TEHNIČNI OPISI MODELOV

# 1. MOŠKI  SUKNJIČ – LETNI, POGREBNO MOŠTVO

# 2. MOŠKI  SUKNJIČ – ZIMSKI, POGREBNO MOŠTVO

# 3. ŽENSKI SUKNJIČ – SPREJEMNA PISARNA

# 4. TELOVNIK – LETNI, POGREBNO MOŠTVO

# 5. MOŠKE HLAČE – LETNE, POGREBNO MOŠTVO

# 6. MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, POGREBNO MOŠTVO

# 7. MOŠKE HLAČE – LETNE, VOZNIKI

# 8. ŽENSKE HLAČE, SPREJEMNA PISARNA

# 9. KRILO, SPREJEMNA PISARNA

## BARVA OSNOVNE TKANINE

Črna barva.

## BARVA PODLOGE MOŠKEGA IN ŽENSKEGA SUKNJIČA IN TELOVNIKA

Vijoličasta barva. Odtenek vijoličaste barve naj se približa obstoječi podlogi. Pantone ni določen.

## BARVA PODLOGE MOŠKIH IN ŽENSKIH HLAČ IN KRILA

Barva podloge hlač in krila je črna.

## PASPULA

Saten. Črna barva.

## SUKANEC

Črna barva. Podloga – vijoličasta barva.

## LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na levi strani, pozicija  kot na skicah.  Logotip je sivo-modre barve. Barva rozete  je določena v TS po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE

- MOŠKI  SUKNJIČ – LETNI, POGREBNO MOŠTVO, letna tkanina

- MOŠKI  SUKNJIČ – ZIMSKI, POGREBNO MOŠTVO, zimska tkanina

- ŽENSKI SUKNJIČ – SPREJEMNA PISARNA, letna tkanina

- MOŠKI TELOVNIK – LETNI, POGREBNO MOŠTVO, letna tkanina

- MOŠKE HLAČE – LETNE, POGREBNO MOŠTVO, letna tkanina

- MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, POGREBNO MOŠTVO, zimska tkanina

- MOŠKE HLAČE – LETNE, VOZNIKI, letna tkanina

- ŽENSKE HLAČE, SPREJEMNA PISARNA, letna tkanina

- KRILO, SPREJEMNA PISARNA, letna tkanina

| Kakovostni parameter | Enota |  | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  |  | črna |  |  |  |  |
| Vezava Letna tkanina Zimska tkanina |  |  | platno keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % |  | 60 volna 38 poliester 2 elastan |  | ± 5 % |  | SIST EN ISO 5088 |
| Površinska masa | g/ m2 |  | letna oblačila: 170 – 195 zimska oblačila: 220 - 250 |  | ± 5 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preizkušanca Letne tkanine: - osnova - votek Zimske tkanine: - osnova - votek | N |  | >450 >350 >450 >450 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Drsnost niti Letne tkanine: - osnova - votek Zimske tkanine: - osnova votek | N/5mm |  | >170 >180 >200 >200 |  |  |  | SIST EN ISO 13936-1 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: Pranje pri 400 C Kemično čiščenje Znoj – kisli Znoj – alkalni Drgnjenje suho – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj |  | 4 4 4 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-CO1 SIST EN ISO 105-D01 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 |
| Dimenzijska stabilnost – osnova in votek: - pranje - parjenje | % |  | do 3 do 3 |  |  |  | SIST EN 25077 ISO 3005 |
| Zahtevani certifikati |  | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

## KAKOVOSTNI PARAMETRI ŽEPOVINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 35 bombaž 65 poliester |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/ m2 | 120 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N | > 750 > 380 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 400C: - po dolžini - po širini | % | do 2 do 2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: Pranje pri 400 C Znoj – kisel Znoj – alkalen Drgnjenje suho – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | 4 4 4 3/2 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-CO1 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO ŽEPOVINE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

## KAKOVOSTNI PARAMETRI LETNE PODLOGE ZA OBLAČILA (črna in vijoličasta barva):

Vijoličasta podloga: MOŠKI  SUKNJIČ – LETNI, ŽENSKI SUKNJIČ,TELOVNIK – LETNI

Črna podloga: MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, LETNE, HLAČE – VOZNIKI, KRILO, ŽENSKE HLAČE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | vijoličasta in črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 60 acetat 40 cupro bemberg |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/tm Uporabna širina: 140-142 cm | 85 |  | ± 7 % |  | ISO 3801 |
| Barvne obstojnosti na: Znoj kisel in alkalen Drgnjenje suho – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | 3 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO LETNE PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

## KAKOVOSTNI PARAMETRI ZIMSKE PODLOGE ZA OBLAČILA

Vijoličasta podloga: MOŠKI SUKNJIČ – ZIMSKI, MOŠKE HLAČE – ZIMSKE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Vijoličasta in črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 60 acetat 40 viskoza |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/tm Uporabna širina: 136 – 140 cm | 175 |  | ± 7 % |  | ISO 3801 |
| Barvne obstojnosti na: Znoj kisel in alkalen Drgnjenje suho – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | 3-4 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO ZIMSKE PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

## OPIS MOŠKEGA SUKNJIČA

MOŠKI  SUKNJIČ – LETNI, POGREBNO MOŠTVO

MOŠKI  SUKNJIČ – ZIMSKI, POGREBNO MOŠTVO

- RAMENSKI ŠIV

Ramenski šiv je pomaknjen na zadnji del. Na ramenskem šivu naj bo všit trak iz satena: širina traku: 0,35cm.

- ZAPENJANJE

Enoredni suknjič z zapenjanjem na 3 gumbe.

- PREDNJI DEL

Na sprednjem delu 2x1 stranski šiv, kot na skici. Obroba reverja kombinirana s satenom, kot je prikazano na skici.

- HRBTNI  DEL

Na zadnjem delu sestavni šiv s stranskima šivoma in enim – sredinskim razporkom.

- ŽEP

2x1 žep – obvezno všita z naklonom, kot na skici.

Žep s poklopci. Paspula žepa nad poklopcem (0,35 cm).

Notranjost žepov je izdelana s črno žepovino. Žepa sta funkcionalna.

- GUMBI

Na rokavu 2 x 4 črni gumbi velikosti 24“. Gumbi na rokavu imajo izdelane gumbnice, ki niso funkcionalne.

Suknjič se zapenja s tremi gumbi velikosti 32“.

- PODLOGA SUKNJIČA

Suknjič je podložen z vijoličasto podlogo in ima tri žepe – dva na levi strani in enega na desni strani. Na podlogi so všiti trije rezervni gumbi ( 2x24“, 1x32“).

## INFORMATIVNA SKICA MOŠKEGA SUKNJIČA

## INFORMATIVNA SKICA PODLOGE MOŠKEGA SUKNJIČA

## OPIS ŽENSKEGA SUKNJIČA, SPREJEMNA PISARNA

- RAMENSKI ŠIV

Ramenski šiv je pomaknjen na zadnji del.

- ZAPENJANJE

Enoredni suknjič z zapenjanjem na 3 gumbe.

- PREDNJI DEL

Na prednjem delu 2x1 stranski princes šiv, kot na skici.

Šal ovratnik s satenasto obrobo širine 1 cm.

- HRBTNI DEL

Na zadnjem delu je hrbtni šiv  razporkom spodaj in stranskima princes šivoma.

- ŽEP

2x1 žep s poklopci. Obroba žepov je satenasta in je širine 1 cm. Notranjost žepov je izdelana s črno žepovino. Žepa sta funkcionalna.

- ROKAV

Rokav z oblikovanim razporkom na dolžini. Na dolžini obrobljen s satenastim trakom – 1 cm.

- GUMBI

Suknjič se zapenja s tremi črnimi gumbi, velikost in videz potrdi naročnik. Rezervni gumb naj bo našit na etiketi.

- PODLOGA SUKNJIČA

Suknjič je podložen z vijoličasto podlogo.

## INFORMATIVNA SKICA ŽENSKEGA SUKNJIČA

ŽENSKI SUKNJIČ, SPREJEMNA PISARNA

## OPIS TELOVNIKA

- MOŠKI TELOVNIK – LETNI, POGREBNO MOŠTVO

- RAMENSKI ŠIV

Ramenski šiv je pomaknjen na zadnji del. Na ramenskem šivu je všit trak iz satena, širine: 0,35 cm.

- ZAPENJANJE

Enoredni telovnik z zapenjanjem na 6 gumbov.

- PREDNJI DEL

Na prednjem delu 2x1 stranski princes šiv, kot na skici.

Obroba  je prikazana na skici iz satena, širine 0,5 cm.

- HRBTNI DEL

Hrbtni del je izdelan iz enake tkanine (osnovne) kot prednji.

Na zadnjem delu je sestavni šiv z razprtim razporkom in s stranskima šivoma, kot na skici.

Na hrbtnem delu je trak za regulacijo z zaponko.

Ob straneh so razporki, kot na skici, dolžina razporkov je 4 cm.

- ŽEP

2x1 žep.

Paspula žepa (širina naj bo 0,5cm).

Žepa sta funkcionalna.

- GUMBI

Telovnik ima 6 črnih gumbov, velikosti 24“. Obliko gumbov mora naročnik potrditi.

- PODLOGA TELOVNIKA

Telovnik je podložen z vijoličasto podlogo.

## INFORMATIVNA SKICA TELOVNIKA

- TELOVNIK – LETNI, POGREBNO MOŠTVO

## OPIS MOŠKIH HLAČ

MOŠKE HLAČE – LETNE, POGREBNO MOŠTVO

MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, POGREBNO MOŠTVO

- PAS

Hlače imajo našit 4 cm širok pas iz osnovne tkanine. Na pasu je našitih 8 pasnih zank gotove širine 1 cm in so pošite.

Pas je izdelan iz osnove in se spredaj zapenja s skrito kovinsko zaponko in vidnim gumbom barve hlač.

V notranjem delu je pas izdelan s črnim pasnim trakom.

Hlače imajo po eno gubo na vsaki strani, kot na skici.

- SEDALO

Zašito mora biti z verižnim šivom. Gostota vbodov je 4 do 5 vbodov na cm.

- PODLOGA

Hlače so po sprednjem delu do kolen podložene s podlogo. Zimske hlače z zimsko in letne z letno podlogo.

- ŽEPI

Na sprednji strani sta dva prečno všita stranska žepa, zatrjena s prečnim šivom.

Na zadnjem delu sta dva žepa z dvojno paspulo in se zapenjata z gumbom.

Paspuli na žepu zadaj sta iz satena – 2 paspuli, širine 0,35cm.

Vsi žepi so funkcionalni. Rezervni gumb naj bo našit na žepovini levega sprednjega žepa.

- ZADRGA

Črna spiralna nedeljiva zadrga. Širina spirale je 4,8 mm. Ključek je običajen.

- OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV

Vsi sestavni šivi so obšiti. Obšita je tudi žepovina zadnjih in prednjih žepov.

- ROB HLAČNIC

Hlačnice so zarobljene z zaščitnim trakom, dolžina je 2x pošita s skritim šivom.

Dolžina hlačnic je spredaj krajša za 0,5-0,8cm.

- PASPULA OB STRANSKEM DELU HLAČ

Saten. Črna barva. Širina naj bo 0,35 cm.

## INFORMATIVNA SKICA MOŠKIH HLAČ

MOŠKE HLAČE – LETNE, POGREBNO MOŠTVO

MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, POGREBNO MOŠTVO

## OPIS MOŠKIH HLAČ – LETNE VOZNIKI

- PAS

Hlače imajo našit 4 cm širok pas iz osnovne tkanine. Na pasu je našitih 8 pasnih zank gotove širine 1 cm in so pošite.

Pas je izdelan iz osnove in se spredaj zapenja s skrito kovinsko zaponko in vidnim gumbom barve hlač.

V notranjem delu je pas izdelan s črnim pasnim trakom.

Hlače imajo po eno gubo na vsaki strani, kot na skici.

- SEDALO

Zašito mora biti z verižnim šivom. Gostota vbodov je 4 do 5 vbodov na cm.

- PODLOGA

Hlače so po prednjem delu do kolen podložene s podlogo.

- ŽEPI

Na prednji strani sta dva prečno všita stranska žepa, zatrjena s prečnim šivom. Na zadnjem delu sta dva žepa z enojno paspulo (0,5 cm), izdelano iz osnovne tkanine. Vsi žepi so funkcionalni. Rezervni gumb je našit na žepovini levega sprednjega žepa.

- ZADRGA

Črna spiralna nedeljiva zadrga. Širina spirale je 4,8 mm. Ključek je običajen.

- OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV

Vsi sestavni šivi so obšiti. Obšita je tudi žepovina zadnjih in prednjih žepov.

- ROB HLAČNIC

Hlačnice so zarobljene z zaščitnim trakom, dolžina je 2x pošita s skritim šivom. Dolžina hlačnic je spredaj krajša za 0,5-0,8cm.

## INFORMATIVNA SKICA MOŠKIH HLAČ- LETNE VOZNIKI

## OPIS ŽENSKIH HLAČ, SPREJEMNA PISARNA

- PAS

Hlače imajo našit pas iz osnovne tkanine. Na pasu je našitih 6 pasnih zank.

Pas je izdelan iz osnove in se spredaj zapenja s skrito kovinsko zaponko in gumbom barve hlač.

- SEDALO

Zašito mora biti z verižnim šivom. Gostota vbodov je 4 do 5 vbodov na cm.

- PODLOGA

Hlače so po sprednjem delu do kolen podložene s podlogo – letno.

- ŽEPI

Na prednji strani sta dva prečno všita stranska žepa. Na zadnjem delu sta dva žepa z enojno paspulo ( 0,5 cm). Sprednji žepi so funkcionalni, zadnji samo nakazani.

Rezervni gumb je našit na žepovini levega sprednjega žepa.

- ZADRGA

Črna spiralna nedeljiva zadrga. Širina spirale je 4,8 mm. Ključek je običajen.

- OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV

Vsi sestavni šivi so obšiti. Obšita je tudi žepovina.

- ROB HLAČNIC

Dolžina je  pošita s skritim šivom.

## INFORMATIVNA SKICA ŽENSKIH HLAČ, SPREJEMNA PISARNA

## OPIS KRILA, SPREJEMNA PISARNA

- PAS

Krilo ima našit 2 cm širok pas iz osnovne tkanine. Na pasu so našite 4 pasne zanke.

Pas je izdelan iz osnovne tkanine in se zadaj zapenja z vidnim črnim gumbom.

- PREDNJI DEL

Levo spredaj je všitek. Desno spredaj je guba založena od pasu do dolžine, kot na skici.

- ZADNJI DEL

Zadaj je sredinski šiv z razporkom, v pasu so všitki.

- PODLOGA

Krilo je podloženo z letno podlogo.

- ZADRGA

Črna, skrita 4mm, nedeljiva zadrga.

- OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV

Vsi sestavni šivi so obšiti.

- ROB

Dolžina je zarobljena s skritim šivom.

## INFORMATIVNA SKICA KRILA, SPREJEMNA PISARNA

# TEHNIČNI OPIS MODELOV

# 10. SRAJCA – KRATEK ROKAV

# 11. SRAJCA – DOLG ROKAV

# 12. BLUZA – KRATEK ROKAV, SPREJEMNA PISARNA

# 13. BLUZA – DOLG ROKAV, SPREJEMNA PISARNA

## BARVA OSNOVNE TKANINE

Bela barva.

## BARVA GUMBOV

Bela barva – imitacija biserne matice.

## BARVA SUKANCA

Bela barva.

- LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah.  Logotip je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v TS po Pantone lestvici. Velikost logotipa je 2 cm.

## KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE

## V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik mora izpolniti zahtevane kakovostne parametre. Ponujen material za srajce in bluze mora izpolnjevati zahteve:

Vse srajce morajo zadostiti zahtevam standardizacije Oeko-Tex® 100 in pogojem zelenega javnega naročanja. (UL št. 51/2017 z dne 19.9.2017 in 64/2019). Pogoj: bombaž vsebovan v srajcah in bluzah, mora zajemati bombaž, pridobljen na ekološki način«. Ponudnik mora za primer zelenega JN ponudbi priložiti:

- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo,

ali

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,

ali

- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | bela |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 75 % bombaž 25 % poliester |  | ± 7 % |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 120 |  | ± 5 % |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 40°C: - po dolžini - po širini | % | do 2 do 2 |  |  |  | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: Pranje pri 40°C Znoj kisel in alkalen Drgnjenje suho – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | 4 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-CO1 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO SRAJCE IN BLUZE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS SRAJCE KRATEK IN DOLG ROKAV

- GUMBI

Srajca se spredaj zapenja z sedmimi vidnimi gumbi, barve osnovne tkanine, imitacije biserne matice.

- GUMBNICE

Gumbnice so bele.

- ŽEP

Na levem prsnem delu ima srajca našit žep, kjer je izvezen logotip, kot na skici.

- ROKAVA

Na dolžini dolgega rokava je našita manšeta z dvema gumboma - vzporednima in eno gumbnico. Dodatni gumb omogoča regulacijo širine.

Kratek rokav ima rob širine 3 cm.

Oblika manšete je kot na skici.

- ŠTEVILO ŠIVOV NA CM

Srajca mora biti zašita z gostim šivom, najmanj od 4 do 5 šivov na cm.

- ZADNJI DEL

Zadnji del srajce je sestavljen iz naplečnika in spodnjega dela.

Na spodnjem zadnjem delu pod naplečnikom ima srajca na vsaki strani gubo.

- OVRATNIK

Oblika ovratnika je klasična, konica ovratnika je dolga 7 cm. Šiv je oddaljen od konice ovratnika največ 0,5 cm.

- DOLŽINA SRAJCE IN BLUZE

Izbrani izvajalec se dogovori z naročnikom za ustrezno dolžino srajce in bluze.

## INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, KRATEK ROKAV

## INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, DOLG ROKAV

## OPIS BLUZE, SPREJEMNA PISARNA

- GUMBI

Bluza se spredaj zapenja s skritimi gumbi, barve osnovne tkanine, imitacija biserne matice. Pozicija gumbov naj bo smiselna, zlasti v višini prsi.

- GUMBNICE

Gumbnice so izdelane s sukancem bele barve.

- ŠTEVILO ŠIVOV NA CM

Bluza mora biti zašita z gostim šivom, najmanj od 4 do 5 šivov na cm.

- ROKAVA – BLUZA KRATEK ROKAV

Ozka paspula iz osnovne tkanine na dolžini rokava, zapeta z gumbom. Obseg kratkega rokava je potrebno meriti za vsako uporabnico posebej.

- ROKAVA – BLUZA DOLG ROKAV

Na dolžini dolgega rokava je našita zaobljena manšeta, rokav se zapenja z enim gumbom, vzporedno je še dodaten gumb za prilagajanje širine.

- ZADNJI  IN SPREDNJI DEL

Zadnji in sprednji del bluze sestavljajo šivi kot na skici.

- OVRATNIK

Oblika ovratnika je zaobljena, kot na skici.

## INFORMATIVNA SKICA BLUZE, KRATEK ROKAV

## INFORMATIVNA SKICA BLUZE, DOLG ROKAV

# TEHNIČNI OPIS MODELA

# 14. JOPICA - KRATKA

## BARVA PLETENINE

Črna.

## BARVA SUKANCA

Usklajena z barvo pletenine, črna.

## LOGOTIP

Na jopici je izvezen logotip. Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETENINE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva pletenine |  | Črna. |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 60 viskoza 40 poliamid |  | ± 10 % |  | SIST ISO 1833 |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## SPLOŠNE ZAHTEVE

Jopica mora biti enakomerno pletena, brez izpuščenih zank. Preja iz katere je brezrokavnik pleten mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

## OPIS MODELA

- KROJ JOPICE

Jopica se ne zapenja, ima dolga rokava in je kratka. Kroj se lahko v detajlih razlikuje od skice.

## INFORMATIVNA SKICA MODELA

# TEHNIČNI OPIS MODELA

# 15. JOPICA – DOLGA

## BARVA PLETENINE

Črna.

## BARVA SUKANCA

Usklajena z barvo pletenine, črna.

## LOGOTIP

Na jopici je izvezen logotip. Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETENINE

| KAKOVOSTNI PARAMETER | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva pletenine |  | Črna. |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 60 viskoza 40 poliamid |  | ± 10 % |  | SIST ISO 1833 |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## SPLOŠNE ZAHTEVE

Jopica mora biti enakomerno pletena, brez izpuščenih zank. Preja iz katere je brezrokavnik pleten mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

## OPIS JOPICE

- KROJ JOPICE

Jopica se ne zapenja, ima dolga rokava in je dolga. Kroj se lahko v detajlih razlikuje od skice.

## INFORMATIVNA SKICA JOPICE

# TEHNIČNI OPIS MODELA

# BREZROKAVNIK

## BARVA

Črna.

## BARVA SUKANCA

Usklajena z barvo pletiva, črna.

## LOGOTIP

Na brezrokavniku je izvezen logotip velikosti 3,5 cm. Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici.

## MATERIAL

Osnovna pletivo za izdelavo brezrokavnika je mešanica volne in akrila.

## KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

| KAKOVOSTNI PARAMETER | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva pletenine |  | Črna. |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 50 akril 50 volna | ± 5 % |  |  | SIST ISO 1833 |
| Masa brezrokavnika | g | 300 – 400 g Odvisno od velikosti | ± 5 % |  |  |  |
| Vrsta pletenja– osnovni del |  | polokroglo |  |  |  |  |
| Vrsta pletenja vratni in rokavni izrez in spodaj |  | 1:1 |  |  |  |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju pri 400 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | do 6 do 6 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena najmanj | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj |  |  |  |  |  |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj - Kisel - Alkalen |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO BREZROKAVNIKA

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## SPLOŠNE ZAHTEVE

Brezrokavnik mora biti enakomerno pleten, brez izpuščenih zank. Preja iz katere je brezrokavnik pleten mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

## INFORMATIVNA SKICA BREZROKAVNIKA

# TEHNIČNI OPIS MODELA

# ZIMSKI PULOVER

## BARVA

Črna.

## BARVA SUKANCA

Usklajena z barvo pletenine, črna.

## LOGOTIP

Na brezrokavniku je izvezen logotip velikosti 3,5 cm. Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## MATERIAL

Osnovna pletiva za izdelavo puloverja je mešanica volne in akrila.

## KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

| KAKOVOSTNI PARAMETER | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | TESTNA METODA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva pletenine |  | Črna. |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 50 akril 50 volna | ± 5 % |  |  | SIST ISO 1833 |
| Masa brezrokavnika | g | 750 – 900 g Odvisno od velikosti | ± 5 % |  |  |  |
| Vrsta pletenja– osnovni del |  | Milano rip |  |  |  |  |
| Vrsta pletenja panetnt rokavi in patent spodaj, vratni izrez |  | 2:1 |  |  |  |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju pri 400 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | do 6 do 6 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena namanj | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj |  |  |  |  |  |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj - Kisel - Alkalen |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## SPLOŠNE ZAHTEVE

Pulover morajo biti enakomerno pleten, brez izpuščenih zank. Preja iz katere je pulover pleten mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

## OPIS MODELA

Pulover ima V izrez (naj ne bo preglobok). Zaključen je s patentom. Širina patenta na izrezu je 3 cm. Patent širine 8 cm je na spodnjem delu puloverja in na rokavih.

## INFORMATIVNA SKICA PULOVERJA

# TEHNIČNI OPIS MODELA

# KLOBUK MELONA + PODKAPA

## OSNOVNI  MATERIAL ZA KLOBUK

Klobuk naj bo izdelan naj bo iz 100% Merino volne.

Naj bo impregniran s šelakom (naravna akacijina smola), kar omogoča uporabo klobuka tudi v slabih vremenskih razmerah.

Obroba naj bo izdelana iz rips traku.

Podloga naj bo viskozna.

Notranji trak: 100% bombaž z umetno peno, ki vpija znoj širine 4cm.

## OSNOVNI MATERIAL ZA PODKAPO

Podkapa naj bo izdelana iz primernega materiala, ki omogoča zaščito pred mrazom. Tkanina mora biti raztegljiva, vzdržljiva in pralna v pralnem stroju.

## BARVA

Črna barva.

## NEGA

Navodila za čistilnico morajo biti dodatno natančno določena in dogovorjena z izbrano čistilnico.

## OPIS KLOBUKA

Polcilinder – melona. Oblika naj ustreza obstoječi obliki klobuka in naj bo v skladu s skico. Velikost klobuka mora biti prilagojena posamezniku – uporabniku.

Oblika podkape mora biti iz strani naročnika potrjena. Ker se nosi pod klobukom mora biti  oblika modela usklajena z obliko klobuka.

## INFORMATIVNA SKICA KLOBUKA IN PODKAPE

KLOBUK

PODKAPA

# TEHNIČNI OPIS MODELA

# PLETENA KAPA

## BARVA

Črna.

## LOGOTIP

Na kapi je izvezen logotip. Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## MATERIAL

Osnovno pletivo za izdelavo kape je mešanica volne in akrila.

## KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Testna metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva pletenine |  | Črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 50 akril 50 volna |  | ± 5 % |  | SIST ISO 1833 |
| Vrsta pletenja oglavni del |  | Interlock pletivo |  |  |  |  |
| Podloga iz mehkega pletiva |  | Desno - desno |  |  |  |  |
| Določanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju pri 400 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | do 6 do 6 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena najmanj | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj |  |  |  |  |  |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj - Kisli - Alkalni |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## SPLOŠNE ZAHTEVE

Kapa mora biti enakomerno pletena, brez izpuščenih zank. Preja iz katere je kapa pletena mora biti enakomerno obarvana.

Med posamezni kosi ne sme biti razlik v niansi barve.

## OPIS KAPE

Na vrhu ima kapa križne šive, zadaj pa sestavni šiv. V višini ušes ima kapa podlogo iz mehkega pletiva za zaščito pred mrazom in vetrom in za absorbcijo znoja.

Etikete z nazivom proizvajalca, načinom vzdrževanja, letnico izdelave, serijsko številko in velikostno številko morajo biti všite v notranjosti kape. Kape so izdelane v treh moških velikostih : S, M, L.

.

## INFORMATIVNA SKICA KAPE

# TEHNIČNI OPIS MODELA

# KRAVATA

## OSNOVNA TKANINA

Osnovna tkanina je 100 % poliester.

## BARVA OSNOVNE TKANINE

Vijoličasta barva, barvo mora naročnik potrditi.

## LOGOTIP

Na kravati je vtkan logotip in ne tiskan – barva rozete se mora približati barvi določeni z lestvico Pantone. Barvo, izdelavo in velikost mora naročnik potrditi.

## OPIS MODELA

Kravata je že zavezana – regat.

## ŠIRINA

Širina v najširšem delu je  8 -  8,5 cm.

## DOLŽINA

Dolžine kravat so različne – 3 dolžine, mere naročnik z izbranim izvajalcem dogovori naknadno.

## IZDELAVA

Izdelava vozla je fiksna in je pritrjena s kratkim šivom na zadnjem delu. Trak za zapenjanje kravate poteka skozi vozel in je  iz iste tkanine kot kravata. Trak je širine 2 cm in ima na notranjimi strani všit trak za reguliranje  z luknjicami, ki omogočajo reguliranje glede na obseg vratu. Zapenja se s sponkami, ki so prišite. Reguliranje je pri moških možno od 37 cm do 48 cm vratnega obsega.

V notranjosti je na sestavni šiv prišita nelepljiva medvloga, ki daje kravati poln videz in stabilnost.  Kravata je krojena pod kotom 45°. Na sestavnem šivu je našita etiketa z vsemi zahtevanimi podatki ter imenom in priimkom uporabnika.

## INFORMATIVNA SKICA KRAVATE

# TEHNIČNI OPIS MODELA

# ŠAL

## BARVA

Črna barva.

## SPLOŠNE ZAHTEVE

Pletenje izdelka mora biti izvedeno tako, da šal vzdrži normalna naprezanja. Zaključki morajo biti izdelani čvrsto.

## KAKOVOSTNI PARAMETRI

Surovinska sestava: 50 % akril (± 5 %) + 50 % volna (± 5 %).

Dolžina šala: 185 cm.

Širina šala: 25 cm.

Vrsta  pletenja: desno-desno.

Zaključki robu daljših stranic: okrogli enostranski rob 0,7 cm.

Zaključki krajših stranic: kompakten okrogli začetek in konec 0,5 cm, verižkano.

Masa šala je 115 g  ± 10 %.

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## NAČIN ZAVEZOVANJA ŠALA

# TEHNIČNI OPIS MODELA

# PAS, ELEGANTEN

## MATERIAL

Osnovni / zgornji material: kakovostno naravno usnje – goveji boks, debeline 1,6 – 1,8 mm.

Spodnji material: naravno usnje, debeline 2,0 – 2,2 mm.

Artikel mora imeti lastnosti:

- primerno prečno upogibno togost,

- odpornost na trganje in pokanje usnja,

- odpornost na puščanje barve in obrabe barve.

## ZAPONKA

Zaponka je kovinska, nikelj visokega sijaja, gladka in enostavno oblikovana – pravokotne ali kvadratne oblike.

## BARVA USNJA

Črna barva usnja in srebrna barva zaponke.

## OPIS PASU

Zgornji in spodnji material sta lepljena skupaj in pošita. Robovi so pobarvani s črno barvo, ki ne pušča sledi.

Razmik med luknjicami: 2,5 cm.

Sukanec: 100 %  PES, debeline 30.

Šivanje: 2,5 do 3 šivi na cm.

Širino pasu se uskladi s proizvajalcem hlač za pogrebno moštvo.

Dolžina mora biti prilagojena telesnim meram posameznikov. Pas naj bo izdelan tako, da lahko vsak uporabnik sam prilagodi dolžino pasu.

Na notranji strani pasu, ob zaponki, so vidno odtisnjeni podatki o velikostni številki ali dolžini pasu in letu izdelave. Ostale zahtevani podatki so navedi na embalaži.

Vsak pas je embaliran v prozorni okrogli škatli na kateri je prilepljena etiketa z ostalimi  zahtevanimi  podatki.

## INFORMATIVNA SKICA PASU

# TEHNIČNI OPIS MODELA

# SPONKA ZA KRAVATO

## OSNOVNI MATERIAL

Osnovni material je ponikljana medenina.

## OPIS MODELA

Logotip mora biti graviran z laserskim gravirnim strojem.

Površina: visok sijaj.

Zgornji del sponke za kravato je raven in ima rahlo zaobljen rob, spodnji del je valovit, ki omogoča lepši oprijem.

## SPLOŠNE ZAHTEVE

Izdelek mora biti izdelan kakovostno – robovi morajo biti gladki, logotip enakomerno vgraviran z vsemi vidnimi detajli. Model – velikost in kakovost obdelave mora biti s strani naročnika potrjen.

## INFORMATIVNA SKICA SPONKE

# TEHNIČNI OPIS MODELA

# ROKAVICE

## OPIS MODELA

Rokavice so pet-prstne, izdelane iz usnja, ki mora biti enotnega videza in enakomerne debeline. V zapestju so rahlo stisnjene in nad tem delom podaljšane, kot na skici.

Barva: črna in bela.

Usnje: ovčja napa.

Debelina usnja: 0,8 – 1,0 mm.

Podloga: 100%  volna – pletenina.

Izbrani dobavitelj mora zagotoviti vse potrebne velikosti od številke 7 do 13.

## INFORMATIVNA SKICA ROKAVIC

# LOGOTIP - ŽALE

Na oblačilih in dodatkih se uporablja samo rozeta – brez pripisa Žale. Na cvetličarskih oblačilih pa njihov logotip. Logotipi so izvezeni, če material to omogoča. Velikost se določi z naročnikom, kakovost vezenja mora naročnik za vsak model potrditi.

Primarna barva, na kateri temelji celotna zgradba celostne grafične podobe podjetja Žale je sivo-modra.

Primarna barva:

PANTONE 652

65C 34M 0Y 9K