Tehnična specifikacija za javno naročilo

Sklop 2

Delovna in zaščitna oblačila

2020

DELOVNA  IN ZAŠČITNA OBLAČILA

# VSEBINA

I.	VSEBINA	2

I.	INFORMATIVNE SKICE MODELOV V SKLOPU DELOVNA IN ZAŠČITNA OBLAČILA	5

II.	KAKOVOSTNI PARAMETRI IN SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSA DELOVNA OBLAČILA, KI SO PREDMET TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	6

1.	VZORČNI MODELI  OB ODDAJI PONUDBE	6

III.	TEHNIČNI OPISI MODELOV	10

1.	JOPIČ - FLIS	10

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	10

2.	NAVODILA ZA NEGO	11

3.	ŽEPOVINA	11

4.	LOGOTIP	11

5.	OPIS MODELA	12

6.	INFORMATIVNA SKICA JOPIČA – ŽENSKI MODEL	12

7.	INFORMATIVNA SKICA JOPIČA– MOŠKI MODEL	12

2.	HALJA - KRATKA	13

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	13

2.	NAVODILA ZA NEGO	14

3.	ŽEPOVINA	14

4.	LOGOTIP	14

5.	OPIS MODELA	14

6.	INFORMATIVNA SKICA HALJE - KRATKE	15

3.	HALJA - DOLGA	16

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI – OSNOVNA TKANINA	16

2.	NAVODILA ZA NEGO	16

3.	LOGOTIP	17

4.	OPIS MODELA	17

5.	INFORMATIVNA SKICA HALJE	17

4.	VETRNA JAKNA	18

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI VETRNA JAKNA	18

2.	NAVODILA ZA NEGO	19

3.	LOGOTIP	19

4.	OPIS VETRNE JAKNE	19

5.	INFORMATIVNA SKICA VETRNE JAKNE	20

5.	ZIMSKA BUNDA	21

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	21

2.	NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE	22

3.	OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE	22

4.	NAVODILA ZA NEGO PODLOGE	23

5.	OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV POLNILA	24

6.	NAVODILA ZA NEGO	24

7.	LOGOTIP	24

8.	OPIS ZIMSKE BUNDE	24

9.	INFORMATIVNA SKICA ZIMSKE BUNDE	26

6.	PLAŠČ	29

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	29

2.	NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE	30

3.	OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE	30

4.	NAVODILA ZA NEGO PODLOGE	31

5.	OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV POLNILA	31

6.	NAVODILA ZA NEGO	32

7.	OPIS PLAŠČA	32

8.	INFORMATIVNA SKICA PLAŠČA	33

7.	POLO MAJICA – KRATEK ROKAV	37

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA	37

2.	BARVA OSNOVNE TKANINE IN SUKANCA	38

3.	NAVODILA ZA NEGO	38

4.	GUMBI	38

5.	LOGOTIP	38

6.	OPIS MODELA	39

7.	INFORMATIVNE SKICE POLO MAJIC	39

8.	POLO MAJICA – DOLG ROKAV	40

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA	40

2.	BARVA OSNOVNE TKANINE IN SUKANCA	41

3.	NAVODILA ZA NEGO	41

4.	GUMBI	41

5.	LOGOTIP	41

6.	OPIS MODELA	41

7.	INFORMATIVNE SKICE POLO MAJIC	42

9.	CVETLIČARSKI PREDPASNIK	43

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	43

2.	NAVODILA ZA NEGO	44

3.	LOGOTIP	44

4.	OPIS MODELA	44

5.	INFORMATIVNA SKICA PREDPASNIKA	44

10.	CVETLIČARSKE HLAČE	45

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	45

2.	NAVODILA ZA NEGO	46

3.	OPIS MODELA	46

4.	INFORMATIVNA SKICA HLAČ	46

11.	DEŽNE HLAČE	47

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	47

2.	NAVODILA ZA NEGO	48

3.	OPIS DEŽNIH HLAČ	48

4.	OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE	49

5.	NAVODILA ZA NEGO PODLOGE	49

6.	INFORMATIVNA SKICA DEŽNIH HLAČ	50

12.	LETNE DELOVNE HLAČE	51

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	51

2.	NAVODILA ZA NEGO	52

3.	OPIS LETNIH DELOVNIH HLAČ	52

4.	INFORMATIVNA SKICA LETNIH DELOVNIH HLAČ	53

13.	POLETNE DELOVNE HLAČE	54

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	54

2.	NAVODILA ZA NEGO	55

3.	OPIS POLETNIH DELOVNIH HLAČ	55

4.	INFORMATIVNA SKICA POLETNIH DELOVNIH HLAČ	56

2.	ZIMSKE DELOVNE HLAČE	57

1.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE	57

2.	NAVODILA ZA NEGO	58

3.	KAKOVOSTNI PARAMETRI POLNILA	58

4.	NAVODILA ZA NEGO	58

5.	OPIS ZIMSKIH DELOVNIH HLAČ	59

6.	INFORMATIVNA SKICA ZIMSKIH DELOVNIH HLAČ	60

3.	PAS ZA DELOVNE HLAČE	60

1.	MATERIAL	61

2.	ZAPONKA	61

3.	BARVA USNJA	61

4.	OPIS MODELA PASU	61

5.	INFORMATIVNA SKICA PASU	61

# INFORMATIVNE SKICE MODELOV V SKLOPU DELOVNA IN ZAŠČITNA OBLAČILA

| - JOPIČ – FLIS | - HALJA – KRATKA | - HALJA – DOLGA | - VETRNA JAKNA |
| --- | --- | --- | --- |
| - ZIMSKA BUNDA | - PLAŠČ | - POLO MAJICA – KRATEK ROKAV | - POLO MAJICA – DOLG ROKAV |
| - CVETLIČARSKI PREDPASNIK | - CVETLIČARSKE HLAČE | - DEŽNE HLAČE | - LETNE DELOVNE HLAČE |
| - POLETNE DELOVNE HLAČE | - ZIMSKE DELOVNE HLAČE | - PAS ZA DELOVNE HLAČE |  |

# KAKOVOSTNI PARAMETRI IN SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSA DELOVNA OBLAČILA, KI SO PREDMET TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

## VZORČNI MODELI

Izbrani ponudnik mora izdelati vzorčne modele  v roku petnajst (15) dni od podpisa okvirnega sporazuma. Vzorčni modeli morajo biti izdelani iz zahtevanega materiala in v predpisani  barvi.  Vzorčni modeli so lahko brez napisov in logotipov,  razen pri vzorčnem modelu kravatne sponke, kjer je logotip obvezen.

Ponudniki predstavijo vse vzorčne modele opisane v tehnični specifikaciji: oblačila velikosti številke 50 za moške modele in 40 za ženske modele.

Vzorčni modeli morajo biti identični oblačilom izdelanim naknadno, dovoljeni so le popravki dogovorjeni z naročnikom. Vzorčni model ostane last naročnika ves čas trajanja veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik vzorčni model pregleda in poda poziv za morebitne popravke, ki jih je ponudnik dolžan narediti v roku 5 delovnih dni. Naročnik bo od pogodbe odstopil, v kolikor vzorčni modeli, kljub popravkom, ne bodo v skladu s tehnično dokumentacijo.

Ženski vzorci: POLO MAJICA – KRATEK ROKAV, CVETLIČARSKE HLAČE, CVETLIČARSKI PREDPASNIK – velikost M, ZIMSKI JOPIČ – FLIS.

Moški vzorci: POLO MAJICA – DOLG ROKAV, HALJA – KRATKA, HALJA – DOLGA, LETNE DEL. HLAČE.

- PRAVICA DO TESTIRANJA

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja tkanin pri ustrezni strokovni ustanovi.

Če rezultati ne bodo skladni z zahtevami v razpisni dokumentaciji in predloženim tehničnim listom tkanine ponudnika, bo naročnik od pogodbe odstopil.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe predložiti uporabljeno tkanino za vsa oblačila v velikosti 1 t/m za namene testiranja.

- VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Po potrditvi (pisno, preko e-pošte) vzorčnih modelov bo prodajalec dolžan v roku petnajst (15) dni od dneva potrditve vzorčnih modelov izdelati in dobaviti velikostne sete za vsa oblačila, v vseh predvidenih velikostnih številkah. Velikostne številke vseh naročenih oblačil in dodatkov morajo biti enako gradirane kot so obstoječe. Naročalo se bo po teh velikostnih številkah.

- OSNOVNA TKANINA IN KAKOVOSTNI PARAMETRI

Podatki v slovenskem jeziku

Ponudnik naj predloži tehnične podatke o materialih v slovenskem jeziku – vpiše jih v razpredelnice tehnične specifikacije (kakovostni parametri). Podatke vpiše ročno v sivo pobarvan stolpec.

Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih kakovostnih parametrov v razpredelnici je dolžan ponudnik za vse tkanine priložiti tudi kopije tehničnih listov oziroma laboratorijska poročila proizvajalcev tkanine ali poročila neodvisnega testnega laboratorija.

- ŠIVANJE IZDELKA

Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da vzdržijo šivi običajno obremenitev oblačila tekom nošnje. Zaključki šivov morajo biti čvrsti. Notranji šivi ne smejo povzročiti usipanja tkanine. Šivi morajo biti enakomerno oddaljeni od roba tkanine. Barva sukanca mora biti enaka barvi tkanine izdelka, razen, če ni izrecno zahtevana drugačna barva sukanca.

Izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.

Določeni detajli kot so širina paspul, dimenzije zadrg in gostota vbodov lahko odstopajo do 10 odstotkov.

- ŽEPOVINA

Žepovina mora biti kakovostna, izredno vzdržljiva in v barvno usklajena z barvo osnovne tkanine. Vsi žepi so funkcionalni.

- ODVZEMANJE MER

Izbrani ponudnik mora po podpisu okvirnega sporazuma izdelati oblačila in dodatke – velikostne sete za moške in ženske v vseh predvidenih velikostnih številkah in poskrbeti za njihovo pravočasno pomerjanje za presojo ustrezne velikosti oblačila.

Časovni okviri

Izbrani ponudnik mora izdelati vzorčne modele oziroma pričeti z izvedbo meritev telesnih mer najkasneje v roku deset (10) dni od dneva izdaje pisnega naročila za izvedbo teh meritev, izvajati pa jih bo moral skladno s terminskim planom, ki ga bo izdelal naročnik.

Velikostni seti za odvzem mer

Naročnik bo ob izdaji pisnega naročila za izvedbo meritev navedel število in velikostne številke vzorčnih modelov, ki jih bo moral izbrani ponudnik uporabljati pri izvedbi meritev.

Na velikostnih setih mora biti že izdelan predpisan logotip.

Velikostnih setov naročnik ne plača, saj ostanejo last ponudnika.

Ob ponaročilih se zahtevajo oblačila enakih mer za posamezne velikostne številke kot ob prvem naročilu, razen če spremembe niso dogovorjene z naročnikom. Zato izbrani ponudnik

po prvih meritvah v tehnične skice vpiše osnovne dimenzije oblačil.

Merilni listi ob odvzemanju mer:

Ob odvzemanju mer mora izbrani dobavitelj pripraviti tabelo s podatki prejemnika službenega oblačila.

Zahtevani podatki na merilnih listih:

•	datum odvzemanja mer,

•	ime in priimek,

•	izbrana velikost oblačil in dodatkov,

•	druga prilagajanja – dolžine, širine,

•	podpis dobavitelja in podpis prejemnika službenega oblačila.

Prilagajanje velikostnih številk:

Oblačila in dodatke mora izbrani ponudnik prilagoditi postavam posameznikov:

- zgornji deli oblačil: dolžine rokavov ter morebitne manjše popravke v širini in dolžini modela,

- spodnji deli oblačil: dolžina hlač, obseg pasu,

- dodatki: velikosti in dolžine ustrezne posameznikom.

- SPLOŠNE ZAHTEVE

Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim kakovostnim parametrom materiala za izdelavo oblačil in dodatkov. Surovinska sestava in uporabljeni tehnološki postopki morajo omogočati, da oblačila in dodatki ob nošnji v običajnih pogojih, najmanj 24 mesecev obdržijo lastnosti, ko so: izvorna barva, stabilna oblika, optimalna trdnost šivov in kompaktnost - tkanine se ob običajni uporabi ne smejo deformirati oziroma poškodovati.

- ZAGOTAVLJANJE ENAKE KAKOVOSTI

Ponudnik mora zagotavljati, da da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma dobavljal izbrana oblačila in dodatke v kakovosti vzorčnih modelov. V primeru, da izbrani ponudnik spremeni kakovost dobavljenih oblačil in dodatkov, bo naročnik, v primeru da se dokaže odstopanje kakovosti od ponujene, odstopil od okvirnega sporazuma.

- LOGOTIP

Logotip na vzorčnih oblačilih in dodatkih, ki jih bo ponudnik ponudil ob razpisu ni potreben, razen pri vzorčnem modelu kravatne sponke, kjer je logotip obvezen.

Na velikostnih setih za odvzem mer mora biti že izdelan predpisan logotip.

Izbrani ponudnik mora pred pričetkom izdelave oblačil in dodatkov – velikostnih setov za moške in ženske v vseh predvidenih velikostnih številkah, predložiti izvezen ali tiskan logotip na izbrani tkanini, z izbranim odtenkom barve, v potrditev naročniku. Vezenje ali tiskanje mora biti kakovostno in dobro vidno ves čas življenjske dobe oblačila. Barva logotipa je definirana v tehnični specifikaciji, velikost logotipa se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom. Na oblačilih in dodatkih je lahko viden samo logotip naročnika, razen če je drugačen dogovor  iz strani naročnika.

- VŠIVNA ETIKETA

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z eno ali več obstojnimi všivnimi etiketami iz katere/katerih je razvidna:

- surovinska sestava,

- način vzdrževanja,

- velikostna številka in poimenska oznaka (ime in priimek)

- naziv proizvajalca,

- letnica izdelave.

Podatki na etiketi/etiketah morajo biti odtisnjeni z obstojnimi barvili, kar pomeni, da morajo biti besedilo in simboli vidni ves čas uporabe. Rezervni gumb naj bo našit na etiketi.

- NEGA

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z všito etiketo z ustreznimi simboli za nego, da bo na njihovi osnovi možno brezhibno vzdrževanje oblačila. Navodila za nego morajo biti tudi v ponudbi natančno zapisana in označena s simboli za nego oblačil.

- EMBALIRANJE

Oblačila in dodatki morajo biti opremljeni z naj bodo v primerni zaščitni embalaži. Na embalaži naj bo etiketa z zahtevanimi podatki.

Vsak posamezen kos mora vsebovati etiketo s podatki o:

- nazivu proizvajalca,

- nazivu oblačila ali dodatka, skladno s posamezno tehnično specifikacijo,

- številki javnega naročila,

- letu izdelave in

- velikostni številki, imenu in priimku bodočega uporabnika oblačila ali dodatka.

- DOBAVA

Dobavni rok ne sme biti daljši od petinštirideset (45) dni od dneva pisnega naročila kupca.

Dobava se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma izvajala ob delovni dneh, od ponedeljka do petka od 7:00 do 16:00 ure, na lokaciji kupca. Prodajalec se obvezuje pisno ali po telefonu obvestiti kupca o posamični dobavi, vsaj 1 (en) dan pred nameravano dobavo blaga.

# TEHNIČNI OPISI MODELOV

# JOPIČ - FLIS

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna ali temno siva |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | prvi sloj: 100 % PES drugi sloj: membrana 100% PES Tretji sloj: 100% PES |  | ± 5% |  | ISO 1833 |
| Sestava materiala |  | Prvi sloj: flis Drugi sloj: Membrana Tretji sloj: pletenina |  |  |  |  |
| Odpor tkanine pri prehodu vodne pare (RET) | m²Pa/W | Ret < 16 |  |  |  | DIN EN 31092 EN ISO 11092 |
| Prehodnost zraka 100 Pa, 20 cm2 | l/m²/s | < 5 |  |  |  | EN ISO 9237 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena prvi sloj po 7000 ciklih najmanj | > 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 400 C: - Po dolžini: - Po širini: | % | < 3 < 3 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 4M, A + EN ISO 5077 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri kemičnem čiščenju: - Po dolžini: - Po širini: | % | < 3 < 3 |  |  |  | SIST EN ISO 3175-2 + EN ISO 5077 |
| Barvne obstojnosti na: Pranje 400 C Znoj kisel Znoj alkalen Svetlobo Drgnjenje suho Drgnjenje mokro Vodo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 4 4 5 - - 4 |  |  |  | EN ISO 105 SIST EN ISO 105 C06 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 X01 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## ŽEPOVINA

Žepovina mora biti kakovostna, vzdržljiva in barvno usklajena z osnovno tkanino.

## LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici.

Logotip (simbol - rožice) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## OPIS MODELA

Flis se zapenja z zadrgo, ima dva globoka žepa, brez zadrge, žepovina sega do sredine, kjer je pritrjena.

Ženski jopič ima barvno zadrgo, moški črno zadrgo. Barva zadrge je v skladu z izbrano barvo polo majic. Barva zadrge se dogovori naknadno.

Zadrga:

Spiralna deljiva zadrga S6, širina spirale: 6,4 mm. Deljivost (moznik in utor) je  brizgana.

Zadrga mora imeti zaradi boljšega oprijema okrasni ključek, ki je enake barve kot zadrga.

Model ima spredaj princes všitke, kot na skici in je v pasu krojen ob telesu.

## INFORMATIVNA SKICA JOPIČA – ŽENSKI MODEL

## INFORMATIVNA SKICA JOPIČA– MOŠKI MODEL

# HALJA - KRATKA

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper 2/1 desni |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 65 poliester 35 bombaž |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Vezava tkanine |  | keper |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 250 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N | najmanj 1200 najmanj 900 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju - 5x | % | ± 2 |  |  |  | SIST ISO 15797 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 7000 ciklih | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-1 |
| Barvne obstojnosti na: Drgnjenje suho Pranje Kemično čiščenje Znoj kisel in alkalen Svetlobo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 3/4 4 3/4 5 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 C06 E1S SIST EN ISO 105 D01 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## ŽEPOVINA

Žepovina mora biti kakovostna, vzdržljiva in barvno usklajena z osnovno tkanino.

## LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## OPIS MODELA

Ovratnik se odpira v oglato skrajšano fazono.

Rokav je sestavljen iz več delov - kot na skici in se zaključuje s zapestnikom, na katerem je pašček s sprimnim trakom za regulacijo obsega rokava v zapestju. Zadnji del rokava je ojačen z dodatno plastjo tkanine. Šivi: žepi so pošiti z enim šivom 2 mm od roba. Poklopci in ovratnik na 6 mm. Ostali šivi so dvojno pošiti. Rokavi so snemljivi.

V prsni višini sta našita dva malhasta žepa  pokrita s poklopcem, ki se na žep skrito pripenjata s sprimnim trakom. Zgornja žepa sta našita ter imata položeni gubi s strani. Spodnja žepa sta našita ter imata položeni gubi iz treh strani. Velikost gornjih žepov: 14šx17v, spodnjih: 17šx21v.

Prednja zadrga: črna spiralna deljiva zadrga. S6, širina spirale: 6,4 mm. Deljivost (moznik in utor) je  brizgana (PA 6). Zadrga naj ima zaradi boljšega oprijema okrasni ključek.

## INFORMATIVNA SKICA HALJE - KRATKE

# HALJA - DOLGA

## KAKOVOSTNI PARAMETRI – OSNOVNA TKANINA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Vezava |  | platno |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 54 poliester 44 volna 2 elastan |  | ± 7% |  | SIST ISO 5088 |
| Površinska masa | g/m2 | 180 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 400C: - po dolžini - po širini | % | do 2 do 2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Obstojnost na piling Martindale | ocena | 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO ISO 12945-1 |
| Barvne obstojnosti na: Pranje pri 400 C Znoj – kisel Znoj – alkalen Drgnjenje – suho Drgnjenje – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 3-4 3-4 3-4 3 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 SIST EN ISO 105-X12 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100, WOOLMARK |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## OPIS MODELA

Reverji: oglati karo reverji, kot na skici.

Gumbi: zapenjanje s štirimi črnimi gumbi.

Žepi: v prsni višini je našit en žep. Spodnja žepa sta našita in sta večja kot zgornji žep.

Velikost gornjega žepa: 14šx15v, spodnjih: 17šx17v.

Nad prsnim žepom je izvezena rozeta – simbol rozeta.

Halja ima podložena ramena, ramenska blazinica je dobro fiksirana in prevlečena z osnovno tkanino.

Zadaj ima halja sredinski razporek.

## INFORMATIVNA SKICA HALJE

# VETRNA JAKNA

## KAKOVOSTNI PARAMETRI VETRNA JAKNA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | po vzorcu |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava zgornje tkanine | % | 100 PES bi-strech |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Surovinska sestava spodnje tkanine | % | 100 PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Funkcijska plast |  | membrana 100 PU |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 265 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Vodotesnost | mm | >10.000 |  |  |  | SIST EN 20811 |
| Vodoodbojnost original |  | ocena-najmanj: 5 |  |  |  | SIST EN 24920 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca Osnova Votek | N | najmanj 850 Najmanj 80 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Odpornost na drgnjenje | ocena pri obremenitvi 9kPa | > 100.000 ciklusov drgnjenja brez pojava sprememb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje | Ret (m²Pa/W) | Ret (m²Pa/W) ca.17 |  |  |  | SIST EN ISO 11092 |
| Krčenje pri pranju 40°C/ kem. čiščenju Osnova votek | % | do 2 do 2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisel/alkalen |  | 4/4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | 4/4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v tehnični specifikaciji po Pantone lestvici.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## OPIS VETRNE JAKNE

- OVRATNIK

Ima stoječ 80 mm visok ovratnik, ki se odpre v fazono. Ovratnik ima zadaj v sredini dve rinčici in napeljano elastično vrvico z regulatorjem obsega.

- ROKAVI

Rokavi niso podloženi. Na spodnjem robu rokavov je našit trak s sprimnim trakom za regulacijo širine rokava.

- ŽEPI

Na sprednjem delu sta v prsnem delu dva žepa, prav tako v višini pasu v vertikalnih šivih.

Vsi štirje žepi se zapenjajo s spiralnimi zadrgami.

- ŽEPOVINA

Žepovina je izdelan iz odporne mrežice. Širina žepovine sega do vertikalnega šiva.

- SPODNJI ROB

Z notranje strani sta na spodnjem robu stranskih šivov po dve rinčici, skozi katere je napeljana vrvica z regulatorji obsega.

Spodnji rob vetrovke je pošit na 25 mm.

## INFORMATIVNA SKICA VETRNE JAKNE

Prednji del

Zadnji del

# ZIMSKA BUNDA

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | po vzorcu |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava zgornje tkanine | % | 100 PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Funkcijska plast |  | membrana 100%PES, hidrofilna, kompaktna |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 135 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje | Ret (m²Pa/W) | Ret (m²Pa/W) < 8 |  |  |  | ISO 31092 |
| Pretržna sila Osnova/votek | N | Najmanj 730/640 |  |  |  | ISO 1421-1 |
| Nadaljni pretrg Osnova/votek | N | 21/22 |  | + 5% |  | SIST EN ISO 13937-2 |
| Krčenje pri pranju 60°C/ kem. čiščenju Osnova votek | % | do 3% do 3% |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 25077 |
| Vodotesnost laminata original |  |  |  |  |  | SIST EN 20811 |
| - po 5 x pranjih pri 60 °C | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 20811 |
| - po 10 x kemičnih čiščenjih | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 3175-2 SIST EN 20811 |
| Odpornost na drgnjenje | ocena pri obremenitvi 9kPa | > 80.000 ciklov drgnjenja brez pojava sprememeb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Piling | ocena po 7.000 ciklih drgnjenja | najmanj 4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Vodo- odbojnost original |  | ocena-najmanj: 5 |  |  |  | SIST EN 24920 |
| 5 pranj na 60°C 5 kem. čiščenju |  | 3 3 |  |  |  | EN 24920/ISO 4920 + EN ISO 6330 6M, F EN ISO 3175-5 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena-najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 60C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine - ponudnika | - Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | Po vzorcu |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100% PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| - Površinska masa | g/m2 | 75 |  | +10% |  | SIST ISO 3801 |
| - Odpornost na drgnjenje | število ciklusov | 20.000 |  |  |  | BS 5690:1990 |
| - Pretržna sila: Osnova/votek | N | Najmanj 400/900 |  |  |  | ISO 13934/1 |
| - Pretržni raztezek Osnova/votek | N | Najmanj 7/9 |  |  |  | ISO 9290 |
| Krčenje pri pranju 40C Osnova Votek | % | +1/-2 +1/-2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 40C |  | 4/3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-DO1 |
| Kemično čiščenje |  | 4/3-4 |  |  |  |  |
| Znoj kisel/alkalen |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 3/- |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | -/ 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV POLNILA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine - ponudnika | - Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 PES |  |  |  |  |
| - Površinska masa | g/m2 | 120 – bunda in plašč 80 - hlače |  | +10% +10% |  | SIST ISO 3801 |
| - Debelina | cm | 1,1– bunda in plašč 0,9 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 9073-2 |
| Toplotna odpornost (Rct) | m2K/W | 0,27 – bunda in plašč 0,21 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 11092 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je tiskan na pozicijah, ki jih prikazuje skica. Logotip je sivo-modre barve. Barva rozete  je določena v TS po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom. Velikost je 4,5 cm, logotip je tiskan. Logotip mora naročnik potrditi.

## OPIS ZIMSKE BUNDE

- OVRATNIK

Ovratnik, v katerem je kapuca se zapne s spiralno zadrgo, tip 3. Ovratnik mora biti dovolj velik, da se kapuca vanj lepo zloži.

- KAPUCA

V ovratniku, ki je zadaj rahlo dvignjen, je zložena kapuca. Ovratnik mora biti dovolj velik, da se kapuca vanj zloži.

Po obodu kapuce in zadaj v tunelu je vpeljana elastična vrvica. Na obeh straneh kapuce je regulator. Zadaj je regulator s sprimnim trakom, širine 2 cm, za regulacijo kapuce.

- ROKAVA

Model je ravno krojen, ima raglan rokava.

Na rokavu je zapestnik, izdelan z elastiko – dvakrat pošito in s sprimnim trakom, širine 3cm.

- ZAPENJANJE

Zadrga spredaj in letev.

Spredaj je spiralna 8 mm plastična zadrga z dvema drsnikoma.

Zadrgo pokriva letev, ki se zapne s šestimi  vodotesnimi  pritisnimi gumbi. Leva in desna letev (obe široki najmanj 8 cm) ustvarita, ko je letev zapeta »kanal«, po katerem odteka voda navzdol.

- ŽEPI

Na sprednjem prsnem delu sta izdelana  dva poševna žepa, ki se zapenjata z zadrgo tip 6, 20 cm (za vel. 50), pokrita sta s poklopcem.

Pod pasom sta izdelana dva poševna žepa, ki se zapenjata s spiralnima zadrgama, tip 6, 20 cm dolžine, ter sta pokrita s poklopcem.

Ob sprednji zadrgi, v prsni višini je na levi strani »Napoleon« žep, s spiralno zadrgo tip 3, dolžine 18 cm.

Vsi žepi imajo toplo in vzdržljivo žepovino.

- ELASTIČNA VRVICA

Elastična vrvica v pasu je vpeljana v »tunel« iz materiala, ki preprečuje vpijanje vode.

Regulira se na zunanjem delu, regulatorje sta poleg zadrge.

- REGULATORJA V SPODNJEM ROBU

V spodnjem robu je napeljana elastična vrvica z regulatorjema v stranskem šivu.

Na zadrgah so pritrjeni »potegavčki« iz trdne tkanine in zaključeni tako, da se ne parajo.

za lažje odpiranje zadrg. Na levi prsni strani je natisnjen simbol rozeta.

## INFORMATIVNA SKICA ZIMSKE BUNDE

Prednji del

Zadnji del

Napoleon žep

Kapuca

Vrvica z regulatorjem

- Podloga zimske bunde

# PLAŠČ

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | po vzorcu |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava zgornje tkanine | % | 100 PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Funkcijska plast |  | membrana 100%PES, hidrofilna, kompaktna |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 135 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje | Ret (m²Pa/W) | Ret (m²Pa/W) < 8 |  |  |  | ISO 31092 |
| Pretržna sila Osnova/votek | N | Najmanj 730/640 |  |  |  | ISO 1421-1 |
| Nadaljni pretrg Osnova/votek | N | 21/22 |  | + 5% |  | SIST EN ISO 13937-2 |
| Krčenje pri pranju 60°C/ kem. čiščenju Osnova votek | % | do 3% do 3% |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 25077 |
| Vodotesnost laminata original |  |  |  |  |  | SIST EN 20811 |
| - po 5 x pranjih pri 60 °C | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 20811 |
| - po 10 x kemičnih čiščenjih | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 3175-2 SIST EN 20811 |
| Odpornost na drgnjenje | ocena pri obremenitvi 9kPa | > 80.000 ciklov drgnjenja brez pojava sprememeb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Piling | ocena po 7.000 ciklih drgnjenja | najmanj 4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Vodo- odbojnost original |  | ocena-najmanj: 5 |  |  |  | SIST EN 24920 |
| 5 pranj na 60°C 5 kem. čiščenju |  | 3 3 |  |  |  | EN 24920/ISO 4920 + EN ISO 6330 6M, F EN ISO 3175-5 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 60C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine - ponudnika | - Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | Po vzorcu |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100% PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| - Površinska masa | g/m2 | 75 |  | +10% |  | SIST ISO 3801 |
| - Odpornost na drgnjenje | število ciklusov | 20.000 |  |  |  | BS 5690:1990 |
| - Pretržna sila: Osnova/votek | N | Najmanj 400/900 |  |  |  | ISO 13934/1 |
| - Pretržni raztezek Osnova/votek | N | Najmanj 7/9 |  |  |  | ISO 9290 |
| Krčenje pri pranju 40C Osnova Votek | % | +1/-2 +1/-2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 40C |  | 4/3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-DO1 |
| Kemično čiščenje |  | 4/3-4 |  |  |  |  |
| Znoj kisel/alkalen |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 3/- |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | -/ 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV POLNILA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine - ponudnika | - Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100 PES |  |  |  |  |
| - Površinska masa | g/m2 | 120 – bunda in plašč 80 - hlače |  | +10% +10% |  | SIST ISO 3801 |
| - Debelina | cm | 1,1– bunda in plašč 0,9 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 9073-2 |
| Toplotna odpornost (Rct) | m2K/W | 0,27 – bunda in plašč 0,21 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 11092 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS PLAŠČA

- BARVA

Barva plašča, kepa, podloge kepa, podloge, snemljivega vložka je črna. Vsi odtenki so med seboj usklajeni.

- DODATNI OVRATNIK

- Plašč ima osnovni ovratnik, ob osnovnem je z zadrgo vpet zaščitni ovratnik, tako kot je na vzorcu.

- Vsakemu plašču pripada še en dodatni/rezervni zaščitni ovratnik. Dodatni/rezervni zaščitni ovratnik je že pripravljen z delom zadrge, za vpetje v zadrgo.  Doda se ga v žep vsakega plašča.

- KAPUCA

Plašč ima snemljivo kapuco, izdelano iz enakega materiala, kot je plašč. Kapuco na plašč pripnemo s 3 pritisnimi neti. Kapuco lahno pospravimo v žep na notranjem delu plašča (našit na podlogi). Kapuca mora biti dovolj velika in pravilno krojena, da pokrije klobuk in da je ne sname veter.

- PELERINA - KEP

Izdelana je iz enakega materiala kot dežni plašč. Kep je podložen s podlogo črne barve. Zapnemo jo s črno pletenico in gumbom. Na plašč pelerino pripnemo s trakom in pritisnimi gumbi.

Na levi prsni strani je natisnjen simbol ROZETA.

- ZAPENJANJE SPREDAJ

Spredaj je spiralna 8 mm plastična zadrga z dvema drsnikoma. Zadrgo pokriva letev, ki se zapne s 7 vodotesnimi  pritisnimi gumbi. Leva in desna letev (obe široki najmanj 8 – 8,5 cm) ustvarita - ko je letev zapeta - »kanal«, po katerem odteka voda navzdol.

- RAZPOREK ZADAJ

Plašč ima zadaj sredinski razporek, kot na skici.

- ŽEPA

Na sprednjem delu sta dva žepa, pokrita s poklopcema, oblikovanima kot na skici, zapenjata se s pritisnim gumbom.

- POLOGA PLAŠČA IN TERMOIZOLACIJSKI VLOŽEK

Plašč je v celoti podložen in ima vpet termoizolacijski material, ki ga v plašč vpnemo s spiralno zadrgo. Na podlogi in na vložku sta našita dva žepa, eden spodaj in drugi zgoraj, kot na skici. Zapenjajo se z zadrgo.

- LOGOTIP

Logotip je tiskan na plašču in na kepu. Kakovost mora naročnik potrditi.

## INFORMATIVNA SKICA PLAŠČA

Plašč, prednji del brez kepa in s kepom.

Plašč, prikaz zapenjanja.

Plašč, zadnji del brez kepa.

Plašč – kep in pletenica.

Plašč, kapuca.

Dodatni/rezervni zaščitni ovratnik

Plašč, podloga in snemljiv termoizolacijski vložek.

# POLO MAJICA – KRATEK ROKAV

## KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

## V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Ponudnik mora izpolniti zahtevane kakovostne parametre. Ponujen material polo majice mora izpolnjevati zahteve:

Vse majice morajo zadostiti zahtevam standardizacije Oeko-Tex® 100 in pogojem zelenega javnega naročanja. (UL št. 51/2017 z dne 19.9.2017 in  64/2019). Pogoj: bombaž vsebovan v polo majicah, mora zajemati bombaž, pridobljen na ekološki način«). Ponudnik mora za primer zelenega JN ponudbi priložiti:

- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo,

ali

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,

ali

- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 97 bombaž 3 elastan |  | ± 5% |  | SIST ISO 1833 |
| Način pletenja |  | pique |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 180 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 40 °C Po dolžini: Po širini: | % | do 7 do 7 |  |  |  | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 7000 ciklih najmanj | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) |  | 4/5 |  |  |  | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro |  | 4 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj - Kisel - Alkalen |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## BARVA OSNOVNE TKANINE IN SUKANCA

Barva moške majice je sivo-modra, barve logotipa, rozete je črna.

Za cvetličarke se uporabi druga barva, po dogovoru z naročnikom, v eni izmed barv, ki se približa logotipu – tri rožice. Predvidoma bo cvetličarska majica barve: PANTONE 360 C.

Ponudnik izdela majice barve, ki ustrezajo primarni barvi logotipa tiskovin in izmerjenim koordinatam.

Primarna barva logotipa tiskovin: PANTONE 652, 65C 34M 0Y 9K

Koordinate vzorca želene barve za polo majice sivo-modre barve:

L*= 52,80, a*= 9,05 b*=-16,16 C*=18,53 h= 240,74, Metoda DIN 5033, ( D65/10°). Možno je odstopanje ΔE*≤2,5

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## GUMBI

Gumbi so trije in  morajo biti primerne kakovosti za službena oblačila, s 4 luknjicami sivo-modre barve, imitacija biserne matice.

## LOGOTIP

Logotip za moške majice (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je črne barve.

Logotip za ženske majice (simbol - rožice) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## OPIS MODELA

Polo majica ima ovratnik izdelan iz pletiva 1:1. Rob rokava je zarobljen in pošit, kot na skici.

Izdelana morata biti dva modela – ženski in moški.

Na levem prsnem delu je vezen znak cvetličarne (3 cvetovi) ali logotip – ROZETA.

Na levem prsnem delu je našit žep velikosti: 12š x 12v.

## INFORMATIVNE SKICE POLO MAJIC

# POLO MAJICA – DOLG ROKAV

## KAKOVOSTNI PARAMETRI PLETIVA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost pletiva ponudnika | Odstopanje | Odstopanje pletiva ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 97 bombaž 3 elastan |  | ± 5% |  | SIST ISO 1833 |
| Način pletenja |  | Pique |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 180 |  | ± 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 40 °C Po dolžini: Po širini: | % | do 7 do 7 |  |  |  | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 7000 ciklih najmanj | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Umetno svetlobo (modra skala) |  | 4/5 |  |  |  | SIST EN ISO 105-BO2 |
| Drgnjenje - Suho - Mokro |  | 4 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Kemično čiščenje |  | 4 |  |  |  | EN ISO 105-D01 |
| Pranje pri 40 °C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-C01 |
| Znoj - Kisel - Alkalen |  | 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## BARVA OSNOVNE TKANINE IN SUKANCA

Barva moške majice je sivo-modra, barve rozete, logotip je črne barve.

Za cvetličarke se uporabi druga barva, po dogovoru z naročnikom, v eni izmed barv, ki se približa logotipu – tri rožice. Predvidoma bo cvetličarska majica barve: PANTONE 360 C.

Ponudnik izdela majice barve, ki ustrezajo primarni barvi logotipa tiskovin in izmerjenim koordinatam.

Primarna barva logotipa tiskovin: PANTONE 652, 65C 34M 0Y 9K

Koordinate vzorca želene barve za polo majice:

L*= 52,80, a*= 9,05 b*=-16,16 C*=18,53 h= 240,74, Metoda DIN 5033, ( D65/10°). Možno je odstopanje ΔE*≤2,5

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## GUMBI

Gumbi so trije in  morajo biti primerne kakovosti za službena oblačila, s 4 luknjicami sivo-modre barve, imitacija biserne matice.

## LOGOTIP

Logotip za moške majice (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah in je črne barve.

Logotip za ženske majice (simbol - rožice) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## OPIS MODELA

Polo majica ima ovratnik izdelan iz pletiva 1:1. Rob rokava je zarobljen in pošit, kot na skici.

Izdelana morata biti dva modela – ženski in moški.

Na levem prsnem delu je našit žep velikosti: 12š x 12v.

Na levem prsnem delu je vezen znak cvetličarne (3 cvetovi) ali logotip – ROZETA.

## INFORMATIVNE SKICE POLO MAJIC

# CVETLIČARSKI PREDPASNIK

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 65 poliester 35 bombaž |  | ± 5% |  | SIST ISO 1833 |
| Vezava tkanine |  | keper |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 210 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 750C: - po dolžini - po širini | % | do 2 do 2 |  |  |  | SIST EN ISO 15797 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N/5 cm | > 1100 > 800 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Obstojnost na piling Martindale (5000 ciklov) | ocena najmanj | 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: Drgnjenje suho Pranje Kemično čiščenje Znoj kisel in alkalen Svetlobo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 4 4 4 5 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 C06 E1S SIST EN ISO 105 D01 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## LOGOTIP

Logotip (tri rožice) je izvezen kot je prikazano na skicah. Barva logotipa se mora ujemati z barvami v logotipu za Plečnikovo cvetličarno.

Barva in velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## OPIS MODELA

Predpasnik je izdelan v velikostih S, M, L, XL in XXL. Predpasnik ima žep na sprednji strani. Oblika žepa po skici. Šivi princes linije so krojeni kot kaže skica. Šivi niso do spodnjega roba predpasnika.

Zadaj se predpasnik zaveže, zadaj je predpasnik krojen tako, da se levi in desni del stikata.

Velikost žepa: 25,5šx18v.Velikost manjšega našitega žepka: 6šx18v.

Predpasnik ima za vratom v material všito elastiko, kot je narisano na skici spodaj.

Na ovratniku ali na levi strani, kot na skici, je vezen znak cvetličarne (3 cvetovi).

## INFORMATIVNA SKICA PREDPASNIKA

# CVETLIČARSKE HLAČE

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 70 poliamid 20 poliester 10 elastan |  | ± 7% |  | SIST ISO 5088 |
| Površinska masa | g/m2 | 205 |  | ± 7 % |  | ISO 3801 |
| Pretržna sila - Osnova - Votek | N | ≥ 800 ≥ 1000 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 2000 ciklih najmanj | 4/5 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Odpornost tekstilij proti drgnjenju po metodi Martindale | ocena po 7.000 ciklih najmanj | tkanina mora vzdržati več kakor 70.000 ciklov drgnjenja po njeni površini brez sprememb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 400C: - po dolžini - po širini | % | do 2,5 do 2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Določanje dimenzijskih sprememb po kemičnem čiščenju: - po dolžini - po širini | % | do 2,5 do 2 |  |  |  | SIST EN ISO 3175 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS MODELA

Hlače imajo pas širine 4 cm iz osnovne tkanine s šestimi zankami, v zadnjem delu je elastičen. Spredaj se zapenja s kovinsko sponko in v podaljšku z gumbom.

Pas ima spredaj gumb in gumbnico.

Žepi spredaj so poševni, zapirajo se z zadrgo.

Zadrga v hlačnem razporku: črna spiralna nedeljiva zadrga S60, spirala je plitva in vtkana. Širina spirale: 5,90 mm – 6,00 mm, višina spirale: 1.80 – 1.90 mm. Ključek je navaden.

Zadrgi na žepih spredaj:

Črni spiralni nedeljivi zadrgi S60, spirala je plitva in vtkana. Širina spirale: 5,90 mm – 6,00 mm, višina spirale: 1.80 – 1.90 mm. Zadrgi morata imeti zaradi boljšega oprijema okrasni ključek.

Zadaj so žepi našiti in pošiti z okrasnimi šivi.

Hlače so na sprednjem kolenskem delu dvakrat prerezane in z dodatnimi všitki oblikovane ergonomsko, kot na skici.

Pošivanje šivov:

- dvojno pošito: žepi, kolenski prerezi na sprednjem delu hlačnic, stranski šivi,

- ozko pošit je pasni šiv in pasne zanke,

- zavih dolžine hlačnic je pošiti s šivom širine 2 cm.

## INFORMATIVNA SKICA HLAČ

# DEŽNE HLAČE

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | po vzorcu |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava zgornje tkanine | % | 100 PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Funkcijska plast |  | membrana 100%PES, hidrofilna, kompaktna |  |  |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| Površinska masa | g/m2 | 135 |  | + 10% |  | SIST ISO 3801 |
| Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje | Ret (m²Pa/W) | Ret (m²Pa/W) < 8 |  |  |  | ISO 31092 |
| Pretržna sila Osnova/votek | N | Najmanj 730/640 |  |  |  | ISO 1421-1 |
| Nadaljni pretrg Osnova/votek | N | 21/22 |  | + 5% |  | SIST EN ISO 13937-2 |
| Krčenje pri pranju 60°C/ kem. čiščenju Osnova votek | % | do 3% do 3% |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 25077 |
| Vodotesnost laminata original |  |  |  |  |  | SIST EN 20811 |
| - po 5 x pranjih pri 60 °C | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 6M, SIST EN 20811 |
| - po 10 x kemičnih čiščenjih | kPa | > 100 |  |  |  | SIST EN ISO 3175-2 SIST EN 20811 |
| Odpornost na drgnjenje | ocena pri obremenitvi 9kPa | > 80.000 ciklov drgnjenja brez pojava sprememeb |  |  |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| Piling | ocena po 7.000 ciklih drgnjenja | najmanj 4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Vodo- odbojnost original |  | ocena-najmanj: 5 |  |  |  | SIST EN 24920 |
| 5 pranj na 60°C 5 kem. čiščenju |  | 3 3 |  |  |  | EN 24920/ISO 4920 + EN ISO 6330 6M, F EN ISO 3175-5 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena-najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 60C |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli/alkalni |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS DEŽNIH HLAČ

Dežne hlače se nosijo preko delovnih hlač; na spodnjem delu hlačnice sta izdelana »jezika« - kot  zaščita za čevlje, ki se v primeru neuporabe s sprimnim trakom znotraj pripneta na hlačnico.

- PAS

V pasu je elastika, za regulacijo obsega pa so še dodatni pritisni neti.

- ZAPIRANJE

Spredaj v razporku se zapirajo z zadrgo in dvema pritisnima gumboma.

- STRANSKI ODPRTINI

Hlače imajo dve stranski žepni odprtini za dostop do notranjih hlač. Hlače so podložene z močno poliestersko podlogo.

## OPIS KAKOVOSTNIH PARAMETROV PODLOGE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine - ponudnika | - Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva - ČRNA |  | Po vzorcu |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 100% PES |  | + 7% |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |
| - Površinska masa | g/m2 | 75 |  | +10% |  | SIST ISO 3801 |
| - Odpornost na drgnjenje | število ciklusov | 20.000 |  |  |  | BS 5690:1990 |
| - Pretržna sila: Osnova/votek | N | Najmanj 400/900 |  |  |  | ISO 13934/1 |
| - Pretržni raztezek Osnova/votek | N | Najmanj 7/9 |  |  |  | ISO 9290 |
| Krčenje pri pranju 40C Osnova Votek | % | +1/-2 +1/-2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj |  |  |  |  |
| Pranje 40C |  | 4/3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-DO1 |
| Kemično čiščenje |  | 4/3-4 |  |  |  |  |
| Znoj kisel/alkalen |  | 3-4/3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | 3/- |  |  |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho/mokro |  | -/ 3-4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Svetlobo |  | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## INFORMATIVNA SKICA DEŽNIH HLAČ

# LETNE DELOVNE HLAČE

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 65 poliester 35 bombaž |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Vezava tkanine |  | keper |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 255 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N | najmanj 1200 najmanj 900 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju - 1x - 5x | % | ± 2 ± 2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 36000 ciklih | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-1 |
| Barvne obstojnosti na: Drgnjenje suho Pranje Kemično čiščenje Znoj Svetlobo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 4 4 4 5 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 C06 E1S SIST EN ISO 105 D01 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS LETNIH DELOVNIH HLAČ

•	PAS

V pasu hlač je zadaj všita elastika za regulacijo širine. Hlače se zapenjajo z  zadrgo in enim gumbom. Hlače imajo 7 pasnih zank za pas.

•	ŽEPI

Hlače imajo v višini stegen našita dva malhasta žepa, ki ju pokrivata poklopca. Žepi imajo odprti gubi od strani in so v velikosti: 19š x 23v, žepa se pod poklopcem zapenjata z zadrgo. Na desnem delu hlač je našit žep za namestitev prenosnega telefona, velikosti: 11š x 16v (žep se pod poklopcem zapenja z zadrgo). Poklopci imajo sprimne trakove.

Hlače imajo zadaj dva žepa, ki ju pokrivata poklopca, ki se na žep skrito pripenjata s sprimnim trakom. Žepi so pošiti z enim šivom 2 mm od roba. Ostali šivi so dvojno pošiti.

Vsi žepi so funkcionalni in imajo kakovostno in zelo odporno žepovino usklajeno z osnovno barvo hlač.

•	KOLENSKI DEL

Kolenski del mora biti ergonomsko oblikovan.

•	SEDALO

V višini sedala so hlače ojačene z dodatnim slojem tkanine.

•	ZADRGA V HLAČENEM RAZPORKU

Črna spiralna nedeljiva zadrga S60, spirala je plitva in vtkana. Širina spirale: 5,90 mm – 6,00 mm, višina spirale: 1.80 – 1.90 mm. Ključek je običajen, črne barve

•	ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrsticah našiti odsevni trakovi širine 2,5 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 2.

## INFORMATIVNA SKICA LETNIH DELOVNIH HLAČ

# POLETNE DELOVNE HLAČE

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 50 lyocell 50 poliester |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Vezava tkanine |  | keper |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 195 |  | ± 7 % |  | ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N | najmanj 800 najmanj 400 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju 75 °C - 5x | % | ± 3 |  |  |  | SIST EN ISO ISO 15797 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | Ocena po 5000 ciklih | 3/4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: Drgnjenje suho Pranje Kemično čiščenje Znoj Svetlobo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 4 4 4 5 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 C06 E1S SIST EN ISO 105 D01 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS POLETNIH DELOVNIH HLAČ

- PAS

V pasu hlač je zadaj všita elastika za regulacijo širine. Hlače se zapenjajo z  zadrgo in enim gumbom. Hlače imajo 7 pasnih zank za pas.

- ŽEPI

Hlače imajo v višini stegen našita dva malhasta žepa, ki ju pokrivata poklopca. Žepi imajo odprti gubi od strani in so v velikosti: 19š x 23v, žepa se pod poklopcem zapenjata z zadrgo. Na desnem delu hlač je našit žep za namestitev prenosnega telefona, velikosti: 11š x 16v (žep se pod poklopcem zapenja z zadrgo). Poklopci imajo sprimne trakove.

Hlače imajo zadaj dva žepa, ki ju pokrivata poklopca, ki se na žep skrito pripenjata s sprimnim trakom. Žepi so pošiti z enim šivom 2 mm od roba. Ostali šivi so dvojno pošiti.

Vsi žepi so funkcionalni in imajo kakovostno in zelo odporno žepovino usklajeno z osnovno barvo hlač.

- KOLENSKI DEL

Kolenski del mora biti ergonomsko oblikovan.

- SEDALO

V višini sedala so hlače ojačene z dodatnim slojem tkanine.

- ZADRGA V HLAČENEM RAZPORKU

Črna spiralna nedeljiva zadrga S60, spirala je plitva in vtkana. Širina spirale: 5,90 mm – 6,00 mm, višina spirale: 1.80 – 1.90 mm. Ključek je običajen, črne barve

- ODSEVNI TRAKOVI

Na hlačnicah spodaj morajo biti vzporedno, na primerni razdalji, v dveh vrsticah našiti odsevni trakovi širine 2,5 cm tako, da bo zadoščeno pogojem standarda EN 471, razred 2.

## INFORMATIVNA SKICA POLETNIH DELOVNIH HLAČ

# 14. ZIMSKE DELOVNE HLAČE

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper 2/1 desni |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 65 poliester 35 bombaž |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Vezava tkanine |  | keper |  |  |  |  |
| Površinska masa | g/m2 | 250 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N | najmanj 1200 najmanj 900 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju - 5x | % | ± 2 |  |  |  | SIST ISO 15797 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena po 7000 ciklih | 3 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-1 |
| Barvne obstojnosti na: Drgnjenje suho Pranje Kemično čiščenje Znoj kisel in alkalen Svetlobo | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | ocena najmanj 4 3/4 4 3/4 5 |  |  |  | SIST EN ISO 105 X12 SIST EN ISO 105 C06 E1S SIST EN ISO 105 D01 SIST EN ISO 105 E04 SIST EN ISO 105 B02 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## KAKOVOSTNI PARAMETRI POLNILA

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Dovoljeno odstopanje | Odstopanje tkanine - ponudnika | - Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovinska sestava | % | 100% PES |  | ± 5% |  |  |
| - Površinska masa | g/m2 | 120 – bunda in plašč 80 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 9073-1 |
| - Debelina | cm | 1,1– bunda in plašč 0,9 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 9073-2 |
| Toplotna odpornost (Rct) | m2K/W | 0,27 – bunda in plašč 0,21 - hlače |  | +10% +10% |  | ISO 11092 |
| Zahtevani certifikati | OEKO – TEX 100 |  |  |  |  |  |

## NAVODILA ZA NEGO

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS ZIMSKIH DELOVNIH HLAČ

Hlače so ravno krojene, ter zadaj pasu v najvišjem delu povišane za 6 cm.

- PAS

V pasu je elastika, 3 cm, ki jo pri stranskem šivu na notranjem delu reguliramo z gumbom. Elastiki so dodani trakovi dolžine od 20 do 21 cm in 3 cm širine iz vzdržljivega materiala. Na njih so zašite 3 horizontalne gumbnice za regulacijo. Za pritrditev elastike je v notranjem delu pasu všit gumb.

- ZAPIRANJE

Spredaj v razporku se hlače zapirajo z zadrgo dolžine od 21 do 22 cm , v pasu pa z gumbom.

Zadrga ima potegavček, na katerem je dodan trak iz trdne tkanine rips.

- NARAMNICE

Naramnice so izdelane iz črnega elastičnega traku širine 3 cm. Naramnice se na hlače ne pripenjajo z elastičnim delom ampak so zaključene s trakom iz vzdržljive tkanine dolgim 5 cm in širokim 3 cm.

Med elastiko in tkanino je  plastična črna spojna rinka, ki združuje en in drug del naramnic. Na traku je zašit gumb, s katerim se pripnejo naramnice na hlače.

Spredaj in zadaj v pasu sta zašiti dve vertikalne gumbnice za gumb naramnice. V notranjosti pasu sta levo in desno všita dva rezervna gumba.

Dolžina naramnic se spredaj regulira s plastičnim črnim regulatorjem. Zadaj naramnice združuje plastični dodatek, skozi katerega se napelje naramnice ki omogoča, da so naramnice fiksne.

Vsi opisani gumbi s črni, velikosti 1,8 mm, s štirimi luknjicami.

- HLAČNICE

V stranskem šivu spodaj je zadrga dolžine od 28 do 29 cm, ki služi za lažje oblačenje hlač. Na spodnjem robu hlačnic je pri  zadrgi regulator s črnim pritisnim gumbom, ki se zapenja s sprednjega dela na zadnji del hlačnice.

- ŽEPA

Hlače imajo dva našita malhasta žepa, gubi, široki 3,5 cm sta samo iz strani. Gubi je z notranjim šivom določena sredina.

Žep skupaj s poklopcem je širine 21 cm, in višine 23 cm.

Poklopec je širok 6,5 cm in ima ob strani zašita dva sprimna trakova dolga 5 cm in široka 2 cm.

Na levem žepu – na sredini poklopca je izvezen logotip – rozeta.

Hlače so podložene s termoizolacijskim materialom, ki je fiksno všit v hlače.

## INFORMATIVNA SKICA ZIMSKIH DELOVNIH HLAČ

# 15. PAS ZA DELOVNE HLAČE

## MATERIAL

Kakovostno naravno usnje – goveje anilin usnje, debeline 3,5 mm, +/- 0,2mm.

Usnje je rastlinsko strojeno in barvano, brez kroma in ostalih težkih kovin.

Artikel mora imeti lastnosti:

- primerno prečno upogibno togost,

- odpornost na trganje in pokanje usnja,

- odpornost na puščanje barve in obrabe barve.

## ZAPONKA

Zaponka je kovinska, rol zaponka, gladka in enostavno oblikovana – pravokotne ali kvadratne oblike.

## BARVA USNJA

Črna barva usnja in srebrna barva zaponke.

## OPIS MODELA PASU

Razmik med luknjicami: 2,5 cm.

Pas ob robu ni šivan.

Širina pasu: 4 cm.

Dolžina mora biti prilagojena telesnim meram posameznikov.

Na notranji strani pasu, ob zaponki, so vidno odtisnjeni podatki o velikostni številki ali dolžini pasu in letu izdelave. Ostale zahtevani podatki so navedi na embalaži.

Vsak pas je embaliran v prozorni okrogli škatli na kateri je prilepljena etiketa z ostalimi  zahtevanimi  podatki.

## INFORMATIVNA SKICA PASU

- LOGOTIP

LOGOTIP - ŽALE

Na oblačilih in dodatkih se uporablja samo rozeta – brez pripisa Žale. Na cvetličarskih oblačilih pa njihov logotip. Logotipi so izvezeni, če material to omogoča. Velikost se določi z naročnikom, kakovost vezenja mora naročnik za vsak model potrditi.

Primarna barva, na kateri temelji celotna zgradba celostne grafične podobe podjetja Žale je sivo-modra.

Primarna barva:

PANTONE 652

65C 34M 0Y 9K