|  | Priloga 7/4 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 4, postavka 8: NAKUP ELEKTRIČNEGA MINIBUSA ZA PREVOZ POTNIKOV, LPP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Znamka vozila: |  | [ oznaka ] |
|  |  | Tip vozila: |  | [ oznaka ] |
|  |  | Izvedenka: |  | [ oznaka ] |
|  | ŠT. | TEHNIČNA ZAHTEVA NAROČNIKA | Ponudba | Minimalna zahteva |
|  |  | Tovarniški novi električni minibus za prevoz potnikov, v zaprti izvedbi: |  | 5 potnikov + voznik |
|  |  | Kategorija in registracija N1: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | S homologacijo za vožnjo po javni cesti: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | 100-odstotno baterijsko električno vozilo: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Prostor za 24 baterij z vso priključno inštalacijo tipa Life PO4, 3.3V, 200Ah, mora biti pod potniškimi sedeži, dimenzija ene baterije je: dolžina 362 mm, širina 55,5 mm in višina 256 mm Baterije zagotovi naročnik in niso predmet javnega naročila. |  | dolžina 580 mm širina 1000 mm višina 430 mm |
|  |  | Vozilo mora omogočati vožnjo s hitrostjo: [km/h] |  | 39 km/h |
|  |  | Premostljiva klančina neobremenjenega vozila: [%] |  | 20 % |
|  |  | Premostljiva klančina polno obremenjenega vozila: [%] |  | 15 % |
|  |  | Vozilo mora imeti konstantno prestavo razmerje (brez menjalnika): | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Možnost izbire hitre ali počasne vožnje s stikalom na nadzornem pultu: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Rekuperacija energije pri zaviranju in vožnji navzdol: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Skupna dovoljena masa z baterijami: [kg] |  | max. 2100 kg |
|  |  | Dolžina vozila: [mm] |  | max. 4000 mm |
|  |  | Medosna razdalja: [mm] |  | max. 2100 mm |
|  |  | Širina vozila z električnimi vrati: [mm] |  | max. 1310 mm |
|  |  | Svetla širina vratne odprtine za vstop potnikov: [mm] |  | min. 630 mm |
|  |  | Višina vozila: [mm] |  | max. 2150 mm |
|  |  | Stojna višina notranjega potniškega prostora: [mm] |  | 1650 mm |
|  |  | Prostornina zaprtega prtljažnega prostora za sedeži/klopmi: [l] |  | 1000 l |
|  |  | Višina vstopne stopnice v potniški prostor: [mm] |  | max. 290 mm |
|  |  | Barva vozila bela in siva: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Podvozje in ogrodje potniškega prostora v celoti izdelano iz aluminija ali nerjavečega jekla: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Ogrodje in streha kabine izdelana iz aluminija ali nerjavečega jekla: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Pregledna zastekljena kabina in potniški prostor: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Ločena vstopa v voznikovo kabino in v zaprti potniški prostor: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Enokrilna vrata zaprtega prtljažnega prostora se odpirajo na tečajih stransko, po vsej širini vozila: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Asinhroni električni motor brez vzdrževanja (navedi proizvajalca): |  | N.Z. |
|  |  | Moč motorja: [kW] |  | 9 kW |
|  |  | Več funkcijski nadzorni pult: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Elektronski krmilnik pogona Curtis, s prikazom napak: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Polnilnik polni pogonsko in preko DC/DC konverterja tudi servisno baterijo: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Servisna baterija 12 V za delovanje funkcij razen pogona (luči, radio, električna vrata…): | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | 2 sedeža v voznikovi kabini, za voznika in sovoznika (potnika): | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Voznikov sedež pomičen naprej nazaj: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Sedeži ali klopi za 4 potnike v potniškem prostoru, vse klopi morajo biti oblazinjene z najmanj 50mm peno (sedežni del in naslon) eko usnjem v svetlo zeleni barvi (kot npr. ELeather / SL2i 2418 green 023): | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Vzglavniki za voznika, sovoznika in potnike: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Po višini nastavljiv volanski obroč: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Varnostni pasovi za voznika, sovoznika in 4 potnike | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Par sprednjih preglednih vrat voznikove kabine z okni z drsnim odpiranjem: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Spodnji del vrat voznikove kabine je poln, zgornji del pa zastekljen: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Električni brisalnik vetrobranskega stekla z brizgalko vode: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Vsa zasteklitev (okna, voznikova vrata, vrata potniškega prostora) iz kaljenega varnostnega stekla: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Okna v potniškem prostoru se morajo vsaj delno odpirati: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Enokrilna električna drsna vrata za vstop v potniški prostor na desni strani vozila, upravlja jih voznik iz kabine: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Varnostni mehanizem električnih drsnih vrat proti priprtju oseb: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Možnost zasilnega odpiranja potniških vrat z notranje in zunanje strani ob izpadu električnega napajanja: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Dva ročaja za prijem med vstopanjem in izstopanjem, nameščena stransko ob odprtini vrat: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Najmanj 2 strešni prezračevalni loputi s senčnikom: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Neodvisno ogrevanje voznikovega in potniškega prostora, Webasto ali enakovredno: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Notranja osvetlitev potniškega prostora z LED lučmi: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Avtomatski piskač vzvratne vožnje: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Zvočni znak vožnje naprej s stikalom na nadzornem pultu: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Gasilni aparat 2 kg, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Neodvisno vzmetenje na vsakem kolesu: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Kolesa premera [col]: |  | 13 col |
|  |  | Dvokrožni sistem hidravličnega zaviranja na sprednjih kolesih: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Mehanska ročna parkirna zavora: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Zavore disk spredaj in zadaj boben: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Rezervno kolo: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Sprednje in zadnje luči (dnevne, pozicijske, zasenčene): | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Smerni kazalci: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Zadnje zavorne luči + tretja luč: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Luč vzvratne vožnje: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Možnost namestitve rotacijske luči iz vtičnice 12 V v kabini, poleg vtičnice še USB priklop: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Kamera vzvratne vožnje z monitorjem / monitor v notranjem ogledalu | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Avtoradio (CD, BlueTooth): | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Električni servo volan: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Priložiti skico z dimenzijami in fotografijo vozila: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Navodila in načrt rednega vzdrževanja v slovenskem jeziku: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Katalog rezervnih delov je lahko v več jezikih, pri čemer mora biti eden izmed jezikov Slovenščina ali Angleščina: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Navodila za uporabo, servisna knjižica v slovenskem jeziku: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Rok dobave: 60 dni od podpisa pogodbe | [ DA / NE ] | [DA] |
|  |  | Vozilo mora imeti splošno garancijo 2 leti brez baterij, BMS in polnilnika: | [ DA / NE ] | [DA] |
| SERVISIRANJE: |  |  |  |  |
| Vsaj 1 servis na območju Mestne občine Ljubljana. |  |  |  |  |
| Navedba servisov: |  |  |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezna priloga:

- tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)