Priloga 7/2. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 2, postavka 3: ELEKTRIČNO VOZILO KATEGORIJE M1 ZA PREVOZ POTNIKOV - LPP

|  | Znamka vozila: |  | [ oznaka ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tip vozila: |  | [ oznaka ] |
|  | Izvedenka: |  | [ oznaka ] |
| ŠT. | TEHNIČNA ZAHTEVA NAROČNIKA | Ponudba | Minimalna zahteva |
|  | Tovarniško novo kombinirano električno vozilo za prevoz potnikov: |  | 7 + voznik |
|  | Kategorija in registracija: |  | M1 |
|  | S homologacijo za vožnjo po javni cesti: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | OSNOVNE DIMENZIJE VOZILA KATEGORIJE M1 |  |  |
|  | Najmanjša dolžina vozila: [mm] |  | 5300 mm |
|  | Največja širina vozila z ogledali: [mm] |  | max: 2300 mm |
|  | Najmanjša višina: [mm] |  | 1850 mm |
|  | Največja dovoljena masa: [kg] |  | max: 3500 kg |
|  | MOTOR IN MENJALNIK |  |  |
|  | 100% Električno vozilo: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Moč motorja: [kW] |  | 95 kW |
|  | Navor motorja: [Nm] |  | 250 Nm |
|  | Tip električnega motorja: |  | N.Z. |
|  | Pogon na prednjih kolesih: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Speljevanje na klancu: Opremljeno s sistemom za pomoč pri speljevanju na klancu, ki zadrži vozilo da ne zdrsne nazaj. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | BATERIJE IN ELEKTRIKA |  |  |
|  | Kapaciteta baterije: [kWh] |  | 70 kWh |
|  | Moč polnjenje baterij: [kW] |  | AC 10 kW DC 80 kW |
|  | SVETILA IN LUČI |  |  |
|  | Dnevne luči LED: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Vklop luči in brisalcev: Samodejni brisalci s senzorjem za dež in samodejni vklop dnevnih luči | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Notranja razsvetljava z LED svetili: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | OSTALE ZAHTEVE |  |  |
|  | Pnevmatike: Z nizkim kotalnim uporom razreda A, oziroma B na mokri podlagi, nadzorom tlaka v pnevmatikah. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Protikorozijska zaščita: Nosilna konstrukcija vozila mora biti zaščitena s protikorozijskimi premazi ali izdelana iz takšnih materialov, da zagotavlja korozijsko zaščito vsaj 10 let. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Barva vozila: Bela | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Enokrilna motorizirana drsna vrata za vstop v potniški prostor na levi in desni strani vozila, upravlja jih voznik iz kabine: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Možnost zasilnega odpiranja potniških vrat z notranje in zunanje strani ob izpadu električnega napajanja: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Varnostni mehanizem električnih drsnih vrat proti priprtju oseb: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Stranske stopnice vgrajene pri drsnih vratih levo in desno z električnim pogonom in stikalom za vklop in izklop, ter avtomatskim odpiranjem z drsnimi vrati minimalne dolžine 800 mm. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Dvižna enokrilna vrata zadaj z vgrajenim brisalcem za zadnje steklo: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Vtičnica 12V v vozniškem prostoru: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |
|  | Ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke vozila in potniškega prostora: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Hlajenje vozila in potniškega prostora: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Ogledala zunanja, vzvratna: Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala z nadzorom mrtvega kota, samo zatemnitveno notranje ogledalo. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Notranjost vozila: tla potniškega prostora iz tekstila v črni barvi, stranske obloge v temnejši barvi | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Vozniški sedež: Pomičen naprej nazaj, nastavljiv v višino z nastavitvijo ledvenega dela in naslonom za roko. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Sovoznikov sedež: posamičen sovoznikov sedež z naslonom za roko. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Sedeži v potniškem prostoru: 2 vrsta: 3x odstranljivi sedeži, deljiva v razmerju 2/3 – 1/3 na vodilih z varnostnimi pasovi; 3 vrsta: 3x odstranljivi sedeži, deljiva v razmerju 2/3 – 1/3 na vodilih z varnostnimi pasovi. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Notranje oblazinjenje iz črnega usnja: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Vzglavniki za voznika, sovoznika in potnike: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Volan: Več funkcijski usnjen volan, z nastavljivim nagibom in višino. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Avtoradio: V vozniški kabini mora biti radijski FM/AM – DAB sprejemnik z USB priključkom, ter navigacijsko napravo. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Parkiranje: Parkirni senzorji spredaj in zadaj. Kamera za vzvratno vožnjo. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Zaklepanje: prostoročni vstop v vozilo in zagon. Priložiti 2 (dva) ključa z daljinskim odpiranjem drsnih vrat. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Avtomatski piskač vzvratne vožnje: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Gasilni aparat 2 kg, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Neodvisno vzmetenje na vsakem kolesu: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Kolesa premera [col]: |  | 16 col |
|  | Zavore disk spredaj in zadaj: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Kit za popravilo pnevmatik: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Navodila za uporabo, servisna knjižica v slovenskem jeziku: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Rok dobave [dni od podpisa pogodbe]: |  | [ max 150] |
|  | Vozilo mora imeti splošno garancijo 2 leti: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | DOKUMENTACIJA OB PREDAJI: vsi dokumenti za registracijo (homologacija, račun, servisna knjižica, navodila za uporabo,...) | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | SERVISIRANJE IN ASISTENCA: | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Vsaj 1 pooblaščeni servis na območju Mestne občine Ljubljana. | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Navedba pooblaščenih servisov: |  |  |
|  | 24-urna asistenca za vsa vozilo | [ DA / NE ] | [DA] |
|  | Nadomestno vozilo za čas popravila vozila | [ DA / NE ] | [DA] |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezna priloga:

- tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)