Tehnična specifikacija za javno naročilo

Slovesna oblačila

2021

SLOVESNA OBLAČILA

I.	INFORMATIVNE SKICE MODELOV ZA SLOVESNA OBLAČILA	4

II.	KAKOVOSTNI PARAMETRI IN SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSA SLOVESNA OBLAČILA IN DODATKE, KI SO PREDMET TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	5

1.	VZORČNI MODELI	5

2.	PRAVICA DO TESTIRANJA	5

3.	VELIKOSTNE ŠTEVILKE	5

4.	OSNOVNA TKANINA IN KAKOVOSTNI PARAMETRI	5

5.	ŠIVANJE IZDELKA	5

6.	ŽEPOVINA	6

7.	ODVZEMANJE MER	6

9.	ZAGOTAVLJANJE ENAKE KAKOVOSTI	7

10.	LOGOTIP	7

11.	VŠIVNA ETIKETA	7

12.	NEGA	7

13.	EMBALIRANJE	7

III.	TEHNIČNI OPISI (MOŠKI  SUKNJIČ – LETNI, POGREBNO MOŠTVO; MOŠKI  SUKNJIČ – ZIMSKI, POGREBNO MOŠTVO; ŽENSKI SUKNJIČ – SPREJEMNA PISARNA; TELOVNIK – LETNI, POGREBNO MOŠTVO, MOŠKE HLAČE – LETNE, POGREBNO MOŠTVO; MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, POGREBNO MOŠTVO, MOŠKE HLAČE – LETNE – VOZNIKI; ŽENSKE HLAČE, SPREJEMNA PISARNA; KRILO, SPREJEMNA PISARNA)	8

1.	BARVA OSNOVNE TKANINE	8

2.	BARVA PODLOGE MOŠKEGA IN ŽENSKEGA SUKNJIČA IN TELOVNIKA	8

3.	BARVA PODLOGE MOŠKIH IN ŽENSKIH HLAČ IN KRILA	8

4.	PASPULA	8

5.	SUKANEC	8

6.	LOGOTIP	8

7.	KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE	8

8.	NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE	10

9.	KAKOVOSTNI PARAMETRI ŽEPOVINE	10

10.	NAVODILA ZA NEGO ŽEPOVINE	11

11.	KAKOVOSTNI PARAMETRI LETNE PODLOGE ZA OBLAČILA (črna in vijoličasta barva):	11

12.	NAVODILA ZA NEGO LETNE PODLOGE	11

13.	KAKOVOSTNI PARAMETRI ZIMSKE PODLOGE ZA OBLAČILA	12

14.	NAVODILA ZA NEGO ZIMSKE PODLOGE	12

15.	OPIS MOŠKEGA SUKNJIČA	12

16.	INFORMATIVNA SKICA MOŠKEGA SUKNJIČA	13

17.	INFORMATIVNA SKICA PODLOGE MOŠKEGA SUKNJIČA	14

18.	OPIS ŽENSKEGA SUKNJIČA, SPREJEMNA PISARNA	14

19.	INFORMATIVNA SKICA ŽENSKEGA SUKNJIČA	15

20.	OPIS TELOVNIKA	16

21.	INFORMATIVNA SKICA TELOVNIKA	17

22.	OPIS MOŠKIH HLAČ	18

23.	INFORMATIVNA SKICA MOŠKIH HLAČ	19

24.	OPIS MOŠKIH HLAČ – LETNE VOZNIKI	21

25.	INFORMATIVNA SKICA MOŠKIH HLAČ- LETNE VOZNIKI	22

26.	OPIS ŽENSKIH HLAČ, SPREJEMNA PISARNA	23

27.	INFORMATIVNA SKICA ŽENSKIH HLAČ, SPREJEMNA PISARNA	24

28.	OPIS KRILA, SPREJEMNA PISARNA	25

29.	INFORMATIVNA SKICA KRILA, SPREJEMNA PISARNA	26

IV.	TEHNIČNI OPIS MODELOV (SRAJCA – KRATEK ROKAV;  SRAJCA – DOLG ROKAV;  BLUZA – KRATEK ROKAV, SPREJEMNA PISARNA; BLUZA – DOLG ROKAV, SPREJEMNA PISARNA)	27

1.	BARVA OSNOVNE TKANINE	27

2.	BARVA GUMBOV	27

3.	BARVA SUKANCA	27

5.	KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE	27

6.	NAVODILA ZA NEGO SRAJCE IN BLUZE	28

7.	OPIS SRAJCE KRATEK IN DOLG ROKAV	28

8.	INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, KRATEK ROKAV	29

9.	INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, DOLG ROKAV	30

10.	OPIS BLUZE, SPREJEMNA PISARNA	31

11.	INFORMATIVNA SKICA BLUZE, KRATEK ROKAV	32

12.	INFORMATIVNA SKICA BLUZE, DOLG ROKAV	33

V.	LOGOTIP - ŽALE	34

# INFORMATIVNE SKICE MODELOV ZA SLOVESNA OBLAČILA

| 1. MOŠKI SUKNJIČ - LETNI | 2. MOŠKI SUKNJIČ - ZIMSKI | 3. ŽENSKI SUKNJIČ | 4. TELOVNIK – LETNI |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. MOŠKE HLAČE-LETNE | 6. MOŠKE HLAČE-ZIMSKE | 7. HLAČE-VOZNIKI | 8. ŽENSKE HLAČE |
| 9. KRILO | 10. SRAJCA KRATEK ROKAV | 11. SRAJCA DOLG ROKAV | 12. BLUZA – KRATEK ROKAV |
| 13. BLUZA – DOLG ROKAV |  |  |  |

# KAKOVOSTNI PARAMETRI IN SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSA SLOVESNA OBLAČILA E, KI SO PREDMET TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

## VZORČNI MODELI

Izbrani ponudnik mora izdelati vzorčne modele v roku 7 dni od podpisa okvirnega sporazuma. Vzorčni modeli morajo biti izdelani iz zahtevanega materiala in v predpisani  barvi.

Ponudniki predstavijo vse vzorčne modele opisane v tehnični specifikaciji: oblačila velikosti številke 50 za moške modele in 40 za ženske modele.

Vzorčni modeli morajo biti identični oblačilom izdelanim naknadno, dovoljeni so le popravki dogovorjeni z naročnikom. Vzorčni model ostane last naročnika ves čas trajanja veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik vzorčni model pregleda in poda poziv za morebitne popravke, ki jih je ponudnik dolžan narediti v roku 5 delovnih dni. Naročnik bo od pogodbe odstopil, v kolikor vzorčni modeli, kljub popravkom, ne bodo v skladu s tehnično dokumentacijo.

## PRAVICA DO TESTIRANJA

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja tkanin pri ustrezni strokovni ustanovi.

Če rezultati ne bodo skladni z zahtevami v razpisni dokumentaciji in predloženim tehničnim listom tkanine ponudnika, bo naročnik od pogodbe odstopil.

Ponudnik mora ob predaji vzorčnih modelov, predložiti uporabljeno tkanino v velikosti 1 t/m za namene testiranja. Naročnik si tudi v fazi pregledovanja ponudb, pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva tkanino v velikosti 1 t/m za posamezna oblačila, za namene testiranja in preveritve ponudbe.

V primeru, da se izkaže, da vzorec ne ustreza priloženi dokumentaciji oziroma ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika, se strošek analize zaračuna ponudniku.

## VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Velikostne številke vseh naročenih oblačil morajo biti enako gradirane, kot so obstoječe. Naročalo se bo po različnih velikostnih številkah.

## OSNOVNA TKANINA IN KAKOVOSTNI PARAMETRI

Podatki v slovenskem jeziku

Ponudnik naj predloži tehnične podatke o materialih v slovenskem jeziku – vpiše jih v razpredelnice tehnične specifikacije (kakovostni parametri). Podatke vpiše ročno v sivo pobarvan stolpec.

Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenih kakovostnih parametrov v razpredelnici je dolžan ponudnik za vse tkanine priložiti tudi kopije tehničnih listov oziroma laboratorijska poročila proizvajalcev tkanine ali poročila neodvisnega testnega laboratorija.

## ŠIVANJE IZDELKA

Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da vzdržijo šivi običajno obremenitev oblačila tekom nošnje. Zaključki šivov morajo biti čvrsti. Notranji šivi ne smejo povzročiti usipanja tkanine. Šivi morajo biti enakomerno oddaljeni od roba tkanine. Barva sukanca mora biti enaka barvi tkanine izdelka, razen, če ni izrecno zahtevana drugačna barva sukanca.

Izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.

## ŽEPOVINA

Žepovina mora biti kakovostna, izredno vzdržljiva in v barvno usklajena z barvo osnovne tkanine. Vsi žepi so funkcionalni.

## ODVZEMANJE MER

Izbrani ponudnik mora po podpisu okvirnega sporazuma izdelati oblačila – velikostne sete za moške in ženske v vseh predvidenih velikostnih številkah in poskrbeti za njihovo pravočasno pomerjanje za presojo ustrezne velikosti oblačila.

Časovni okviri

Izbrani ponudnik mora pričeti z izvedbo meritev telesnih mer najkasneje v roku tridesetih (30) delovnih dni, od dneva izdaje pisnega naročila za izvedbo teh meritev, izvajati pa jih bo moral skladno s terminskim planom, ki ga bo izdelal naročnik.

Velikostni seti za odvzem mer

Naročnik bo ob izdaji pisnega naročila za izvedbo meritev navedel število in velikostne številke vzorčnih modelov, ki jih bo moral izbrani ponudnik uporabljati pri izvedbi meritev.

Na velikostnih setih mora biti že izdelan predpisan logotip.

Velikostnih setov naročnik ne plača. Po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma, bo naročnik ponudniku vrnil velikostne sete.

Ob ponaročilih se zahtevajo oblačila enakih mer za posamezne velikostne številke kot ob prvem naročilu, razen če spremembe niso dogovorjene z naročnikom. Zato izbrani ponudnik

po prvih meritvah v tehnične skice vpiše osnovne dimenzije oblačil.

Merilni listi ob odvzemanju mer:

Ob odvzemanju mer mora izbrani dobavitelj pripraviti tabelo s podatki prejemnika službenega oblačila.

Zahtevani podatki na merilnih listih:

•	datum odvzemanja mer,

•	ime in priimek,

•	izbrana velikost oblačil,

•	druga prilagajanja – dolžine, širine,

•	podpis dobavitelja in podpis prejemnika službenega oblačila.

Prilagajanje velikostnih številk:

Oblačila mora izbrani ponudnik prilagoditi postavam posameznikov:

- zgornji deli oblačil: dolžine rokavov ter morebitne manjše popravke v širini in dolžini modela,

- spodnji deli oblačil: dolžina hlač, obseg pasu,

V primeru, da ima zaposleni izven konfekcijske mere mora ponudnik izdelati oblačilo po meri. V tem primeru cena oblačila ostane nespremenjena.  Rok izdelave oblačila ne sme biti daljše od 10 dni od prejema naročila.

- SPLOŠNE ZAHTEVE

Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim kakovostnim parametrom materiala za izdelavo oblačil,. Surovinska sestava in uporabljeni tehnološki postopki morajo omogočati, da oblačila ob nošnji v običajnih pogojih, najmanj 24 mesecev obdržijo lastnosti, ko so: izvorna barva, stabilna oblika, optimalna trdnost šivov in kompaktnost - tkanine se ob običajni uporabi ne smejo deformirati oziroma poškodovati.

## ZAGOTAVLJANJE ENAKE KAKOVOSTI

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma dobavljal izbrana oblačila v kakovosti vzorčnih modelov. V primeru, da izbrani ponudnik spremeni kakovost dobavljenih oblačil, bo naročnik, v primeru da se dokaže odstopanje kakovosti od ponujene, odstopil od okvirnega sporazuma ter uveljavljal kazen po okvirnem sporazumu.

## LOGOTIP

Na velikostnih setih za odvzem mer mora biti že izdelan predpisan logotip.

Izbrani ponudnik mora pred pričetkom izdelave oblačil– velikostnih setov za moške in ženske v vseh predvidenih velikostnih številkah, predložiti izvezen ali tiskan logotip na izbrani tkanini, z izbranim odtenkom barve, v potrditev naročniku. Vezenje ali tiskanje mora biti kakovostno in dobro vidno ves čas življenjske dobe oblačila. Barva logotipa je definirana v tehnični specifikaciji, velikost logotipa se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom. Na oblačilih je lahko viden samo logotip naročnika, razen če je drugačen dogovor  iz strani naročnika.

## VŠIVNA ETIKETA

Oblačila morajo biti opremljeni z eno ali več obstojnimi všivnimi etiketami iz katere/katerih je razvidna:

- surovinska sestava,

- način vzdrževanja,

- velikostna številka in poimenska oznaka (ime in priimek) ?

- naziv proizvajalca,

- letnica izdelave.

Podatki na etiketi/etiketah morajo biti odtisnjeni z obstojnimi barvili, kar pomeni, da morajo biti besedilo in simboli vidni ves čas uporabe. Rezervni gumb naj bo našit na etiketi.

## NEGA

Oblačila morajo biti opremljeni z všito etiketo z ustreznimi simboli za nego, da bo na njihovi osnovi možno brezhibno vzdrževanje oblačila. Navodila za nego morajo biti tudi v ponudbi natančno zapisana in označena s simboli za nego oblačil.

## EMBALIRANJE

Oblačila naj bodo v primerni zaščitni embalaži. Na embalaži naj bo etiketa z zahtevanimi podatki.

Vsak posamezen kos mora vsebovati etiketo s podatki o:

- nazivu proizvajalca,

- nazivu oblačila, skladno s posamezno tehnično specifikacijo,

- številki javnega naročila,

- letu izdelave in

- velikostni številki, imenu in priimku bodočega uporabnika oblačila.

# TEHNIČNI OPISI (MOŠKI  SUKNJIČ – LETNI, POGREBNO MOŠTVO; MOŠKI  SUKNJIČ – ZIMSKI, POGREBNO MOŠTVO; ŽENSKI SUKNJIČ – SPREJEMNA PISARNA; TELOVNIK – LETNI, POGREBNO MOŠTVO, MOŠKE HLAČE – LETNE, POGREBNO MOŠTVO; MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, POGREBNO MOŠTVO, MOŠKE HLAČE – LETNE – VOZNIKI; ŽENSKE HLAČE, SPREJEMNA PISARNA; KRILO, SPREJEMNA PISARNA)

## BARVA OSNOVNE TKANINE

Črna barva.

## BARVA PODLOGE MOŠKEGA IN ŽENSKEGA SUKNJIČA IN TELOVNIKA

Vijoličasta barva. Odtenek vijoličaste barve naj se približa obstoječi podlogi. Pantone ni določen.

## BARVA PODLOGE MOŠKIH IN ŽENSKIH HLAČ IN KRILA

Barva podloge hlač in krila je črna.

## PASPULA

Saten. Črna barva.

## SUKANEC

Črna barva. Podloga – vijoličasta barva.

## LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na levi strani, pozicija  kot na skicah.  Logotip je sivo-modre barve. Barva rozete  je določena v TS po Pantone lestvici. Velikost se določi na osnovi pisnega dogovora z naročnikom.

## KAKOVOSTNI PARAMETRI OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE

MOŠKI  SUKNJIČ – LETNI, POGREBNO MOŠTVO, letna tkanina

MOŠKI  SUKNJIČ – ZIMSKI, POGREBNO MOŠTVO, zimska tkanina

ŽENSKI SUKNJIČ – SPREJEMNA PISARNA, letna tkanina

MOŠKI TELOVNIK – LETNI, POGREBNO MOŠTVO, letna tkanina

MOŠKE HLAČE – LETNE, POGREBNO MOŠTVO, letna tkanina

MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, POGREBNO MOŠTVO, zimska tkanina

MOŠKE HLAČE – LETNE, VOZNIKI, letna tkanina

ŽENSKE HLAČE, SPREJEMNA PISARNA, letna tkanina

KRILO, SPREJEMNA PISARNA, letna tkanina

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Vezava Letna tkanina Zimska tkanina |  | platno keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 60 volna 38 poliester 2 elastan |  | ± 5 % |  | SIST EN ISO 5088 |
| Površinska masa | g/ m2 | letna oblačila: 170 – 195 zimska oblačila: 220 - 250 |  | ± 5 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preizkušanca Letne tkanine: - osnova - votek Zimske tkanine: - osnova - votek | N | >450 >350 >450 >450 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Drsnost niti Letne tkanine: - osnova - votek Zimske tkanine: - osnova votek | N/5mm | >170 >180 >200 >200 |  |  |  | SIST EN ISO 13936-1 |
| Nagnjenje tekstilij k pilingu | ocena | 4 |  |  |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti na: Pranje pri 400 C Kemično čiščenje Znoj – kisli Znoj – alkalni Drgnjenje suho – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | 4 4 4 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-CO1 SIST EN ISO 105-D01 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 |
| Dimenzijska stabilnost – osnova in votek: - pranje - parjenje | % | do 3 do 3 |  |  |  | SIST EN 25077 ISO 3005 |

## NAVODILA ZA NEGO OSNOVNE TKANINE – LETNE IN ZIMSKE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

## KAKOVOSTNI PARAMETRI ŽEPOVINE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 35 bombaž 65 poliester |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/ m2 | 120 |  | ± 7 % |  | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila trakastega preskušanca - Osnova - Votek | N | > 750 > 380 |  |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 400C: - po dolžini - po širini | % | do 2 do 2 |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: Pranje pri 400 C Znoj – kisel Znoj – alkalen Drgnjenje suho – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | 4 4 4 3/2 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-CO1 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 |

## NAVODILA ZA NEGO ŽEPOVINE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

## KAKOVOSTNI PARAMETRI LETNE PODLOGE ZA OBLAČILA (črna in vijoličasta barva):

Vijoličasta podloga: MOŠKI  SUKNJIČ – LETNI, ŽENSKI SUKNJIČ,TELOVNIK – LETNI

Črna podloga: MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, LETNE, HLAČE – VOZNIKI, KRILO, ŽENSKE HLAČE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | vijoličasta in črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 60 acetat 40 cupro bemberg |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/tm Uporabna širina: 140-142 cm | 85 |  | ± 7 % |  | ISO 3801 |
| Barvne obstojnosti na: Znoj kisel in alkalen Drgnjenje suho – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | 3 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 |

## NAVODILA ZA NEGO LETNE PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

## KAKOVOSTNI PARAMETRI ZIMSKE PODLOGE ZA OBLAČILA

Vijoličasta podloga: MOŠKI SUKNJIČ – ZIMSKI, MOŠKE HLAČE – ZIMSKE

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Vijoličasta in črna |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 60 acetat 40 viskoza |  | ± 7% |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/tm Uporabna širina: 136 – 140 cm | 175 |  | ± 7 % |  | ISO 3801 |
| Barvne obstojnosti na: Znoj kisel in alkalen Drgnjenje suho – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | 3-4 3 |  |  |  | SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 |

## NAVODILA ZA NEGO ZIMSKE PODLOGE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Kriteriji za nego opisane tkanine so:

## OPIS MOŠKEGA SUKNJIČA

MOŠKI  SUKNJIČ – LETNI, POGREBNO MOŠTVO

MOŠKI  SUKNJIČ – ZIMSKI, POGREBNO MOŠTVO

- RAMENSKI ŠIV

Ramenski šiv je pomaknjen na zadnji del. Na ramenskem šivu naj bo všita paspula iz satena. Širino paspule se dogovori z naročnikom.

- ZAPENJANJE

Enoredni suknjič z zapenjanjem na 3 gumbe.

- PREDNJI DEL

Na sprednjem delu 2x1 stranski šiv, kot na skici. Obroba reverja kombinirana s satenom, kot je prikazano na skici.

- HRBTNI  DEL

Na zadnjem delu sestavni šiv s stranskima šivoma in enim – sredinskim razporkom.

- ŽEP

2x1 žep – obvezno všita z naklonom, kot na skici.

Žep s poklopci. Paspula žepa nad poklopcem. Širino paspule se dogovori z naročnikom.

Notranjost žepov je izdelana s črno žepovino. Žepa sta funkcionalna.

- GUMBI

Na rokavu 2 x 4 črni gumbi velikosti 24“. Gumbi na rokavu imajo izdelane gumbnice, ki niso funkcionalne.

Suknjič se zapenja s tremi gumbi velikosti 32“.

- PODLOGA SUKNJIČA

Suknjič je podložen z vijoličasto podlogo in ima tri žepe – dva na levi strani in enega na desni strani. Na podlogi so všiti trije rezervni gumbi.

## INFORMATIVNA SKICA MOŠKEGA SUKNJIČA

## INFORMATIVNA SKICA PODLOGE MOŠKEGA SUKNJIČA

## OPIS ŽENSKEGA SUKNJIČA, SPREJEMNA PISARNA

- RAMENSKI ŠIV

Ramenski šiv je pomaknjen na zadnji del.

- ZAPENJANJE

Enoredni suknjič z zapenjanjem na 3 gumbe.

- PREDNJI DEL

Na prednjem delu 2x1 stranski princes šiv, kot na skici.

Šal ovratnik se zaključi s satenasto paspulo. Širino paspule se dogovori z naročnikom.

- HRBTNI DEL

Na zadnjem delu je hrbtni šiv  razporkom spodaj in stranskima princes šivoma.

- ŽEP

2x1 žep s poklopci. Obroba žepov je satenasta in je širine 1 cm. Notranjost žepov je izdelana s črno žepovino. Žepa sta funkcionalna.

- ROKAV

Rokav z oblikovanim razporkom na dolžini. Na dolžini je rokav obrobljen s satenastim trakom Širino traku se dogovori z naročnikom.

- GUMBI

Suknjič se zapenja s tremi črnimi gumbi, velikost in videz potrdi naročnik. Rezervni gumb naj bo našit na etiketi.

- PODLOGA SUKNJIČA

Suknjič je podložen z vijoličasto podlogo.

## INFORMATIVNA SKICA ŽENSKEGA SUKNJIČA

ŽENSKI SUKNJIČ, SPREJEMNA PISARNA

## OPIS TELOVNIKA

- MOŠKI TELOVNIK – LETNI, POGREBNO MOŠTVO

- RAMENSKI ŠIV

Ramenski šiv je pomaknjen na zadnji del. Na ramenskem šivu je všita paspulaiz satena. Širino paspule se dogovori z naročnikom.

- ZAPENJANJE

Enoredni telovnik z zapenjanjem na 6 gumbov.

- PREDNJI DEL

Na prednjem delu 2x1 stranski princes šiv, kot na skici.

Obroba  je prikazana na skici iz satena, širine 0,5 cm.

- HRBTNI DEL

Hrbtni del je izdelan iz enake tkanine (osnovne) kot prednji.

Na zadnjem delu je sestavni šiv z razprtim razporkom in s stranskima šivoma, kot na skici.

Na hrbtnem delu je trak za regulacijo z zaponko.

Ob straneh so razporki, kot na skici, dolžina razporkov je 4 cm.

- ŽEP

2x1 žep, zaključen s paspulo.

Širino paspule se dogovori z naročnikom.

Žepa sta funkcionalna.

- GUMBI

Telovnik ima 6 črnih gumbov, velikosti 24“. Obliko gumbov mora naročnik potrditi.

- PODLOGA TELOVNIKA

Telovnik je podložen z vijoličasto podlogo.

## INFORMATIVNA SKICA TELOVNIKA

- TELOVNIK – LETNI, POGREBNO MOŠTVO

## OPIS MOŠKIH HLAČ

MOŠKE HLAČE – LETNE, POGREBNO MOŠTVO

MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, POGREBNO MOŠTVO

- PAS

Hlače imajo našit 4 cm širok pas iz osnovne tkanine. Na pasu je našitih 8 pasnih zank gotove širine 1 cm.

Pas je izdelan iz osnove in se spredaj zapenja s skrito kovinsko zaponko in vidnim gumbom barve hlač.

V notranjem delu je pas izdelan s črnim pasnim trakom.

Hlače imajo po eno gubo na vsaki strani, kot na skici.

- SEDALO

Zašito mora biti z verižnim šivom. Gostota vbodov je 4 do 5 vbodov na cm.

- PODLOGA

Hlače so po sprednjem delu do kolen podložene s podlogo. Zimske hlače z zimsko in letne z letno podlogo.

- ŽEPI

Na sprednji strani sta dva prečno všita stranska žepa, zatrjena s prečnim šivom.

Na zadnjem delu sta dva žepa z dvojno paspulo in se zapenjata z gumbom.

Paspuli na žepu zadaj sta iz satena – 2 paspuli, širine 0,35cm.

Vsi žepi so funkcionalni. Rezervni gumb naj bo našit na žepovini levega sprednjega žepa.

- ZADRGA

Črna spiralna nedeljiva zadrga. Širina spirale je 4,8 mm. Ključek je običajen.

- OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV

Vsi sestavni šivi so obšiti. Obšita je tudi žepovina zadnjih in prednjih žepov.

- ROB HLAČNIC

Hlačnice so zarobljene z zaščitnim trakom, dolžina je 2x pošita s skritim šivom.

Dolžina hlačnic je spredaj krajša za 0,5-0,8cm.

- PASPULA OB STRANSKEM DELU HLAČ

Saten. Črna barva. Širina naj bo 0,35 cm.

## INFORMATIVNA SKICA MOŠKIH HLAČ

MOŠKE HLAČE – LETNE, POGREBNO MOŠTVO

MOŠKE HLAČE – ZIMSKE, POGREBNO MOŠTVO

## OPIS MOŠKIH HLAČ – LETNE VOZNIKI

- PAS

Hlače imajo našit 4 cm širok pas iz osnovne tkanine. Na pasu je našitih 8 pasnih zank gotove širine 1 cm.

Pas je izdelan iz osnove in se spredaj zapenja s skrito kovinsko zaponko in vidnim gumbom barve hlač.

V notranjem delu je pas izdelan s črnim pasnim trakom.

Hlače imajo po eno gubo na vsaki strani, kot na skici.

- SEDALO

Zašito mora biti z verižnim šivom. Gostota vbodov je 4 do 5 vbodov na cm.

- PODLOGA

Hlače so po prednjem delu do kolen podložene s podlogo.

- ŽEPI

Na prednji strani sta dva prečno všita stranska žepa, zatrjena s prečnim šivom. Na zadnjem delu sta dva žepa z enojno paspulo, izdelano iz osnovne tkanine. Širino paspule se dogovori z naročnikom.Vsi žepi so funkcionalni. Rezervni gumb je našit na žepovini levega sprednjega žepa.

- ZADRGA

Črna spiralna nedeljiva zadrga. Ključek je običajen.

- OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV

Vsi sestavni šivi so obšiti. Obšita je tudi žepovina zadnjih in prednjih žepov.

- ROB HLAČNIC

Hlačnice so zarobljene z zaščitnim trakom, dolžina je 2x pošita s skritim šivom. Dolžina hlačnic je spredaj krajša za 0,5-0,8cm.

## INFORMATIVNA SKICA MOŠKIH HLAČ- LETNE VOZNIKI

## OPIS ŽENSKIH HLAČ, SPREJEMNA PISARNA

- PAS

Hlače imajo našit pas iz osnovne tkanine. Na pasu je našitih 6 pasnih zank.

Pas je izdelan iz osnove in se spredaj zapenja s skrito kovinsko zaponko in gumbom barve hlač.

- SEDALO

Zašito mora biti z verižnim šivom. Gostota vbodov je 4 do 5 vbodov na cm.

- PODLOGA

Hlače so po sprednjem delu do kolen podložene s podlogo – letno.

- ŽEPI

Na prednji strani sta dva prečno všita stranska žepa. Na zadnjem delu sta dva žepa z enojno paspulo. Širino paspule se dogovori z naročnikom.Sprednji žepi so funkcionalni, zadnji samo nakazani.

Rezervni gumb je našit na žepovini levega sprednjega žepa.

- ZADRGA

Črna spiralna nedeljiva zadrga. Ključek je običajen.

- OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV

Vsi sestavni šivi so obšiti. Obšita je tudi žepovina.

- ROB HLAČNIC

Dolžina je  pošita s skritim šivom.

## INFORMATIVNA SKICA ŽENSKIH HLAČ, SPREJEMNA PISARNA

## OPIS KRILA, SPREJEMNA PISARNA

- PAS

Krilo ima našit 2 cm širok pas iz osnovne tkanine. Na pasu so našite 4 pasne zanke.

Pas je izdelan iz osnovne tkanine in se zadaj zapenja z vidnim črnim gumbom.

- PREDNJI DEL

Levo spredaj je všitek. Desno spredaj je guba založena od pasu do dolžine, kot na skici.

- ZADNJI DEL

Zadaj je sredinski šiv z razporkom, v pasu so všitki.

- PODLOGA

Krilo je podloženo z letno podlogo.

- ZADRGA

Črna, skrita 4mm, nedeljiva zadrga.

- OBŠIVANJE SESTAVNIH DELOV

Vsi sestavni šivi so obšiti.

- ROB

Dolžina je zarobljena s skritim šivom.

## INFORMATIVNA SKICA KRILA, SPREJEMNA PISARNA

# TEHNIČNI OPIS MODELOV (SRAJCA – KRATEK ROKAV;  SRAJCA – DOLG ROKAV;  BLUZA – KRATEK ROKAV, SPREJEMNA PISARNA; BLUZA – DOLG ROKAV, SPREJEMNA PISARNA)

## BARVA OSNOVNE TKANINE

Bela barva.

## BARVA GUMBOV

Bela barva – imitacija biserne matice.

## BARVA SUKANCA

Bela barva.

- LOGOTIP

Logotip (simbol - ROZETA) je izvezen na mestu, kjer je narisan na skicah.  Logotip je sivo-modre barve. Barva rozete je določena v TS po Pantone lestvici. Velikost logotipa je 2 cm.

## KAKOVOSTNI PARAMETRI TKANINE

V tabeli spodaj so opisani kakovostni parametri, ki ustrezajo zahtevam naročnika.  Ponudnik mora oblačila izdelati iz tkanine, ki ustreza zahtevanim kakovostnim parametrom (znotraj dopuščenega odstopanja).

Ponujen material za srajce in bluze mora izpolnjevati zahteve, določene z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL št. 51/2017 z dne 19.9.2017 in UL št. 64/2019 z dne 25.10.2019):

Bombaž ali druga naravna vlakna, vsebovana v izdelkih srajce in bluze, morajo zajemati bombažna ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način.

.

Dokazilo glede izpolnjevanja okoljskih zahtev:
Ponudnik mora za primer zelenega JN ponudbi priložiti:

- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo,

ali

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,

ali

- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,

ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Vrednost tkanine ponudnika | Odstopanje | Odstopanje tkanine ponudnika | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | bela |  |  |  |  |
| Vezava |  | keper |  |  |  |  |
| Surovinska sestava | % | 75 % bombaž 25 % poliester |  | ± 7 % |  | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m2 | 120 |  | ± 5 % |  | SIST ISO 3801 |
| Določanje dimenzijskih sprememb ploskih tekstilij pri pranju in sušenju pri 40°C: - po dolžini - po širini | % | do 2 do 2 |  |  |  | SIST EN 25077 SIST EN ISO 6330 |
| Barvne obstojnosti na: Pranje pri 40°C Znoj kisel in alkalen Drgnjenje suho – mokro | ocena spremembe barve preskušanca najmanj | 4 4 4 |  |  |  | SIST EN ISO 20105-CO1 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-X12 |

## NAVODILA ZA NEGO SRAJCE IN BLUZE

Navodila za nego morajo biti zapisana s simboli za nego oblačil.

Izdelek mora zadostiti določenim kriterijem za nego, ki so:

## OPIS SRAJCE KRATEK IN DOLG ROKAV

- GUMBI

Srajca se spredaj zapenja z sedmimi vidnimi gumbi, barve osnovne tkanine, imitacije biserne matice.

- GUMBNICE

Gumbnice so bele.

- ŽEP

Na levem prsnem delu ima srajca našit žep, kjer je izvezen logotip, kot na skici.

- ROKAVA

Na dolžini dolgega rokava je našita manšeta z dvema gumboma - vzporednima in eno gumbnico. Dodatni gumb omogoča regulacijo širine.

Kratek rokav ima rob širine 3 cm.

Oblika manšete je kot na skici.

- ŠTEVILO ŠIVOV NA CM

Srajca mora biti zašita z gostim šivom, najmanj od 4 do 5 šivov na cm.

- ZADNJI DEL

Zadnji del srajce je sestavljen iz naplečnika in spodnjega dela.

Na spodnjem zadnjem delu pod naplečnikom ima srajca na vsaki strani gubo.

- OVRATNIK

Oblika ovratnika je klasična. Dolžino se dogovori z naročnikom.  Šiv je oddaljen od konice ovratnika največ 0,5 cm.

- DOLŽINA SRAJCE IN BLUZE

Izbrani izvajalec se dogovori z naročnikom za ustrezno dolžino srajce in bluze.

## INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, KRATEK ROKAV

## INFORMATIVNA SKICA SRAJCE, DOLG ROKAV

## OPIS BLUZE, SPREJEMNA PISARNA

- GUMBI

Bluza se spredaj zapenja s skritimi gumbi, barve osnovne tkanine, imitacija biserne matice. Pozicija gumbov naj bo smiselna, zlasti v višini prsi.

- GUMBNICE

Gumbnice so izdelane s sukancem bele barve.

- ŠTEVILO ŠIVOV NA CM

Bluza mora biti zašita z gostim šivom, najmanj od 4 do 5 šivov na cm.

- ROKAVA – BLUZA KRATEK ROKAV

Ozka paspula iz osnovne tkanine na dolžini rokava, zapeta z gumbom. Obseg kratkega rokava je potrebno meriti za vsako uporabnico posebej.

- ROKAVA – BLUZA DOLG ROKAV

Na dolžini dolgega rokava je našita zaobljena manšeta, rokav se zapenja z enim gumbom, vzporedno je še dodaten gumb za prilagajanje širine.

- ZADNJI  IN SPREDNJI DEL

Zadnji in sprednji del bluze sestavljajo šivi kot na skici.

- OVRATNIK

Oblika ovratnika je zaobljena, kot na skici.

## INFORMATIVNA SKICA BLUZE, KRATEK ROKAV

## INFORMATIVNA SKICA BLUZE, DOLG ROKAV

# LOGOTIP - ŽALE

Na oblačilih se uporablja samo rozeta – brez pripisa Žale. Na cvetličarskih oblačilih pa njihov logotip. Logotipi so izvezeni, če material to omogoča. Velikost se določi z naročnikom, kakovost vezenja mora naročnik za vsak model potrditi.

Primarna barva, na kateri temelji celotna zgradba celostne grafične podobe podjetja Žale je sivo-modra.

Primarna barva:

PANTONE 652

65C 34M 0Y 9K