|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Priloga | 6/5 |
| --- | --- | --- | --- |

Predmet sklopa 5 javnega naročila je dobava enega (1) vozila: kotalni prekucnik na troosni šasiji z zatečno dvižno osjo za prevoz komunalnih odpadkov, podrobno opisani v nadaljevanju tega poglavja.

|  | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST) |
| --- | --- |
| - Količina: 1 kos |  |
| - Osnovne zahteve: |  |
| - Predmet javnega naročila je komunalno prirejena šasija s kratko kabino pripravljena za montažo kotalnega prekucnika za prevoz zabojnikov dolžine od 4800 do 7000 mm ter hidravličnega dvigala |  |
| - Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
| - Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših in večjih kosovnih odpadkov kot tudi razsutega tovora (kosovni gradbeni material, pesek itd. |  |
| - Hidravlično dvigalo naj bo vgrajeno za kabino vozila |  |
| 1. ŠASIJA : |  |
| Nosilnost: |  |
| - tehnično dovoljena skupna masa najmanj 28.000 kg |  |
| - nosilnost prednje osi 9.000 kg – priložiti tovarniško dokazilo |  |
| Motorni del: |  |
| - vrsta motorja - diesel, Euro 6, protihrupna zaščita v skladu z predpisi |  |
| - moč motorja najmanj 345 kW |  |
| - navor v delovnem območju najmanj 2400 Nm |  |
| - prostornina motorja najmanj 12000 ccm |  |
| - elektronsko upravljanje motorja |  |
| - elektronski omejevalnik hitrosti nastavljen v skladu z veljavno zakonodajo |  |
| - vse režimski regulator |  |
| - pred grelec goriva |  |
| - separator goriva |  |
| - rezervoar za gorivo AL s ključavnico volumna najmanj 390 l |  |
| - večstopenjska motorna zavora zmogljivosti najmanj 300 kW |  |
| Menjalnik: |  |
| - izvod iz menjalnika z ustrezno prestavo za delovanje nadgradnje do 60 minut |  |
| - avtomatizirani menjalnik z hlajenjem |  |
| Diferencial |  |
| - zapora diferenciala na zadnji osi |  |
| Zavorni sistem: |  |
| - zračni, dvokrožni sistem |  |
| - samodejna nastavitev na vseh oseh |  |
| - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu |  |
| - disk zavore na vseh oseh |  |
| - sistem proti blokiranju koles ABS |  |
| - sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR |  |
| - avtomatska zavora za pomoč pri speljevanju v klanec |  |
| Krmilni mehanizem: |  |
| - hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu |  |
| - elektronsko reguliran krmilni sistem, ki omogoča komfortno upravljanje volana |  |
| Kolesa in vzmetenje: |  |
| - pnevmatike z M+S profilom na pogonski osi |  |
| - nosilec rezervnega kolesa med 1. in 2. osjo |  |
| - parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj |  |
| - krmiljena dvižna zatečna os z enojnimi kolesi nosilnosti najmanj 8 t |  |
| - zavesice spredaj – krajša izvedba |  |
| Električne naprave: |  |
| - baterije 2 x 12 V / najmanj min 220 Ah |  |
| - generator 28 V min 120 A |  |
| Kabina: |  |
| - kompaktna prekucna kabina, najmanj 300 mm prostora za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine |  |
| - električni pomik stekel |  |
| - ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala |  |
| - asistenci sistem zaznave mrtvega kota pri zavijanju desno ( bočni radar ) |  |
| - klima naprava z avtomatsko regulacijo temperature v kabini |  |
| - zadnja stena kabine z okni z zaščitno rešetko |  |
| - zračno vzmeten ortopedski sedež voznika z naslonom za glavo, nastavljive ledvene opore v naslonjalu, ogrevan |  |
| - sedežna klop za 2 osebi z varnostnim pasom ali srednji sedež z naslonom za glavo in varnostnim pasom |  |
| - senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani |  |
| - tahograf za dva voznika |  |
| - števec delovnih ur vozila |  |
| - opozorilni signal za vzvratno vožnjo |  |
| - računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenskem jeziku |  |
| - računalniški merilec povprečne in celotne porabe goriva |  |
| - večfunkcijski volan |  |
| - tempomat |  |
| - potovalni računalnik |  |
| - kontrola nivoja motornega olja preko prikazovalnika v kabini vozila |  |
| - centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem |  |
| - dvigalka in pripadajoče orodje |  |
| - 2 x rumena utripajoča luč - bliskavica in 2 x delovna luč zadaj na kabini |  |
| - Utripajoča luč na kabini, blok izvedba |  |
| - Display za kamero |  |
| - Meglenke |  |
| - Zaboj za opremo najmanj 80 l |  |
| - obvezna oprema vozila ( varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat, baterijska |  |
| - svetilka) |  |
| - radijski sprejemnik z USB priključkom in bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| - barva - bela |  |
| Okvir šasije |  |
| - medosna razdalja največ 4800 mm |  |
| - zadnji odbijač |  |
| - podložna zagozda 2 x |  |
| - priklop za prikolico z vso pripadajočo inštalacijo, debelina sornika 40mm, vse instalacije na levi strani vozila |  |
| - 2. NADGRADNJA |  |
| 2A. KONTEJNERSKI NAKLADALNIK |  |
| STANDARD in CE izvedba |  |
| - Po standardu DIN 30722, višina kavlja 1570 mm, |  |
| - Pnevmatsko varovanje kavlja |  |
| - Konstrukcija iz visokokvalitetnega jekla , minimalna kvaliteta jeklo S355 |  |
| - Glavne komponente : nosilni okvir, dvižna in pregibna roka, teleskop , pregibna roka z kavljem , zaklep kontejnerja |  |
| Nosilnosti, hidravlični hodi, dimenzije kontejnerjev |  |
| - Navlečna sila minimalno 200 kN |  |
| - Možnost navlačenja kontejnerja, kadar je kontejner do 500 mm nižje nivo vozila |  |
| - Dolžina nakladalnika ustrezna za prevoz kontejnerjev minimalne dolžina 4.800 mm, ter maksimalne zunanje dolžine 7.000 mm |  |
| - Potezna roka mora biti teleskopska |  |
| - Roka kotalnega prekucnika mora biti PREGIBNA |  |
| - Kot zavračanja od 460 do 480 |  |
| Hidravlični sistem |  |
| - Vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani |  |
| - Hidravlični zaklep (varovanje) kontejnerja po sistemu od znoter na navzven |  |
| - Vsi hidravlični cilindri ( dvižni, teleskopski, zaklep ) z blokirnimi ventili, |  |
| - Glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi |  |
| - Hidravlična črpalka renomiranega proizvajalca ter hidravlični rezervoar najmanj 200 l v kombinaciji s hidravličnim dvigalom |  |
| Upravljanje |  |
| - Upravljanje za vse funkcije iz kabine vozila proporcionalno oziroma z najmanj dvema hitrostima ter kabelsko upravljanje izven kabine |  |
| - Kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini, kadar kontejner ni zavarovan z hidravličnim zaklepom |  |
| - Premik teleskopa med kipanjem kontejnerja mora biti preprečeno |  |
| - Kadar kontejner ni ustrezno varovan z hidravličnim zaklepom samodejna preprečitev kipanja kontejnerja |  |
| - Možnost ročnega upravljanja v sili na levi strani |  |
| - Hiter pomik za odlaganje praznih kontejnerjev |  |
| Barva nakladalca v barvi šasije vozila |  |
| Lastna teža največ 2.600 kg ( brez tekočin ) |  |
| Oprema nakladalca |  |
| - Ročno pomičen zadnji branik/naletni odbijač na tovornem vozilu po CE pravilniku |  |
| - Mehanski tripotni ventil z omejitvijo tlaka (preklop dvigalo/kotalni prekucnik) |  |
| - Ventil za večje pretoke |  |
| 2B. HIDRAVLIČNO DVIGALO |  |
| - Po standardu EN 12999:2011 HC1/ HD4/B4, prečno zložljivo dvigalo |  |
| - V širini avtomobila, steber levo zamaknjen , zlaganje glavne in pomožne |  |
| roke na desno stran |  |
| - Stikalo za Izklop v sili, prikaz obremenitve dvigala |  |
| - Nadzor transportne pozicije dvigala oz. povlečenosti podpornih nog z kontrolno lučko v kabini ter kontrola višine glavne roke z kontrolno lučko v kabini |  |
| - Vse zunanje gibljive cevi z dodatnim oplaščenjem za dodatno zaščito ob morebitnem izteku hidravlične tekočine |  |
| Dvižni moment ,nosilnosti, hidravlični doseg |  |
| - Dvižni moment najmanj 97,0 kNm , hidravlični doseg najmanj 9,5 m ter nosilnost najmanj 1000 kg na 9 m ter najmanj 1500 kg na vodoravni razdalji 6 m (brez polipnega grabilca) |  |
| Obračalnik stebra |  |
| - Dvojni obračalni sistem z zobato letvijo v oljni kopeli, kot obračanja najmanj 4200 |  |
| - Avtomatsko dušenje vrtenja in zmanjšanje hitrosti ob dosegu končnega kota vrtenja |  |
| za preprečite poškodb obračalnega sistema |  |
| Upravljanje in nadzor dvižne kapacitete dvigala |  |
| - Radijsko upravljanje vseh funkcij dvigala in vseh funkcij podpornih nog. |  |
| - Posamičen izvlek leve in desne podporne noge |  |
| - Upravljanje dvigala proporcionalno z dvema trofunkcijskima (2XYZ - joystik) |  |
| ročkama na radijskem upravljavcu |  |
| - Radijski upravljavec z naslednjimi funkcijami |  |
| - Vklop/izklop motorja vozila |  |
| - Dvig /spust vrtljajev motorja |  |
| - Minimalno 3 nastavljive hitrosti |  |
| - Vklop/izklop reflektorjev na dvigalu |  |
| - Varovanje proti preobremenitvi |  |
| - Elektronski preobremenitveni sistem |  |
| - Prikaz obremenitve dvigala v % na radijskem upravljavcu |  |
| - Opozorilni zvok pri 90% obremenitve ter neprekinjen zvok pri preobremenitvi |  |
| - Nadzor stabilizacije dvigala, sistem, ki zagotavlja stabilnost dvigala v območju 3600 (uvlečeni stabilizatorji 0%, popolnoma izvlečeni stabilizatorji 100 %). Izračun dvižne moči dvigala v odvisnosti od podprtosti le-tega |  |
| - Varnostni ventili na cilindru vrtenja , glavna in pomožna roka ter teleskop |  |
| Visoki sedež |  |
| - Vgrajen na sredini stebra za možnost pogleda v kontejner |  |
| - Omogočeno mora biti upravljanje dvigala z visokega sedeža |  |
| Podpore |  |
| - Hidravlični izvlek v vodoravni smeri na najmanj 3,70 m, podporni krožniki nagibni več |  |
| kot 100 za dosego večje podporne površine ter manjši pritisk na podlago. |  |
| - Močnejše batnice stabilizatorjev najmanj premera 90 mm |  |
| Rotator |  |
| - Nosilnosti najmanj 10 t z robustnim vpetjem ter neskončnim vrtenjem |  |
| Teleskop in cevi |  |
| - Teleskopski sistem robustne izvedbe z možnostjo nastavitve bočnih drsnikov in 4 kratna cevna napeljava s posebnimi elastičnimi cevmi, napeljana znotraj teleskopske roke z sistemom za hitro menjavo |  |
| Barva dvigala serijsko kot jo ima proizvajalec |  |
| Teža dvigala brez grabilca - največ 2.300 kg |  |
| Oprema hidravličnega dvigal |  |
| - Zaščita batnice glavnega in pomožnega cilindra |  |
| - Števec obratovalnih ur in servisnega intervala |  |
| - Enotočna hidravlična inštalacija |  |
| - 2 x LED reflektor na pomožni roki in 2 x LED na visokem sedežu |  |
| - Kvalitetno dvo slojno lakiranje ali katodno potopno lakiranje |  |
| - Kovinska zaščita na roki dvigala, na mestu kjer nasede polipni grabilec |  |
| Orodja in dodatna oprema |  |
| - Grabilec z 6 cilindri, volumen minimalno 300 l, nosilnosti minimalno 2.500 kg, |  |
| Lastne teže maksimalno 450kg , sila stiskanja minimalno 15 kN . Grabilec v |  |
| transportni poziciji ne sme presegati širine 2550 mm |  |
| - Oljni hladilnik hladilne moči min. 15 kW, enotočna črpalka renomiranega proizvajalca in rezervoar kapacitete najmanj 200 l z filtrom za velike pretoke |  |
| 2C. OPREMA NA VOZILU |  |
| - Ustrezen dostop do dvigala tudi s tal preko lestve |  |
| - PVC Zaboj za orodje z nosilcem |  |
| - Zaboj za mrežo z nosilcem ALU na zadnjem previsu (odprta izvedba) |  |
| - 2 kom LED luči zadaj na previsu vozilo (levo/desno) |  |
| - 2 x podstavek min 400 x 400 mm in kletka pritrjena na vozilu |  |
| - Nosilec za metlo in lopato |  |
| - Kamera za vzvratni pogled na priklop pritrjena na zadnjem previsu |  |
| dokumentacija: |  |
| -Tehnični prospekti iz katerega je razvidno: |  |
| Proizvajalec šasije s kabino in nadgradnje |  |
| Dejanski ponujeni podatki s tehničnim opisom |  |
| -Podatek proizvajalca o teži : |  |
| Šasije s kabino z vso opremo pripravljen za vožnjo |  |
| Kotalnega prekucnika |  |
| Hidravličnega dvigala |  |
| -Izračun osnih obremenitev vozila z dopustnim odstopanjem +/- 3 %, ter optimalno težišče nosilnosti na vozilu |  |
| -Izračun stabilnosti dvigala ter kotalnega prekucnika |  |
| -Risba vozila in nadgradnje z dejanskimi merami vozila v mm, iz katerega so razvidne |  |
| Vse gabaritne mere vozila z nadgradnjo |  |
| Vse gabaritne mere vozila z nadgradnjo ter najdaljšim kontejnerjem |  |
| Dolžina med prednjim delom vozila in sredino vlečnega ušesa |  |
| - navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja (elektronska in tiskana verzija), |  |
| - navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi: |  |
| - SIST EN 291-1. del točka 3.20 |  |
| - SIST EN 292-2. del točka 5 |  |
| - SIST EN 1501-1. del točka 7 |  |
| Garancijska dokumentacija: |  |
| - garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| - seznam pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji |  |
| Servisiranje in rezervni deli: |  |
| - servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Sloveniji |  |
| Garancijske zahteve: |  |
| - Splošna garancija najmanj 2 leti |  |
| - garancija proti koroziji šasije in kabine 6 let |  |
| Ostala dokumentacija: |  |
| - dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| - homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| - potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
| - Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006 |  |
| - dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti za navedeni sklop v elektronski obliki (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami), |  |
| - katalog rezervnih delov v elektronski obliki |  |
| - Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje strojev skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| Rok in način dobave : |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ tristotrideset (330) dni od dneva podpisa pogodbe. |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezne priloge:

- kot navedeno v razpredelnici