|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Priloga | 6/1 |
| --- | --- | --- | --- |

Predmet javnega naročila v sklopu 1 je dobava dveh (2) smetarskih vozil z vrtljivim bobnom za zbiranje, stiskanje in prevoz odpadkov na triosni šasiji, podrobno opisano v nadaljevanju tega poglavja.

|  | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST) |  |
| --- | --- | --- |
| ŠASIJA |  |  |
| OSNOVNE ZAHTEVE: |  |  |
| - komunalno prirejena triosna šasija s kratko kabino, pogon 6x2, zadnja os gibljiva |  |  |
| - šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami, EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |  |
| TEHNIČNE ZAHTEVE: |  |  |
| Nosilnost: |  |  |
| - največja dovoljena masa vozila najmanj 26.000 kg |  |  |
| - nosilnost sprednje osi najmanj 8.000 kg |  |  |
| - nosilnost pogonske osi najmanj 12.000 kg |  |  |
| - nosilnost zatečne osi najmanj 8.000 kg |  |  |
| Motorni del: |  |  |
| - vrsta motorja – nizko emisivni Euro 6 |  |  |
| - pogon na CNG – stisnjen zemeljski plin |  |  |
| - izpust onesnažil: |  |  |
| - PM10 največ 1,5 mg/kWh |  |  |
| - CO2 največ 250 g/kWh |  |  |
| - NOX največ 270 mg/kWh |  |  |
| - protihrupna zaščita v skladu z predpisi |  |  |
| - moč motorja – najmanj 250 Kw |  |  |
| - navor najmanj 1.500 Nm |  |  |
| - elektronsko upravljanje motorja |  |  |
| - elektronski omejevalni hitrosti pri 90 km/h |  |  |
| - omejevalik hitrosti pri 30 km/h z blokado za vzvratno vožnjo |  |  |
| - vse režimski regulator |  |  |
| - kapaciteta rezervoarja za gorivo CNG najmanj 640 l |  |  |
| - priključek za polnjenje CNG tipa NGV 2 |  |  |
| - izpuh spodaj |  |  |
| Menjalnik: |  |  |
| - avtomatski brezkončni menjalnik |  |  |
| - ustrezen izvod moči za trajno delovanje smetarske nadgradnje |  |  |
| - prestavno razmerje prilagojeno pretežno mestni vožnji |  |  |
| Diferencial |  |  |
| - zapora diferenciala na zadnji osi |  |  |
| Zavorni sistem: |  |  |
| - zračni, dvokrožni sistem, samodejna nastavitev na vseh oseh |  |  |
| - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu |  |  |
| - kolutne zavore na vseh oseh |  |  |
| - ABS sistem |  |  |
| - sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR |  |  |
| - dodatna pomožna zavora |  |  |
| Krmilni mehanizem: |  |  |
| - hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu |  |  |
| Kolesa in vzmetenje: |  |  |
| - pnevmatike z M+S profilom na pogonski osi |  |  |
| - parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj |  |  |
| - hidravlično krmiljena zatečna os z enojnimi kolesi nosilnosti najmanj 7,5 t |  |  |
| - stabilizator na zadnji osi |  |  |
| - blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj |  |  |
| Električne naprave: |  |  |
| - baterije 2 x 12 V / najmanj 170 Ah |  |  |
| - generator najmanj 90 A / 24 (28) V |  |  |
| - avtomatsko glavno stikalo za izklop baterije |  |  |
| - LED dnevne in bočne luči |  |  |
| Kabina |  |  |
| -kompaktna prekucna dnevna kabina |  |  |
| -ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala |  |  |
| -električni pomik stekel |  |  |
| -klima naprava v kabini |  |  |
| -svetlobni blok v LED tehniki na strehi kabine |  |  |
| -dnevne LED luči |  |  |
| -dve LED bliskavici v maski kabine |  |  |
| -meglenke |  |  |
| -loputa na strehi kabine |  |  |
| -zadnja stena kabine brez oken |  |  |
| -zračno vzmeten sedež voznika z naslonom za glavo, ogrevan, ergonomski,nastavljiv ledveni del |  |  |
| -sedežna klop za 2 osebi z varnostnim pasom ali srednji sedež z naslonom za glavo in varnostnim pasom |  |  |
| -senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani |  |  |
| -tahograf za dva voznika |  |  |
| -števec delovnih ur vozila |  |  |
| -opozorilni signal za vzvratno vožnjo |  |  |
| -računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY, slovenski prevod |  |  |
| -prikazovalnik relativne količine goriva v rezervoarjih na armaturi in manometer pri rezervoarjih pri zemeljskem plinu |  |  |
| -daljinsko centralno zaklepanje |  |  |
| -obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka) |  |  |
| -dvigalka in pripadajoče orodje |  |  |
| -radijski sprejemnik z USB priključkom in bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |  |
| -barva bela |  |  |
| -Prikaz osnih obremenitev |  |  |
| Okvir šasije: |  |  |
| - medosna razdalja med 3.500 in 3.600 mm |  |  |
| - stranska bočna zaščita na medosju v kolikor je zakonsko predpisana |  |  |
| - podložna zagozda 2 x |  |  |
| - jeklen sprednji branik |  |  |
| - NADGRADNJA |  |  |
| TEHNIČNI PODATKI ZA NADGRADNJO: |  |  |
| - nadgradnja mora zadovoljevati standarde SIST EN 1501 za vozila in EN 840 za podajalnik in posode. |  |  |
| - vozilo za zbiranje odpadkov z vsemi dodatki mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) in harmoniziranim standardom SIST EN 1501-1: 2000 (Vozila za odvoz odpadkov in pripadajoče dvigalne naprave - Splošne in varnostne zahteve - 1. del: Vozila z nakladanjem z zadnje strani) |  |  |
| Tehnične zahteve: |  |  |
| - nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje ostanka komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, ipd) z mehanskim nakladanjem preko vsipnega roba z zadnje strani |  |  |
| - izvedba nadgradnje z vrtljivim bobnom z dvostopenjskim transportnim polžem |  |  |
| - pomožni okvir robustne izvedbe višine >150 mm |  |  |
| - hidravlični pogon vrtljivega bobna preko zobatega venca |  |  |
| - izvedba vrtljivega bobna, vsipnega korita in vstopnega polža iz nerjavečega jekla - izvedba za biološke odpadke |  |  |
| - prostornina nadgradnje minimalno 20 m3 računano v skladu s SIST EN 1501-1; |  |  |
| - najvišja točka celotnega (vključno z nadgradnjo, z rotacijskimi svetilkami, itd) neobremenjenega vozila ne sme presegati 3.600 mm |  |  |
| - celotna širina vozila ne sme presegati 2.550 mm (merjeno brez vzvratnih ogledal); |  |  |
| - vodotesno zaprtje do višine min 400 mm izvedbe za bio odpadke |  |  |
| - mehansko tesnjenje med vrati in kesonom po celi višini vrat |  |  |
| - deljivi avtomatski izstresalni mehanizem za neodvisno delovanje leve in desne polovice pri praznjenju posod do volumna 240 l |  |  |
| - ročni način upravljanja izstresalnega mehanizma |  |  |
| - ročni preklop za praznjenje malih oz. velikih posod |  |  |
| - pri aktiviranju izstresalnika samodejno aktiviranje delovanja nadgradnje ob sočasni vključitvi delovnih vrtljajev motorja le za čas, ko je to potrebno |  |  |
| - deljivi avtomatski izstresalni mehanizem oblikovan za dvigovanje naslednjih standardnih posod za odpadke: |  |  |
| - premične posode za odpadke na 2. kolesih, kapacitete od 80 do 340 l za dviganje z glavnikom, - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-1. Ciklus praznjenja 6 – 8 sek |  |  |
| - premične posode za odpadke na 4. kolesih, kapacitete od 500 do 1100 l z ravnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami, - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-2. Ciklus praznjenja 10 – 12 sek |  |  |
| - premične posode za odpadke na 4. kolesih, kapacitete od 770 do 1100 l s polkrožnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami, -dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-3. Ciklus praznjenja 10 – 12 sek |  |  |
| - razdalja med tlemi in spodnjim robom dvižnega mehanizma min. 300 mm |  |  |
| - zvočni opozorilni signal, če stresalnik ni v voznem« položaju |  |  |
| - ročne komande za praznjenje posod na ergonomsko najugodnejšem položaju |  |  |
| - hidravlični dvižni cilindri z blažilci |  |  |
| - hidravlični prekucni mehanizem z zobniško letvijo (levo/desno) |  |  |
| - hidravlično upravljanje: |  |  |
| - 3 - položajni ventil |  |  |
| - enakomerna hitrost stresanja (neodvisna od teže zabojnika) |  |  |
| - prilagoditev sile dviganje glede na tip zabojnika |  |  |
| - hidravlični sistem usklajen z zahtevami proizvajalca šasije |  |  |
| - naslonska letev za posode v zgornjem položaju |  |  |
| - števec obratovalnih ur |  |  |
| - opozorilni signal polnosti vrtljivega bobna |  |  |
| - avtomatski dvig vrtljajev motorja ob uporabi katerekoli funkcije nadgradnje |  |  |
| - vključevanje hidravlike izvedeno preko elektro-magnetne sklopke ali pametne hidravlike, ki zazna obremenitve |  |  |
| - odpiranje zadnjih vrat navzgor za praznjenje kesona |  |  |
| - podporni drog za zadnja vrata |  |  |
| - zapiranje vrat samo od zunaj dvoročno (EN 1501-1:2000, EN 574) |  |  |
| - dodatne komande za odpiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini nadgradnje |  |  |
| - dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja v kabini |  |  |
| - vgrajeno lovilno korito za izcedne vode iz odpadkov – izven korita za sprejem odpadkov oz. ob zagotavljanju popolne tesnosti sistema brez lovilnega korita |  |  |
| - kroglični izpustni ventil z grobim filtrom na spodnjem delu korita |  |  |
| - centralno mazanje nadgradnje |  |  |
| - zaščita vrtljivega bobna iz nelakiranega eloksiranega aluminija |  |  |
| - protihrupna izolacija vrtljivega bobna - zagotavljanje hrupa v delovanju pod 76 db skladno s standardom DIN 45636 |  |  |
| - protiprašna zaščita vsipnega dela nadgradnje |  |  |
| - dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z zahtevami SIST EN 1501-1 |  |  |
| - vsa svetlobna telesa morajo biti integrirana v nadgradnjo tako, da ni izstopajočih elementov |  |  |
| - 4 rumene dobro vidne zaščitene utripajoče luči - 2 spredaj na kabini in 2 zadaj LED izvedbe |  |  |
| - luč za osvetlitev korita in dve luči za osvetlitev delovnega prostora v LED izvedbi |  |  |
| - blatniki za zadnja kolesa |  |  |
| - gumijast blatnik po celi širini vrat |  |  |
| - zaboj za orodje s ključavnico najmanj 90l |  |  |
| - nosilec za metlo in lopato |  |  |
| - strgalo-ščetka za čiščenje tesnila med vrati in koritom za zbiranje odpadkov; |  |  |
| - barva nadgradnje in izstresalnika v barvi kabine (bela) |  |  |
| - omejitev hitrosti na 30 km/h in blokada vzvratne vožnje pri obremenjeni stopnici na zadnjem delu nadgradnje |  |  |
| - zaprt televizijski sistem z 2 kanalnim LCD barvnim zaslonom diagonale >=7 col z delovno kamero in kamero za vzvratno vožnjo s komunikacijo od posadke do voznika |  |  |
| - vse operacije nadgradnje krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula na osnovi CleANopen komunikacijskega protokola, sistem mora dovoljevati naknadno vgradnjo naprav, ki prav tako temeljijo na CleANopen komunikacijskem protokolu (sistem za identifikacijo, za tehtanje, sledilne naprave …) oz. drugo krmiljenje, ki prav tako omogoča komuniciranje in naknadno vgradnjo vseh trenutno znanih in uporabnih naprav k nadgradnji |  |  |
| - vse dejanske mere vozila podati v prilogi 1, sklop 2 |  |  |
| - izračun obremenitev osi podati v prilogi 2, sklop 2 |  |  |
| Ostale zahteve |  |  |
| DOKUMENTACIJA: |  |  |
| Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |  |
| - Tehnična dokumentacija : |  |  |
| - dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam za šasijo in nadgradnjo |  |  |
| - navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja (elektronska in tiskana verzija) |  |  |
| - Garancijska dokumentacija: |  |  |
| - garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |  |
| - seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |  |
| - Ostala dokumentacija: |  |  |
| Ostala dokumentacija: |  |  |
| - dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |  |
| - homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |  |
| - potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |  |
| - Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |  |
| - Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |  |
| - Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |  |
| - katalog nadomestnih delov za vozilo in nadgradnjo v elektronski obliki |  |  |
| - dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti za navedeni sklop v elektronski obliki (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami), |  |  |
| - pisno potrdilo o usposabljanju upravljavcev naročnika |  |  |
| Rok in način dobave |  |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ tristotrideset (330) dni od dneva podpisa pogodbe. |  |  |
| Garancijski rok |  |  |
| Šasija |  |  |
| - ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let |  |  |
| - ponudnik je dolžan poleg tega zagotoviti tudi garancijo proti koroziji šasije in kabine za obdobje pet (5) let |  |  |
| Nadgradnja |  |  |
| - ponudnik mora zagotoviti tri (3) letni garancijski rok za vrtljivi boben, za pripadajoče vrtljive nosilne in pogonske elemente ter za korito |  |  |
| - ponudnik mora zagotoviti deset (10) letni garancijski rok prot prerjavenju za vrtljivi boben |  |  |
| - ponudnik mora zagotoviti dvo (2) letni garancijski rok za ostale dele nadgradnje |  |  |
| - ponudnik mora zagotoviti šest (6) letni garancijski rok proti prerjavenju |  |  |
| Servisiranje in rezervni deli |  |  |
| - servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti oddaljen največ 50 km od lokacije naročnika VOKA SNAGA, d.o.o, Cesta dveh cesarjev 111, 1000 Ljubljana |  |  |
| Najbližji servis naročniku je na lokaciji: |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezne priloge:

- tehnična dokumentacija vozila z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam,

- tehnično dokumentacijo na lastnih obrazcih o ponujenem tipu nadgradnje,

- obrazec Priloga 1 in 2,

PRILOGA 1

DIMENZIJE

| a | Največja dolžina |  | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| b | Največja višina neobremenjenega vozila1 |  | mm |
| c | Višina dvignjenih vrat neobremenjenega vozila1 |  | mm |
| d | Največja širina nadgradnje |  | mm |
| e | Največji previs nadgradnje1 |  | mm |
| g | Notranja višina kesona |  | mm |
| h | Višina najnižje točke obremenjene nadgradnje1 |  | mm |
| i | Vsipni rob pri obremenjenem vozilu |  | mm |
| k | Dolžina kesona |  | mm |
| n | Notranja širina kesona |  | mm |
| q | Previs šasije |  | mm |
| r | Medosna razdalja r1, r2, r3 |  | mm |
|  | Naklonski kot do skrajne previsne točke obrem. vozila1 |  | ° |
| Vs | Kapaciteta nadgradnje2 |  | m3 |
| Vh | Kapaciteta korita |  | m3 |
|  | Možno odstopanje vseh vrednosti | +/- | % |

PRILOGA 2

IZRAČUN OBREMENITVE OSI

PO osna obremenitev prve osi

ZO osna obremenitev teoretične zadnje osi

TV skupna teža vozila

aR medosna razdalja                   mm

| Št. | Obremenitev | PO kN | ZO kN | TV kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šasija s kabino |  |  |  |
| 2 | Nadgradnja z izstresalno napravo |  |  |  |
|  | sum 1 and 2 |  |  |  |
| 3 | Voznik in oprema | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
|  | sum 1 do 3 (skupna teža z voznikom in opremo) |  |  |  |
| 4 | Nosilnost |  |  |  |
| 5 | Dovoljena skupna masa vozila |  |  |  |
|  | Možno odstopanje vseh vrednosti +/- % |  |  |  |

OPOMBE: Položaj iztisne plošče zagotavlja najnižjo obremenitev prve osi (pozicija pri vratih)

Vozilo z vso opremo (npr. iztresalni mehanizem, sklopljene stopnice, rotacijska svetilka,lovilec izcednih vod, ipd,.)

2 Izračunano v skladu z definicijo po SIST EN 1501 - 1, zaokroženo na eno decimalno mesto.

Pri šasijah z več kot dvema osema se za izračun upošteva teoretično medosje