|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Priloga | 6/4 |
| --- | --- | --- | --- |

- Predmet sklopa 4 javnega naročila je dobava enega (1) vozila na dvoosni šasiji s samonakladalno nadgradnjo za prevoz komunalnih odpadkov, podrobno opisani v nadaljevanju tega poglavja.

|  | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST) |
| --- | --- |
| ŠASIJA |  |
| Osnovne zahteve: |  |
| - komunalno prirejena šasija s kratko kabino |  |
| - šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami |  |
| EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
| Osnovna dokumentacija: vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku |  |
| Tehnični podatki: |  |
| Nosilnost: |  |
| - skupna masa najmanj 18.000 kg |  |
| - tehnična nosilnost prednje osi najmanj 7.500 kg |  |
| - tehnična nosilnost zadnje osi najmanj 12.000 kg |  |
| Motorni del: |  |
| - vrsta motorja – diesel, Euro 6E |  |
| - protihrupna zaščita v skladu z predpisi |  |
| - moč motorja najmanj 230 kW |  |
| - navor najmanj 1200 Nm |  |
| - prostornina motorja največ 7.000 ccm |  |
| - elektronsko upravljanje motorja |  |
| - elektronski omejevalec hitrosti pri 85 km/h |  |
| - vserežimski regulator |  |
| - predgrelec goriva |  |
| - separator goriva – ogrevan |  |
| - zajem zraka dvignjen za kabino |  |
| - rezervoar za gorivo s ključavnico volumna najmanj 300 litrov |  |
| - pojačana večstopenjska motorna zavora najmanj 170 kW zavorne moči |  |
| Menjalnik: |  |
| - izvod iz menjalnika za delovanje nadgradnje |  |
| - najmanj 12 stopenjski avtomatizirani |  |
| - prestavno razmerje prilagojeno pretežno mestni vožnji |  |
| Diferencial |  |
| - zapora diferenciala na zadnji osi |  |
| Zavorni sistem: |  |
| - zračni, dvokrožni sistem z ABS sistemom |  |
| - samodejna nastavitev na prednji in zadnji osi |  |
| - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu |  |
| - disk zavore na sprednji in zadnji osi |  |
| - sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR |  |
| Krmilni mehanizem: |  |
| - hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu |  |
| - elektronsko reguliran krmilni sistem, ki omogoča komfortno upravljanje volana |  |
| Kolesa in vzmetenje: |  |
| - pnevmatike z M+S profilom na pogonski osi |  |
| - nosilec rezervnega kolesa |  |
| - parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj |  |
| - zavesice spredaj in zadaj |  |
| Električne naprave: |  |
| - baterije 2 x 12 V / najmanj 170 Ah |  |
| - generator 28 V min 130 A |  |
| - električno glavno stikalo za izklop baterije |  |
| Kabina: |  |
| - kompaktna prekucna kabina |  |
| - električni pomik stekel |  |
| - ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala |  |
| - avtomatska klima naprava v kabini |  |
| - loputa na strehi kabine |  |
| - zadnja stena kabine z okni in zaščitno rešetko |  |
| - zračno vzmeten ergonomski sedež voznika z naslonom za glavo, ogrevan, nastavljiv ledveni del |  |
| - senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani |  |
| - dnevni digitalni tahograf za dva voznika |  |
| - števec delovnih ur vozila |  |
| - opozorilni signal za vzvratno vožnjo |  |
| - računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenskem jeziku |  |
| - centralno zaklepanje |  |
| - dvigalka in pripadajoče orodje |  |
| - obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska |  |
| svetilka) |  |
| - 2 x rumena utripajoča luč na strehi |  |
| - 2 x delovna luč zadaj na kabini |  |
| - radijski sprejemnik z USB priključkom in bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| - barva – bela |  |
| Okvir šasije |  |
| - medosna razdalja največ 3600 mm |  |
| - stranska bočna zaščita na medosju |  |
| - blatniki na zadnjih oseh |  |
| - zavesice na vseh blatnikih |  |
| - zadnji odbijač |  |
| - podložna zagozda 2 x |  |
| -Kovinski prednji odbijač |  |
| NADGRADNJA: |  |
| Splošne zahteve: |  |
| -Nadgradnja omogoča nakladanje in prevoz kontejnerjev po DIN 30720 in DIN 30730 |  |
| velikosti do 10 m3 |  |
| - Avtomatsko varovanje kontejnerja med transportom. Za transport avtomatsko varovanje kontejnerja brez potrebnih ročnih del na nadgradnji v skladu s pravilnikom o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, (Ur.l. RS št. 32/2010) |  |
| - Avtomatsko varovanje izvedeno s pomočjo bočnih zapiral za kontejner, ki se avtomatsko odmakne/odklene pri dvigu kontejnerja in primakne/zaklene pri odloženem kontejnerju. |  |
| - Nadgradnja izdelana po CE standardih |  |
| Dvižne roke: |  |
| - Sila dvigovanja v višini kamiona |  |
| - sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu najmanj 9. 000 kg |  |
| - sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu najmanj 6. 000 kg |  |
| -Sila dvigovanja pod nivojem kamiona |  |
| - sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu 9. 000 kg |  |
| - sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu 5. 000 kg |  |
| - Prijem pod nivojem vozila najmanj 800 mm |  |
| - Hod teleskopske roke najmanj 800 mm, teleskopska roka z drsniki, |  |
| - Radij dvižnih rok pri izvlečen teleskopu najmanj 3.100 mm |  |
| Dimenzije nakladalnega podesta: |  |
| - Zunanja širina nadgradnje največ 2.500 mm |  |
| - Svetla širina med teleskopskima rokama najmanj 2.000 mm |  |
| - Tla podesta za kontejnerje izdelana iz materiala HARDOX 450 ali ekvivalent debeline najmanj 5mm |  |
| -Dostop do nadgradnje z zadnje strani |  |
| Elektrika: |  |
| -Upravljanja nadgradnje v kabini s sledečimi funkcijami: |  |
| Dvig/spust glavnih rok |  |
| Izvlek/povlek hkrati levega in desnega teleskopa |  |
| Izvlek/povlek leve podporne noge |  |
| Izvlek/povlek desne podporne noge |  |
| Izvlek/povlek hkrati leve in desne podporne noge |  |
| Kipanje |  |
| -Ročno upravljanje v sili na levi strani medosja vozila |  |
| -Upravljanje nadgradnje elektro-hidravlično |  |
| -V kabini kontrolna lučka za transportno pozicijo nadgradnje |  |
| Popolnoma povlečnen leva in desna podporna noga |  |
| Dvižne roke popolnoma povlečene |  |
| Teleskopske roke popolnoma povlečene |  |
| -Stikalo za izklop v sili na upravljanju ter na levi in desni strani nadgradnje |  |
| -Varnostni mehanizem, ki preprečuje izvlek teleskopov med kipanjem kontejnerja |  |
| Ostalo: |  |
| -Pomožni okvir za nadgradnjo ustrezen vozilu |  |
| -Hidravlični sistem ustreznega pretoka do 80l/min, tlaka do 250 bar z hidr. rezervoarjem ter |  |
| povratnim filtrom |  |
| -Električni sistem z ustrezno zaščiteno inštalacijo ter zaščito min. IP65 |  |
| -Dvižna nastavljive verige po dolžini premera 13mm , velikosti 100, z varovalkami 2 kos z |  |
| atestom in preprečevanju proti izpadanju kontejnerja |  |
| -Zaščita batnic dvižnih cilindrov |  |
| -Na vseh cilindrih neposredno vgrajeni varnostni in blokirni ventili, |  |
| -Skupna dolžina vozila največ 6.600 mm |  |
| -Skupna višina vozila največ 3.300 mm |  |
| -Teža nadgradnje največ 3.450 kg z vključeno kompletno opremo |  |
| -Zadnji branik po ECE Standardih |  |
| -Zaščita zadnjih luči |  |
| -Zaščita proti podletu |  |
| -Hiter pomik za odlaganje praznih kontejnerjev |  |
| -Hidravlična črpalka |  |
| -Hidravlični rezervoar |  |
| -Dostopna lestev in ogledalo z desne strani |  |
| -dve kljuki za kipanje zabojnikov z pnevmatskim upravljanjem |  |
| -števec delovnih ur nadgradnje |  |
| - daljinsko radijsko upravljanje nadgradnje z naslednjimi funkcijami: |  |
| Dvig/spust rok |  |
| Izvlek/povlek hkrati levega in desnega teleskopa |  |
| Izvlek/povlek leve podporne noge |  |
| Izvlek/povlek desne podporne noge |  |
| Izvlek/povlek hkrati leve in desne podporne noge |  |
| Dvig kljuk za kipanje kontejnerja |  |
| Zaklep/odklep kontejnerja |  |
| Tehnična dokumentacija: |  |
| - dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in shemami elektrike in hidravlike iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam za šasijo in nadgradnjo |  |
| - navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku: |  |
| Garancijska dokumentacija: |  |
| - garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| - seznam pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji |  |
| Servisiranje in rezervni deli: |  |
| - servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti oddaljen največ 50 km od lokacije naročnika VOKA SNAGA, d.o.o, Cesta dveh cesarjev 111, 1000 Ljubljana |  |
| - Najbližji usposobljen servis naročniku je na lokaciji: |  |
| - Šasija |  |
| - Nadgradnja |  |
| Garancijske zahteve: |  |
| - ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let. |  |
| - ponudnik je dolžan poleg tega zagotoviti tudi garancijo proti koroziji šasije in kabine za obdobje šest (6) let |  |
| Ostala dokumentacija: |  |
| - dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| - homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| - potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
| - Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja v pisni in elektronski obliki |  |
| - katalog nadomestnih delov za vozilo in nadgradnjo v elektronski obliki |  |
| -navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja v pisni in elektronski obliki |  |
| -katalog nadomestnih delov za vozilo in nadgradnjo v elektronski obliki |  |
| - dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti v elektronski obliki za kompleten sklop (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami) |  |
| Rok in način dobave : |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ tristotrideset (330) dni od dneva podpisa pogodbe. |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezne priloge:

- tehnična dokumentacija vozila z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam,

- tehnično dokumentacijo na lastnih obrazcih o ponujenem tipu nadgradnje,